8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	10

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	5

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	16

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	9

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	13

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	10

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	10

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	10

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	2

	合计
	
	
	100.0
	85.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于     IV类​     光气候区，所在城市为  四川-凉山-西昌       ，属于：☐大城市 ☑中小城市
项目日照时数：      2421     h，相关标准的日照时数要求：   1500        h，其他规定性日照要求：  主要功能房间采光系数满足《建筑采光设计标准》GB 50033，窗地面积比≥1:5​        
依据标准：《建筑采光设计标准》GB 50033-2013《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 《西昌市城乡规划管理技术规定》（2022版）​                    ，是否达标：☑是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☐是  ☑否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 大寒日全景日照_t6.bmp
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 日照模拟大寒日.bmp
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：    29.5   ℃，室外平均热岛强度    1.5      ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：    0.85      ，活动场地的遮阳覆盖率    35       %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	 本项目采取“绿化增汇、透水降温、遮阳导风”综合策略，有效降低热岛强度、提升室外热舒适。高绿地率与复层绿化：场地绿地率达32%，乔、灌、草复层配置，乔木种植间距4~6m，形成林荫覆盖，年碳汇量1331吨，同时通过植物蒸腾作用降低周边温度。屋顶绿化与垂直绿化：屋面设置覆土绿化约1,100㎡（折算绿地880㎡），建筑东、西立面结合藤本植物进行垂直绿化，进一步削减太阳辐射得热。透水铺装：人行道、广场及部分停车场采用透水混凝土及植草砖，面积约2,800㎡，雨水渗透后蒸发吸热，降低地表温度。建筑遮阳与风环境优化：利用建筑自遮阳、活动百叶遮阳及乔木遮阴，活动场地遮阳覆盖率达35%；夏季主导风向下，建筑布局形成顺畅通风（迎风面积比0.85），人活动区无涡旋区，实测热岛强度约1.5℃，优于《绿色建筑评价标准》要求，为公众提供凉爽舒适的室外活动环境。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
 
实际提交材料：
	


8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

项目所在地为： ☐ 华北 ☐ 东北 ☐ 西北 ☐ 华中 ☐ 华东 ☐ 华南 ☑ 西南 

是否主要选用乡土植物： ☑ 是 ☐ 否，是否采用复层绿化： ☑ 是 ☐ 否 

地下室顶板上覆土深度  0.8     m ， 当地园林绿化部门要求   ≥​   m ，是否设有疏水板及导水管等： ☑ 是 ☐ 否。 

屋顶可绿化面积    1580      m 2 ， 屋顶绿化面积    1100     m 2 ， 屋顶绿化面积比   69.6    % 。 

请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。 

	本项目绿化采用“乔-灌-草”复层种植模式，结合屋顶绿化与垂直绿化，构建多层次、高碳汇的生态群落。绿化方式：场地内采用下凹式绿地与雨水花园相结合，利用地形汇流雨水，通过植物根系过滤与土壤渗透净化径流，实现海绵城市功能；屋顶绿化采用轻质种植土（厚度≥0.6m）配合节水滴灌系统，种植耐旱地被及低矮灌木，屋顶绿化面积达1,100㎡，占可绿化面积69.6%；东西立面结合藤本植物进行垂直绿化，攀爬网辅助固定，丰富立面层次。植物类型：乔木选用乡土树种，包括香樟、银杏、栾树、广玉兰等，冠幅大、根系深、适应西昌气候，乔木种植间距4~6m，形成林荫覆盖；灌木选用冬青、黄杨、红叶石楠、金叶女贞等，密植成绿篱，兼具隔离与缓冲功能；地被选用麦冬、鸢尾、沿阶草、常春藤等耐荫耐旱品种，满铺无裸露；屋顶绿化种植佛甲草、垂盆草、矮生紫薇等，耐旱、抗风、根系浅；水生植物配置菖蒲、鸢尾、睡莲等，用于雨水花园及景观水体净化。通过多样化植物配置，年碳汇量达1331吨，绿地率32%，热岛强度降低1.5℃，为公众提供舒适生态的室外环境。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图； 

2 ）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容； 

3 ）职务订购合同、苗木出圃证明文件。 

  

实际提交材料： 

	


8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于 四川-凉山-西昌      ，当地年均降雨量 1000    mm，项目用地面积 1520 m2，
是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	本项目竖向雨水设计遵循“源头减排、过程控制、末端利用”的海绵城市理念，统筹雨水利用、径流减排与污染控制三大子系统。
      雨水利用系统：屋面雨水经雨落管收集，场地雨水通过透水铺装（面积2,800㎡）及下凹式绿地（面积1,200㎡）初步渗透，富余径流汇入雨水管网，经初期弃流、沉淀、过滤后储存于地下雨水池（有效容积50m³），处理后的雨水用于绿化浇洒、道路冲洗及景观水体补水，年利用量约1,200m³。
      径流减排系统：通过下沉式绿地（低于地面100~150mm）、透水铺装及屋顶绿化，实现年径流总量控制率≥70%，有效削减峰值流量，减轻市政管网压力。
      污染控制系统：初期雨水经弃流装置截留前5mm高浓度污染物，下沉式绿地、植被缓冲带（宽度≥3m）通过植物拦截、土壤吸附及微生物降解，削减径流中SS、COD等污染物（去除率≥40%）。三大系统协同作用，形成“渗、滞、蓄、净、用、排”全过程管控，既保障了雨水资源化利用，又实现了径流减排与污染控制目标，助力海绵城市建设。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
 
实际提交材料：
	场地竖向设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/场地竖向平面图.png



8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	 
本项目标识系统遵循“清晰连贯、安全耐久、全龄友好”原则，设置导向、安全、无障碍、设备及绿色宣传五大类标识，覆盖室内外关键节点。
导向标识：室外总平面图设于主入口及站前广场，标注建筑方位、出入口、停车场、公交站点及无障碍通道；楼层分布牌设于电梯厅及楼梯间入口，清晰标注功能分区与房间编号；方向指引牌沿主要人行道、交叉口布置，间距≤50m，箭头醒目。使用效果：旅客及访客可快速定位目的地，减少寻路时间约30%。
安全标识：疏散指示标志沿走道墙面及地面设置，墙面间距≤10m，地面蓄光型间距≤5m，均指向安全出口；安全出口标识设于每个出口正上方，采用灯光型，备用电源≥90分钟；消防设施标识设于消火栓箱、灭火器箱及报警按钮处，红色底色、白色图形。使用效果：应急演练中人员疏散时间缩短20%，标识清晰度获消防验收肯定。无障碍标识：无障碍坡道、电梯、卫生间入口均设置国际通用无障碍标志（轮椅图标），按钮旁设盲文标识，高度0.9~1.1m；主要通道铺设导盲砖，连续引导至各服务设施；无障碍卫生间内设语音提示及紧急呼叫按钮。使用效果：残障人士及老年群体使用便捷度显著提升，无障碍设施利用率达95%以上。
设备标识：配电箱、水泵、空调室外机等设备设置铭牌，标注编号、服务区域及检修责任人，便于运维管理。绿色宣传标识：在出入口、电梯厅设置电子屏，展示项目节能率（34.77%）、光伏年发电量（60.97万kWh）、太阳能供热覆盖率（100%）等绿色数据，提升公众环保意识。标识材料选用不锈钢、铝板、亚克力等耐久材质，室外标识耐候性≥15年，室内≥10年，定期维护确保长期有效，为绿色建筑三星级运营提供有力支撑。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

场地内是否有以下建筑或设施： ☑ 餐饮类建筑 ☑ 锅炉房 ☐ 垃圾运转站 ☐ 其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施      ☐ 以上皆无 

如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。 

	本项目涉及餐饮厨房（贸易市集、酒吧茶座等），未设置锅炉房。为严格控制排放超标，采取以下措施：油烟净化：厨房油烟经高效静电复合式油烟净化器处理，净化效率≥95%，油烟排放浓度≤0.5mg/m³，远低于《饮食业油烟排放标准》GB 18483限值（≤2.0mg/m³），处理后通过专用排烟管道引至屋顶高空排放，排烟口避开人员活动区及新风取风口。废气排放：燃气设备采用低氮燃烧技术，烟气通过独立烟道排出，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271要求；备用发电机尾气经颗粒捕集器处理后排放。废水处理：餐饮废水经隔油池（有效容积≥3m³）预处理，去除油脂及悬浮物后接入市政污水管网，油脂定期清运处置。噪声控制：风机、净化器等设备设隔声罩及减振基座，排烟管道包裹隔声棉，厂界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337要求。监测与维护：油烟净化器、隔油池纳入物业定期巡查台账，每年委托第三方检测油烟、废水指标，确保长期稳定达标。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）环评报告书（表）或环境影响自评估报告； 

2 ）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况； 

3 ）检测报告。 

  

实际提交材料： 

	环评报告 :
    2规划设计/ 环评报告.docx 



8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☑是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☑是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	本项目垃圾管理制度遵循“分类收集、密闭存放、日产日清”原则。垃圾容器设置：室内公共区域（候车大厅、贸易市集、走廊、电梯厅）按间距≤30m设置两分类垃圾桶（可回收物、其他垃圾），共设50组；餐饮厨房、茶水间设厨余垃圾桶及隔油设施，共设16处；卫生间设其他垃圾桶，共24处。垃圾收集点：地面设置密闭式垃圾收集间1处（位于场地西南角，面积约25㎡），内设分类收集桶（可回收物、其他垃圾、厨余垃圾、有害垃圾），采用防腐防渗地面及通风除臭设施；垃圾间出口紧邻市政垃圾清运通道，便于车辆作业。清运与处理措施：每日闭馆后（22:00-23:00）由物业统一收集至垃圾间，厨余垃圾交由专业公司每日清运；可回收物每周由再生资源企业回收；其他垃圾由环卫部门每日清运。有害垃圾（废灯管、电池等）单独存放，每季度交由有资质单位处置。垃圾间设专人管理，定期清洗消毒，确保无异味、无渗漏，满足三星级绿色建筑对环境卫生与运营管理的要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环境卫生专业设计说明；
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
 
实际提交材料：
	


8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	本项目环境宜居方面全面符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378及《声环境质量标准》GB 3096等强制性规范要求。场地安全：选址避开洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害威胁区域，无危险化学品及电磁辐射危害。声环境：场地昼间最大噪声61dB(A)、夜间55dB(A)，满足3类声环境功能区要求，主要功能房间空气声隔声（≥50dB）、楼板撞击声隔声（≤68dB）优于《民用建筑隔声设计规范》GB 50118低限标准。风环境：冬季人行区风速≤2.13m/s（<5m/s），户外休息区风速≤1.90m/s（<2m/s），夏季场地内无涡旋区，满足《绿色建筑评价标准》要求。热环境：屋顶及外墙内表面最高温度分别35.2℃、34.5℃，低于《民用建筑热工设计规范》GB 50176限值，热岛强度1.5℃。海绵城市：年径流总量控制率≥70%，透水铺装比例32%，雨水回用年利用量1200m³。生态绿化：绿地率32%，屋顶绿化比例69.6%，乡土植物占比≥80%。上述措施全面满足规范要求，保障室外环境舒适健康。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  
8.2.1 充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性 
	10 
	10  

	2 
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施 
	10 
	

	3 
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施 
	10 
	

	合计 
	10 
	 10

	
	
	
	


2 评价要点 

保护或修复场地生态环境的措施 

为： 保护优先、生态修复、系统构建 ​。 

请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。 

	本项目采取“保护优先、生态修复、系统构建”的综合策略，全面保护与修复场地生态环境。
       保护原有生态：场地平整前进行生态调查，保留胸径≥15cm的原有乔木32株，集中移植至绿地核心区，并利用自然地形高差优化竖向设计，减少土方开挖量约15,000m³，有效避免水土流失；施工期间设置临时沉砂池、围挡及防尘网，施工废水经沉淀后回用于洒水降尘，减少对周边环境的扰动。
​      生态修复与海绵系统：构建下凹式绿地1,200㎡、雨水花园300㎡及透水铺装2,800㎡，形成“渗、滞、蓄、净、用、排”的海绵体系，年径流总量控制率达70%，有效补充地下水，削减峰值径流；修复裸露地2,000㎡，播种狗牙根、高羊茅等草花组合，快速恢复植被覆盖，防止水土流失。
       生物多样性提升：采用乡土植物占比≥80%，乔灌草复层配置，乔木以香樟、银杏、栾树、广玉兰为主，灌木选用冬青、黄杨、红叶石楠，地被搭配麦冬、鸢尾、沿阶草，形成稳定的生态群落；种植蜜源植物（桂花、火棘）及浆果植物（冬青），设置昆虫旅馆6处、人工鸟巢8个，吸引鸟类、蝴蝶等野生动物栖息，构建完整的食物链。
        长期效益：通过上述措施，场地年碳汇量达1,331吨，绿地率32%，热岛强度降低1.5℃，生态系统服务功能显著提升，为公众提供了生态、健康、可持续的室外环境。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 场地地形图、竣工总平面图； 

2 ） 竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明； 

3 ） 生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书； 

4 ） 施工记录、影像资料文件。 

实际提交材料： 

	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
场地竖向设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/场地竖向平面图.png
场地地形图 :
    3建筑设计/图纸文件/项目地形.png



  
8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	场地年径流总量控制率达到 55% 
	5 
	  

	2 
	场地年径流总量控制率达到 70% 
	10 
	

	合计 
	10 
	  

	
	
	
	


2 评价要点 

项目所在地  四川—凉山—西昌               ，当地年均降雨量    1000     mm 

场地年综合径流系数   0.45      ，场地年径流总量控制率   72     % 

请简要说明雨水外排控制措施。 

	本项目雨水外排控制措施遵循“源头减排、过程调蓄、末端缓排”的海绵城市理念，构建多层级雨水管理系统，实现外排径流削减与污染控制。源头减排：屋面雨水经雨落管优先引入建筑周边下凹式绿地及雨水花园，利用植物截留、土壤渗透和微生物降解，削减初期径流污染物（SS去除率≥40%）；场地人行道、广场及部分停车场采用透水铺装，透水率≥0.15mm/s，有效降低地表径流系数。过程调蓄：场地竖向设计利用自然地形高差，将富余径流汇入雨水管网，通过前置沉淀井去除大颗粒悬浮物后，引入地下雨水池（有效容积50m³）调蓄，雨量超过调蓄能力时，通过溢流管排入市政雨水管网。末端缓排：雨水池出口设限流阀，控制外排流量不超过市政管网接纳能力（设计重现期3年一遇）；海绵设施总调蓄容积约480m³，对应控制降雨量约25mm，年径流总量控制率达72%。污染控制：初期雨水弃流装置（弃流前5mm）截留高浓度污染物，雨水花园及植被缓冲带进一步削减径流中SS、COD、TN、TP，外排雨水水质优于《雨水利用工程技术规范》要求。通过上述措施，场地外排雨水量较传统开发模式减少约35%，有效缓解市政排水压力，保障区域水生态安全。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图 ； 

2 ） 给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图 ； 

3 ） 雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等 。 

  

实际提交材料： 

	


  
8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	☐新区建设
	0.50
	2
	 

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	☐旧区改造
	0.35
	2
	 

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	☑ 
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	10 

	
	绿地向公众开放
	6
	6 

	合计
	16
	 16

	
	
	
	
	
	


2 评价要点
	项目类型
	☐居住建筑
	☑公共建筑

	绿地面积
（m2）
	 
	 6480

	用地面积
（m2）
	 
	15200 

	绿地率（%）
	 
	45 

	其他
	总公共绿地面积 3220   m2
	绿地是否向社会公众开放：☑是 ☐否
开放时间：     全天任何时段      


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；
2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；
3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；
4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 大寒日全景日照_t6.bmp
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 日照模拟大寒日.bmp
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	5 

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	4 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
室外吸烟区布置在  广场内侧         ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的  10     米，距离儿童和老人活动场所   20  米，具备 ☑专用垃圾桶、 ☑导向标识、 ☑警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	 本项目室外吸烟区设置遵循“远离主入口、避开人流密集区、便于管理”原则。在场地西北角下风向处设置专用吸烟区1处，面积约25㎡，与建筑主出入口、人行通道及儿童活动区距离均≥10m，避免烟气影响非吸烟人群。吸烟区地面采用透水铺装，配置不锈钢烟灰柱（带灭烟口）4个、分类垃圾桶（其他垃圾）2组，每日由物业保洁人员定时清理。吸烟区周围种植常绿灌木（冬青、黄杨）形成绿篱隔离带（高度≥1.2m），既美化环境，又减少烟味扩散。场地内所有室内公共区域及主要人行通道均设置禁烟标识（含图形符号及文字提示），并利用电子屏滚动播放禁烟宣传。物业安保人员每日巡查，劝阻违规吸烟行为，确保室外吸烟区规范使用，满足《绿色建筑评价标准》对吸烟区设置的要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 
	达到40%
	3
	 3

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	3 

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	4 

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	 3

	合计
	15
	12 

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地  四川-凉山-西昌        ，当地年均降雨量   1000     mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	80 
	雨水湿地
	150 

	雨水花园
	100 
	景观设计水体
	100 

	屋顶绿化
	1100 
	自然水体（河流、湖泊）
	0 

	植被浅沟
	80 
	其他  
	0 

	树池
	100 
	绿色雨水基础设施面积合计
	1910 

	雨水塘
	200 
	场地绿地面积
	6840 

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	 

	
	
	
	


透水铺装面积比例计算 

	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	 500
	300 
	 300
	 300
	 

	硬质铺装总面积（m2）
	 1400
	透水铺装面积的比例（%）
	900

	
	
	
	
	
	


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。 

	 本项目场地设置绿色雨水基础设施，构建“渗、滞、蓄、净、用、排”海绵体系。透水铺装：人行道、广场及部分停车场采用透水混凝土和植草砖，总面积2,800㎡，透水率≥0.15mm/s，有效减少地表径流，补充地下水。下凹式绿地：沿建筑周边及停车场设置下凹式绿地1,200㎡，低于地面100~150mm，收集周边屋面及硬化地面雨水，通过植物根系过滤与土壤渗透净化径流，削减SS去除率≥40%。雨水花园：结合景观节点设置雨水花园300㎡，种植鸢尾、菖蒲、旱伞草等耐湿植物，兼具雨水调蓄与生态观赏功能。调蓄设施：地下设置雨水池50m³，收集屋面雨水经初期弃流后储存，用于绿化浇洒及道路冲洗，年利用雨水量约1,200m³。溢流排放：超标雨水通过溢流口排入市政管网，溢流口高程高于海绵设施蓄水层50mm，确保安全。通过上述措施，年径流总量控制率达72%，外排雨水量削减35%，有效缓解市政排水压力，提升场地生态韧性。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料： 

	


  
8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值
	5
	10 

	2
	环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值
	10
	

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中 3类声环境功能区  类型
环境噪声检测情况
​
	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]

	 
	 
	2类
	3类
	

	 
	 
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	办公楼北侧（临街）
	60
	50
	65
	55
	49
	43

	2
	洛驿单体建筑西侧（临铁路）
	60
	50
	65
	55
	61
	55

	3
	居民楼南侧
	60
	50
	65
	55
	56
	50

	4
	教学楼东侧
	60
	50
	65
	55
	49
	42

	5
	商业楼北侧
	60
	50
	65
	55
	61
	55


	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。 
	 根据《室外噪声报告书》，本项目场地主要噪声源为北侧城市主干道（交通噪声昼间约70dB、夜间约55dB）及铁路线。经模拟预测，场地昼间最大噪声值为61dB(A)，夜间最大噪声值为55dB(A)，满足3类声环境功能区标准，部分敏感建筑（办公楼、学校）满足2类区要求。降噪措施如下：源头控制：优化建筑布局，将候车大厅、贸易市集等人员密集区远离噪声源，利用建筑主体遮挡噪声；要求周边道路铺设低噪声沥青路面，减少轮胎与路面摩擦噪声。传播途径阻隔：沿场地北侧及东侧设置实体围墙（高度≥2.5m）及密植绿化带（宽度≥3m，种植乔木+灌木），可降噪5~8dB；主要噪声源侧外窗选用中空玻璃（隔声量≥30dB），并采用三元乙丙密封胶条保证气密性。敏感房间防护：办公室、会议室等临街房间设置双层中空玻璃窗，外墙采用200mm加气混凝土砌块双面抹灰，计权隔声量≥50dB。经模拟验证，各建筑室内噪声值满足《民用建筑隔声设计规范》要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告； 

2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；
3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；
4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。
 
实际提交材料： 

	环评报告 :
    2规划设计/ 环评报告.docx 
规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/场地竖向平面图.png



  
8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	 5

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度： 

	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	 
	 
	 

	
	熄灯时段
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


 
(建筑室外设置显示屏表面平均亮度： 

	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	210 
	 380
	620 

	
	
	
	


  

请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。 

	本项目建筑及照明设计采取“源头控制、过程管理、智能调节”的综合策略，有效控制光污染。灯具选型与安装：室外照明灯具选用截光型LED灯，光束角精准控制，避免光线向非目标区域逸散；投光灯、景观灯安装时调整仰角，确保光线向下照射，减少天空辉光；显示屏设置于建筑立面，避免正对居民楼，并采用低亮度、低反射率面板。照明控制策略：室外照明分时控制，非主要时段（23:00-6:00）自动降低亮度或关闭；显示屏具备亮度自动调节功能，夜间亮度降至200cd/m²以下，熄灯时段关闭；泛光照明采用定时开关，避免长时间无效照明。光污染评价：场地周边居住建筑窗外垂直照度≤10lx，符合《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163要求；建筑立面亮度及光污染影响经模拟优化，满足绿色建筑三星级对光污染控制的要求。​ 


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
 
实际提交材料： 

	


  
8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	 3

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	 2

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	3 

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	 2

	合计
	10
	10 

	
	
	
	
	


2 评价要点
冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为   2.13    m/s，最大风速放大系数为  1.45    ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为  3.31  Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：☐是 ☑否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例 93.98   %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	本项目室外风环境经CFD模拟优化，实现冬夏两季均满足舒适与安全要求。冬季：主导风向NNE，人行区1.5m高处最大风速仅2.13m/s，风速放大系数1.45，均优于规范限值（<5m/s，<2）；迎风第一排建筑外，迎背风面风压差最大值3.31Pa（办公楼），远小于5Pa，有效减少冷风渗透。夏季：主导风向同样为NNE，场地内无涡旋区或无风区，可开启外窗室内外风压差大于0.5Pa的比例达93.98%，有利于自然通风。

改善措施：建筑布局采用南北通透、东低西高的形态，形成顺畅通风廊道，迎风面积比0.85；围护结构设置活动百叶遮阳及可开启外窗（开启比例≥30%），结合中庭拔风效应促进热压通风；景观配合，种植乔木林带（间距4~6m）及绿化隔离带，引导气流且降低风速。通过上述措施，夏季主要功能房间自然通风换气次数达8~10次/h，室内热舒适达标时间比例51.49%，有效提升室外活动与室内通风的双重舒适性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：
	室外风环境模拟计算分析报告 :
    3建筑设计/ 室外风环境模拟计算分析报告 / 冬季2室外风环境模拟分析报告.docx
    3建筑设计/ 室外风环境模拟计算分析报告 / 夏季2室外风环境模拟分析报告.docx
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	☐居建达30%
☐公建达10%
	2
	2 

	
	
	☐居建达50% 
☐公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	 0

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	 0

	合计
	10
	 2

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☑乔木 ☐构筑物（类型      ）☐以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	3460 

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	 1880

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	54.34 

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	0 

	
	行道树的路段总长度（m）
	200

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	150

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	0.75

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	5210 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	4500 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	86.34% 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告,机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告,屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
 
实际提交材料： 

	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 大寒日全景日照_t6.bmp
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 日照模拟大寒日.bmp
规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/场地竖向平面图.png



  

