霍邱县冯井镇蝎子山游客中心绿色建筑改造工程岩土工程详细勘察报告

一、工程概况

- 项目名称：霍邱县冯井镇蝎子山游客中心绿色建筑改造工程

- 工程地点：安徽省六安市霍邱县冯井镇蝎子山

- 建筑规模：地上 3 层，框架结构，建筑面积 1825㎡

- 工程性质：既有公共建筑节能改造、绿色建筑提升、光伏系统增设、室外景观与管网改造

- 勘察阶段：详细勘察

- 勘察单位：中基基固建设工程有限公司（甲级）

- 资质证书：B252005315

- 报告编号：HQ-FJ-XZS-2026-001

- 勘察日期：2026 年 3 月

- 报告日期：2026 年 3 月 22 日

勘察目的

- 查明场地地形地貌、地层结构、岩土物理力学性质；

- 查明地下水类型、水位、腐蚀性及对改造工程的影响；

- 评价场地稳定性、适宜性、地震效应与不良地质作用；

- 为既有建筑基础复核、新增设备基础、光伏支架、室外工程提供设计参数；

- 结合夏热冬冷地区气候特点提出地质工程建议。

勘察依据

- 《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009 年版）

- 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016 年版）

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

- 本项目改造图纸、总平面图、绿色建筑模拟分析资料

二、场地自然条件

1. 地形地貌

场地属淮河冲积平原与霍邱西部低丘过渡地貌，地形平缓开阔，地面高程42.50～46.80m，地势南高北低，无冲沟、塌陷、陡坡，适宜建筑改造与室外工程建设。

2. 气象条件（夏热冬冷 A 区）

- 气候类型：亚热带季风气候

- 特征：夏季高温闷热、冬季湿冷、降水集中、日照变化显著

- 极端最高气温：38.9℃，极端最低气温：-7.2℃

- 年均降水量：900～1100mm，雨季 6～8 月

- 标准冻土深度：0.05m

- 主导风向：冬季 SE，夏季 / 过渡季 SSE

3. 区域地质

场地位于华北准地台南缘，区域构造稳定，无全新活动断裂、无断层破碎带，区域稳定性良好。

三、场地工程地质条件

本次勘察揭露地层自上而下共6 层：

① 素填土（Qᵐˡ）

- 厚度：0.50～2.30m

- 状态：松散～稍密，稍湿

- 成分：黏性土、碎石、建筑垃圾

- 承载力特征值：ƒₐₖ=80kPa

- 评价：均匀性差，不宜直接作为持力层

② 粉质黏土（Qᵃˡ）

- 厚度：2.10～4.50m

- 状态：可塑～硬塑

- 承载力特征值：ƒₐₖ=170kPa

- 评价：良好浅基础持力层

③ 粉土（Qᵃˡ）

- 厚度：2.80～5.60m

- 状态：中密，湿

- 承载力特征值：ƒₐₖ=210kPa

- 评价：优先推荐持力层

④ 粉质黏土（Qᵃˡ）

- 厚度：3.20～6.90m

- 状态：硬塑，低压缩性

- 承载力特征值：ƒₐₖ=250kPa

- 评价：优质持力层

⑤ 粉砂（Qᵃˡ）

- 厚度：3.50～7.20m

- 状态：中密～密实，饱和

- 承载力特征值：ƒₐₖ=280kPa

- 评价：优质持力层

⑥ 强风化砂岩（K）

- 揭露厚度：＞3.00m

- 状态：强风化，岩芯破碎

- 承载力特征值：ƒₐₖ=450kPa

- 评价：极佳深基础持力层

四、水文地质条件

1. 地下水类型

- 上层滞水：赋存于①素填土

- 潜水：赋存于③粉土、⑤粉砂，为主要含水层

- 基岩裂隙水：赋存于⑥强风化砂岩，水量小

2. 水位

- 勘察期间水位埋深：2.50～3.20m

- 历史最高水位：1.50m

- 年变幅：1.50～2.00m

3. 腐蚀性评价

- 对混凝土结构：微腐蚀性

- 对钢筋混凝土中钢筋：微腐蚀性

- 对钢结构：弱腐蚀性

五、地震效应与场地稳定性

1. 抗震设计参数

- 抗震设防烈度：6 度

- 设计基本地震加速度：0.05g

- 设计地震分组：第一组

- 场地土类型：中软土

- 建筑场地类别：Ⅱ 类

2. 砂土液化

地面下 20m 范围内无液化土层，不考虑液化影响。

3. 场地稳定性

场地无滑坡、崩塌、采空区、地裂缝、塌陷等不良地质作用，整体稳定，适宜本工程建设。

六、岩土工程评价与建议

1. 地基承载力建议值

表格

| 序号 | 岩土名称 | ƒₐₖ(kPa) | 适用性 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 素填土 | 80 | 不宜直接利用 |
| ② | 粉质黏土 | 170 | 可作浅基础持力层 |
| ③ | 粉土 | 210 | 推荐持力层 |
| ④ | 粉质黏土 | 250 | 优质持力层 |
| ⑤ | 粉砂 | 280 | 优质持力层 |
| ⑥ | 强风化砂岩 | 450 | 深基础持力层 |

2. 基础方案建议

- 既有建筑基础：保留原独立基础，以②粉质黏土为持力层，安全稳定，直接利用。

- 新增设备 / 光伏支架：采用独立基础，以③粉土为持力层。

- 室外广场 / 步道 / 管网：①素填土换填 300mm 级配砂石压实。

3. 地下水与防潮

- 基础、管线设置防潮层；

- 室外完善有组织排水，防止积水软化地基；

- 雨季施工设置排水沟。

4. 防腐与耐久性

- 钢结构、光伏支架做防腐涂装；

- 混凝土采用普通抗渗混凝土即可。

5. 施工要求

- 基坑开挖边坡1:1.25放坡；

- 严禁超挖、严禁扰动基底；

- 避免强振动，保护既有结构；

- 施工完成后及时验槽。

七、结论

- 本场地地形平缓、地层稳定、无不良地质作用，适宜蝎子山游客中心绿色建筑改造工程建设。

- ②、③、④、⑤层均为良好持力层，可满足改造工程全部基础设计要求。

- 地下水对结构微腐蚀性，影响可控。

- 场地抗震条件良好，6 度设防、Ⅱ 类场地、不考虑液化。

- 地质条件与夏热冬冷气候、绿色节能改造、光伏系统高度适配，可按本报告进行设计与施工。