建筑节能设计报告书 居住建筑

设计编号：

| 工程地点 | ： | 江苏-镇江 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月3日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18914721467 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	9

4.1 工程材料	9

4.2 围护结构做法简要说明	10

4.3 体形系数	11

4.4 窗墙比	12

4.5 天窗	13

4.6 屋顶	13

4.7 外墙	14

4.8 架空或外挑楼板	18

4.9 分户墙	19

4.10 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	19

4.11 楼板	20

4.12 通往封闭空间的户门	20

4.13 通往非封闭空间或户外的户门	21

4.14 外窗	21

4.15 有效通风面积	24

4.16 外窗气密性	24

4.17 玻璃可见光透射比	24

4.18 窗地面积比	24

4.19 规定性指标检查结论	25

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江苏-镇江 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上745㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 7.2m |
| 计算建筑体积 | 2683.31 |
| 计算建筑外表面积 | 1094.22 |
| 北向角度 | 102.4 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.32 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

1层平面

2层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 混凝土，预制混凝土板，混凝土瓦 | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 | 《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 |
| 烧结保温砖(砌块） | 0.270 | 3.800 | 1000.0 | 735.4 | 0.0000 | 《江苏居住建筑热环境与节能设计标准》DB32/4066-2021 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 气凝胶绝热保温涂料系统 | 2.0 | 0.050 | 0.15 | 太阳辐射吸收系数=0.15；2mm气凝胶绝热保温系统由专用底漆，绝热中涂以及绝热面涂组成 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.367,D=13.845)：（由上到下）

混凝土，预制混凝土板，混凝土瓦 40mm＋SBS改性沥青防水卷材 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋气凝胶绝热保温涂料系统 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.133,D=22.786)：（由外到内）

气凝胶绝热保温涂料系统 20mm＋石灰砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 200mm＋烧结保温砖(砌块） 200mm＋石灰砂浆 20mm＋气凝胶绝热保温涂料系统 100mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=0.845,D=6.321)：（由外到内）

气凝胶绝热保温涂料系统 20mm＋烧结保温砖(砌块） 20mm＋SBS改性沥青防水卷材 20mm＋烧结保温砖(砌块） 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 阳台隔墙：阳台隔墙构造一 (K=0.882,D=6.289)：（由外到内）

气凝胶绝热保温涂料系统 20mm＋石灰砂浆 20mm＋SBS改性沥青防水卷材 20mm＋烧结保温砖(砌块） 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 架空或外挑楼板：挑空楼板构造一 (K=0.869,D=5.239)：（由上到下）

气凝胶绝热保温涂料系统 20mm＋混凝土，预制混凝土板，混凝土瓦 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋SBS改性沥青防水卷材 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm

6. 分户墙：分户墙构造一 (K=0.184,D=28.248)：

气凝胶绝热保温涂料系统 190mm＋烧结保温砖(砌块） 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm

7. 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙：户墙构造一 (K=0.863,D=5.427)：

气凝胶绝热保温涂料系统 20mm＋烧结保温砖(砌块） 20mm＋烧结保温砖(砌块） 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm

8. 控温与非控温楼板：控温与非控温空间楼板构造一 (K=2.579,D=1.716)：

烧结保温砖(砌块） 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

9. 控温房间楼板：楼板构造一 (K=0.747,D=6.871)：

气凝胶绝热保温涂料系统 20mm＋气凝胶绝热保温涂料系统 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

10. 通往封闭空间的户门：金属框—保温门（多功能门） (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K

11. 通往非封闭空间或户外的户门：保温门（多功能门） (K=1.972)：

传热系数1.972W/㎡.K

12. 外窗构造：

（1） 6 (K=2.061)：

传热系数2.061W/㎡.K，窗太阳得热系数0.322

（2） 7 (K=1.987)：

传热系数1.987W/㎡.K，窗太阳得热系数0.359

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 1094.22 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 2683.31 |
| 体形系数 | 0.41 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.2条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.2的规定(s≤0.60) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.600 | 406.95 | 411.38 | 1465.01 |
| 2 | 3.600 | 338.42 | 344.43 | 1218.30 |
| 屋顶 | － | － | 338.41 | － |
| 合计 | 7.20 | 745.36 | 1094.22 | 2683.31 |

窗墙比

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-a | 1005 | 西 | 0.27 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.20 | 0.40 | 满足 |
|  | 1007 | 东 | 0.18 | 0.35 | 满足 |
|  | 1010 | 南 | 0.10 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.13 | 0.35 | 满足 |
|  | 1011 | 西 | 0.21 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.28 | 0.40 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-f | 2008 | 东 | 0.23 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.26 | 0.45 | 满足 |
|  | 2010 | 东 | 0.19 | 0.35 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-f | 2002 | 西 | 0.25 | 0.35 | 满足 |
|  | 2005 | 西 | 0.28 | 0.35 | 满足 |
|  | 2006 | 西 | 0.21 | 0.35 | 满足 |
|  | 2007 | 南 | 0.18 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.22 | 0.35 | 满足 |
|  | 2011 | 西 | 0.25 | 0.35 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | ! | 0.90×1.50 | 2 | 1 | 1.35 | 1.35 | 43.26 |
|  | B | 0.90×1.50 | 2 | 1 | 1.35 | 1.35 |  |
|  | chxc | 1.20×1.50 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  | chxc | 0.90×1.50 | 2 | 1 | 1.35 | 1.35 |  |
|  | chxc4 | 2.40×1.50 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  | mq | / | 2 | / | / | 32.46 |  |
|  | R | 0.90×1.50 | 2 | 1 | 1.35 | 1.35 |  |
| 北向 | chxc4 | 2.40×1.50 | 1 | 2 | 3.60 | 7.20 | 10.80 |
|  | chxc7 | 2.40×1.50 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
| 东向 | c | 1.20×1.50 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 | 9.00 |
|  | chxc5 | 2.40×1.50 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  | chxc5 | 1.20×1.50 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  | chxc7 | 1.20×1.50 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
| 西向 | chxc | 1.80×1.50 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 | 34.35 |
|  | chxc | 1.80×1.50 | 1 | 3 | 2.70 | 8.10 |  |
|  | chxc | 0.90×1.50 | 1~2 | 5 | 1.35 | 6.75 |  |
|  | chxc | 1.20×1.50 | 2 | 2 | 1.80 | 3.60 |  |
|  | chxc | 1.50×1.50 | 2 | 2 | 2.25 | 4.50 |  |
|  | chxc2 | 2.00×1.50 | 2 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |
|  | chxc2 | 2.00×1.50 | 2 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗热工

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 混凝土，预制混凝土板，混凝土瓦 | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 20 | 0.230 | 9.370 | 1.20 | 0.072 | 0.815 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.00 | 0.333 | 0.317 |
| 气凝胶绝热保温涂料系统 | 80 | 0.039 | 5.300 | 1.00 | 2.051 | 10.872 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.577 | 13.845 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-6~7的规定(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 气凝胶绝热保温涂料系统 | 20 | 0.039 | 5.300 | 1.00 | 0.513 | 2.718 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 200 | 0.060 | 0.950 | 1.00 | 3.333 | 3.167 |
| 烧结保温砖(砌块） | 200 | 0.270 | 3.800 | 1.00 | 0.741 | 2.815 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 气凝胶绝热保温涂料系统 | 100 | 0.039 | 5.300 | 1.00 | 2.564 | 13.590 |
| 各层之和∑ | 560 | － | － | － | 7.200 | 22.786 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.15[取自面材] 修正后:0.32 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.31+∑R) | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 采用气凝胶厚型涂料系统后K | 0.13 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 气凝胶绝热保温涂料系统 | 20 | 0.039 | 5.300 | 1.00 | 0.513 | 2.718 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 20 | 0.230 | 9.370 | 1.20 | 0.072 | 0.815 |
| 烧结保温砖(砌块） | 20 | 0.270 | 3.800 | 1.00 | 0.074 | 0.281 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 0.824 | 6.289 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.15[取自面材] 修正后:0.32 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.31+∑R) | 0.88 |  |  |  |  |  |
| 采用气凝胶厚型涂料系统后K | 0.88 |  |  |  |  |  |

梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 气凝胶绝热保温涂料系统 | 20 | 0.039 | 5.300 | 1.00 | 0.513 | 2.718 |
| 烧结保温砖(砌块） | 20 | 0.270 | 3.800 | 1.00 | 0.074 | 0.281 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 20 | 0.230 | 9.370 | 1.20 | 0.072 | 0.815 |
| 烧结保温砖(砌块） | 20 | 0.270 | 3.800 | 1.00 | 0.074 | 0.281 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 0.873 | 6.321 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.15[取自面材] 修正后:0.32 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.31+∑R) | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 采用气凝胶厚型涂料系统后K | 0.85 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 19.56 | 3.32 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 17.40 | 2.09 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 9.00 | 1.08 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 4.50 | 0.54 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 104.40 | 0.52 |
|  | 合计 |  |  |  | 7.55 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 12.25 | 2.08 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 17.40 | 2.09 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 9.60 | 1.15 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 7.20 | 0.86 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 10.80 | 0.05 |
|  | 合计 |  |  |  | 6.24 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 29.38 | 5.00 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 16.20 | 1.94 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 7.50 | 0.90 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 6.00 | 0.72 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 57.60 | 0.29 |
|  | 合计 |  |  |  | 8.85 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 32.95 | 5.60 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 52.20 | 6.26 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 23.80 | 2.86 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 22.90 | 2.75 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.160 | 2.99 | 0.48 |
|  | 合计 |  |  |  | 17.95 |
| 总计 |  |  |  |  | 40.59 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 | 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 92.60 | 0.858 | 0.13 | 22.79 | 0.32 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 15.32 | 0.142 | 0.88 | 6.29 | 0.32 |
| 合计 |  | 107.92 | 1.000 | 0.24 | 20.44 | 0.32 |
| 考虑线性热桥后K | 0.24 + 7.55/107.92 = 0.31 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 136.24 | 1.000 | 0.13 | 22.79 | 0.32 |
| 考虑线性热桥后K | 0.13 + 6.24/136.24 = 0.18 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 183.57 | 1.000 | 0.13 | 22.79 | 0.32 |
| 考虑线性热桥后K | 0.13 + 8.85/183.57 = 0.18 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 184.51 | 0.973 | 0.13 | 22.79 | 0.32 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 5.18 | 0.027 | 0.88 | 6.29 | 0.32 |
| 合计 |  | 189.69 | 1.000 | 0.15 | 22.34 | 0.32 |
| 考虑线性热桥后K | 0.15 + 17.95/189.69 = 0.24 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 596.92 | 0.967 | 0.13 | 22.79 | 0.32 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 20.50 | 0.033 | 0.88 | 6.29 | 0.32 |
| 合计 |  | 617.42 | 1.000 | 0.16 | 22.24 | 0.32 |
| 考虑线性热桥后K | 0.16 + 40.59/617.42 = 0.23 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-6~7的规定(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

架空或外挑楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 气凝胶绝热保温涂料系统 | 20 | 0.039 | 5.300 | 1.00 | 0.513 | 2.718 |
| 混凝土，预制混凝土板，混凝土瓦 | 20 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.013 | 0.203 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 20 | 0.230 | 9.370 | 1.20 | 0.072 | 0.815 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.00 | 0.333 | 0.317 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 1.001 | 5.239 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-6~7的规定(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户墙

分户墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 气凝胶绝热保温涂料系统 | 190 | 0.039 | 5.300 | 1.00 | 4.872 | 25.821 |
| 烧结保温砖(砌块） | 20 | 0.270 | 3.800 | 1.00 | 0.074 | 0.281 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 420 | － | － | － | 5.224 | 28.248 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

户墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 气凝胶绝热保温涂料系统 | 20 | 0.039 | 5.300 | 1.00 | 0.513 | 2.718 |
| 烧结保温砖(砌块） | 20 | 0.270 | 3.800 | 1.00 | 0.074 | 0.281 |
| 烧结保温砖(砌块） | 20 | 0.270 | 3.800 | 1.00 | 0.074 | 0.281 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 0.939 | 5.427 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

楼板

楼板相关构造

控温与非控温空间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 烧结保温砖(砌块） | 20 | 0.270 | 3.800 | 1.00 | 0.074 | 0.281 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.168 | 1.716 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.58 |  |  |  |  |  |

楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 气凝胶绝热保温涂料系统 | 20 | 0.039 | 5.300 | 1.00 | 0.513 | 2.718 |
| 气凝胶绝热保温涂料系统 | 20 | 0.039 | 5.300 | 1.00 | 0.513 | 2.718 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 1.119 | 6.871 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.75 |  |  |  |  |  |

楼板平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温与非控温空间楼板构造一 | 79.17 | 0.543 | 2.58 | 1.72 |
| 楼板构造一 | 66.74 | 0.457 | 0.75 | 6.87 |
| 合计 | 145.91 | 1.000 | 1.74 | 4.07 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.8 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

通往封闭空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属框—保温门（多功能门） | 9.66 | 1.000 | 2.00 | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

通往非封闭空间或户外的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 11.34 | 1.000 | 1.97 | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.65 | 0.800 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | c，!，B，R |  |  |  |
|  | 备注：来源《民用建筑热工设计规范》 |  |  |  |  |
| 2 | 6 | 86 | 2.06 | 0.32 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | chxc5，chxc，chxc2，chxc4 |  |  |  |
|  | 来源：《温和地区居住建筑与公共建筑构造图集》(玻璃幕墙) 滇15SJ6∕7-2 |  |  |  |  |
| 3 | 7 | 88 | 1.99 | 0.36 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | chxc7 |  |  |  |
|  | 来源：《温和地区居住建筑与公共建筑构造图集》(玻璃幕墙) 滇15SJ6∕7-2 |  |  |  |  |
| 4 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 65 | 3.90 | 0.65 | 1.000 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | mq |  |  |  |
|  | 备注：来源《民用建筑热工设计规范》 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* | 是否 活动遮阳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 否 |

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 外挑 A (m) | 百叶间距 B (m) | 遮阳板透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.282 | 0.400 | 0.000 |

自定义外遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 | 平均外遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |

总体热工

1. 南向

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 窗墙比 | 传热系数 |  | 冬季综合 太阳得热系数 |  | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 南向 | 1010 | 86 | 活动遮阳0 |  | 0.10 | 2.06 | 2.80 | 0.32 | 不要求 | 满足 |
|  | 2007 | 86 | 活动遮阳0 |  | 0.18 | 2.06 | 2.80 | 0.32 | 不要求 | 满足 |
|  | 2008 | 86 | 活动遮阳0 |  | 0.26 | 2.06 | 2.50 | 0.32 | 不要求 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表3.1.9-3的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 北向

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 1005 | 88 | 0.20 | 1.99 | 2.80 | 满足 |
|  | 1011 | 86 | 0.28 | 2.06 | 2.50 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表3.1.9-3的规定 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

3. 东向、西向

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 窗墙比 | 传热系数 |  | 夏季综合 太阳得热系数 |  | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 东向 | 1007 | 88 |  |  | 0.18 | 1.99 | 2.80 | 0.36 | 不要求 | 满足 |
|  | 2008 | 86 | 平板遮阳0 | 0.77 | 0.23 | 2.06 | 2.80 | 0.25 | 不要求 | 满足 |
|  | 2010 | 86 | 平板遮阳0 | 0.77 | 0.19 | 2.06 | 2.80 | 0.25 | 不要求 | 满足 |
| 西向 | 1005 | 86 | 活动遮阳0 |  | 0.27 | 2.06 | 2.50 | 0.32 | 0.40 | 满足 |
|  | 1005 | 86 | 活动遮阳0 |  | 0.22 | 2.06 | 2.80 | 0.32 | 不要求 | 满足 |
|  | 1010 | 86 | 活动遮阳0 |  | 0.13 | 2.06 | 2.80 | 0.32 | 不要求 | 满足 |
|  | 1011 | 86 | 百叶遮阳0 | 0.34 | 0.21 | 2.06 | 2.80 | 0.11 | 不要求 | 满足 |
|  | 2002 | 86 | 活动遮阳0 |  | 0.25 | 2.06 | 2.80 | 0.32 | 不要求 | 满足 |
|  | 2005 | 86 | 活动遮阳0 |  | 0.28 | 2.06 | 2.50 | 0.32 | 0.40 | 满足 |
|  | 2006 | 86 | 活动遮阳0 |  | 0.21 | 2.06 | 2.80 | 0.32 | 不要求 | 满足 |
|  | 2007 | 86 | 百叶遮阳0 | 0.34 | 0.22 | 2.06 | 2.80 | 0.11 | 不要求 | 满足 |
|  | 2011 | 86 | 活动遮阳0 |  | 0.25 | 2.06 | 2.80 | 0.32 | 不要求 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表3.1.9-3的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

有效通风面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/房间面积 | 有效通风面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2005(最不利房间) | 38.10 |  | chxc2 | 3.00 | 0.30 | 外窗 | 0.05 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | chxc2 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗有效通风面积≥所在房间地面面积的5％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：!） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | ≥6级 |
| 结论 | 满足 |

玻璃可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1007(最不利房间) | 0.05 | chxc7 | 0.60 | 0.40 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条 |  |  |  |
| 标准要求 | ≥0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 窗编号 | 窗面积(㎡) | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2005(最不利房间) | 38.10 |  | chxc2 | 3.00 | 外窗 | 0.16 | 满足 |
|  |  |  |  | chxc2 | 3.00 | 外窗 |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比≥1/7 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗热工 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 架空或外挑楼板 | 满足 |  |
| 7 | 分户墙 | 满足 |  |
| 8 | 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙 | 满足 |  |
| 9 | 楼板 | 满足 |  |
| 10 | 通往封闭空间的户门 | 满足 |  |
| 11 | 通往非封闭空间或户外的户门 | 满足 |  |
| 12 | 外窗 | 满足 |  |
| 13 | 有效通风面积 | 满足 |  |
| 14 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 15 | 玻璃可见光透射比 | 满足 |  |
| 16 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。