绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 碳寻厂筑・智维绿境 —— 老工业城市旧厂房绿色建造与长效可持续运营实践
申报单位名称： 内蒙古科技大学建筑与艺术设计学院
参与单位名称：内蒙古科技大学建筑与艺术设计学院
咨询单位名称：内蒙古科技大学建筑与艺术设计学院
自评星级：  基本级
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
经自评估，本项目控制项全部达标
得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=40.0
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]IRIMEEIRISIR
ERFAEIR: 2700M"
RfiEE: 9.3m
RIBE: 30%
FESIRAERK:.00
ERFASIREL: 1D
BiR®E: 0.6
FRIMEDTR: 4285M
IBFASE: 0.27
AL 2
ISItEHME: 935°

g

_—————

s e





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。
本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。
土壤氡浓度平均值≤5000Bq/m³,含量为低等。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010规定氡浓度的上限值为20000 Bq/m³。因此本项目土壤氡含量满足建设要求。
根据实地考察，本项目远离电磁辐射源（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）。
场地远离油库、有毒物质车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
实际提交材料：
	[image: image3.png]





4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

	请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
本项目为包头严寒C区老旧社区废弃锅炉房改造，方案设计阶段重点围绕结构安全、严寒适配、耐久耐用，结合工业遗产活化与绿色改造要求，制定以下构造做法。保留原有工业主体结构，经检测鉴定后对锈蚀构件、老旧节点除锈防腐、加固补强，增设构造柱与圈梁提升整体稳定性，强化基础防潮防渗，抵御冻融循环侵蚀。外墙采用强化外保温系统，选用高性能阻燃保温材料，设置水平防火隔离带，采用粘贴+机械锚栓双重固定，搭配抗裂防护层防止面层脱落。外门窗采用节能断桥铝系统窗与多层中空Low-E安全玻璃，配合被动式太阳房设计，洞口做保温包边与密封处理。屋面采用防水保温一体化构造，适配光伏板布置；烟囱部位结合风力发电机做抗风雪、防腐加固。所有外露金属件防腐防锈，密封材料选用耐低温耐老化品种，确保构造满足严寒地区使用要求，兼顾安全性与耐久性。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
实际提交材料：

	


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
实际提交材料：

	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 

内部非结构构件、设备及附属设施均与原有主体承重结构可靠连接，严禁直接固定在轻质隔墙、保温层等非承重部位。隔断、吊顶、装饰造型等非结构件采用柔性连接，适配主体结构微小变形，避免开裂脱落；风光互补供热系统、热回收新风设备、管线桥架等配套设施，通过专用预埋件、防腐锚固件与主体梁柱拉结固定，连接节点做防冻胀、抗锈蚀处理。各类附属设施排布规整，连接牢固无松动，兼顾设备运行稳定性、检修便利性，贴合公共建筑使用安全与长期耐久要求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 

外门窗选用高性能节能断桥铝系统窗，搭配多层中空Low-E安全玻璃，兼顾牢靠性、抗风压及水密性能，适配包头严寒C区气候特点与公共建筑使用需求。牢靠性方面，门窗通过专用固定片、防腐锚固件与墙体主体结构牢固连接，固定点间距规范设置，边角部位加密处理，杜绝松动脱落隐患；抗风压性能满足严寒地区冬季强风雪工况要求，型材壁厚、玻璃强度经专项验算，可有效抵御强风荷载冲击，避免变形损坏；水密性能通过门窗框与墙体间隙采用保温砂浆、发泡剂及耐低温耐老化中性硅酮密封胶三道封堵，设置规范排水孔与等压腔构造，实现逐级排水，防止雨水渗入，保障使用耐久性。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 

卫生间、浴室地面采用防滑、防水、耐腐构造，基层做找坡处理（坡度符合规范），铺设防水卷材或涂膜防水层，阴阳角及管道根部做防水加强层，面层选用防滑耐磨地砖，防止积水打滑与渗漏；墙面采用防水瓷砖饰面，防水层上翻至规范高度，兼顾防水与易清洁性，适配潮湿环境使用；顶棚采用防潮、防霉、轻质材料，施工平整严密，预留通风设备洞口并做密封处理，避免结露、霉变，贴合严寒地区室内外温差大的工况，保障使用安全与耐久性。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 

走廊、疏散通道等通行空间严格遵循消防及规范要求，保障通行畅通性。通道宽度、净空高度符合公共建筑疏散标准，无任何障碍物堆放、无突出构件遮挡；墙面、地面施工平整，无明显凸起、凹陷，避免影响通行安全。疏散指示标志、应急照明设施按规范布置，通道与各功能区域衔接顺畅，确保人员紧急疏散时快速、安全通行，贴合社区公共空间使用需求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/各层平面图.dwg



4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
实际提交材料：

	


