4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

本项目为包头严寒C区老旧社区废弃锅炉房改造，方案设计阶段重点围绕结构安全、严寒适配、耐久耐用，结合工业遗产活化与绿色改造要求，制定以下构造做法。保留原有工业主体结构，经检测鉴定后对锈蚀构件、老旧节点除锈防腐、加固补强，增设构造柱与圈梁提升整体稳定性，强化基础防潮防渗，抵御冻融循环侵蚀。外墙采用强化外保温系统，选用高性能阻燃保温材料，设置水平防火隔离带，采用粘贴+机械锚栓双重固定，搭配抗裂防护层防止面层脱落。外门窗采用节能断桥铝系统窗与多层中空Low-E安全玻璃，配合被动式太阳房设计，洞口做保温包边与密封处理。屋面采用防水保温一体化构造，适配光伏板布置；烟囱部位结合风力发电机做抗风雪、防腐加固。所有外露金属件防腐防锈，密封材料选用耐低温耐老化品种，确保构造满足严寒地区使用要求，兼顾安全性与耐久性。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：