4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

一、主体结构安全耐久构造做法 主体结构沿用原有合规承重体系，改造前完成结构检测与承载力核算，对局部破损、老化构件进行加固补强，保证结构整体承载力、刚度与稳定性达标。结构构件修补采用合规加固材料，新旧混凝土结合面做好凿毛、清理与界面处理，提升连接密实度与结构整体性，杜绝开裂、脱落隐患。 针对外部设施、附属构件的连接点位，提前在主体结构上精准预埋镀锌钢构件、锚固螺栓，避开主筋位置，保证固件锚固深度、排布间距符合结构受力要求，严禁后期随意开孔、凿槽破坏主体结构。结构节点做好防腐、防锈处理，提升结构构件的耐老化、耐腐蚀性能，适配长期使用的结构安全要求。 二、外墙安全耐久构造做法 外墙基层全面清理修补，对空鼓、开裂、风化墙体彻底铲除修复，保证基层平整、牢固、无松动，为外墙饰面、保温层施工奠定稳固基础。外墙饰面选用耐候性、抗冻融性、耐腐蚀性优异的饰面材料，适配浙江地区夏热冬冷、多雨潮湿的气候特点，避免长期日晒雨淋出现褪色、开裂、脱落问题。 外墙接缝、阴阳角、穿墙管线洞口等节点，做好密封防水与加强处理，采用耐候密封胶封堵密实，杜绝雨水渗漏、墙体受潮返碱，保护墙体结构不受侵蚀。外墙上的空调机位、花池、外遮阳基座等附属构件，与主体结构同步施工、刚性连接，做好泛水、排水构造，防止积水侵蚀墙体，保证外墙整体完整性与耐久性。 三、门窗幕墙安全耐久构造做法 外门窗、幕墙选用高强度、耐老化的型材与钢化安全玻璃，型材做好断桥、防腐、隔热处理，满足结构承重、抗风压、耐候使用要求，杜绝长期使用出现变形、锈蚀问题。门窗框、幕墙骨架与主体结构采用刚性连接件固定，固件做防腐防锈处理，锚固牢固、受力均匀，保证在风荷载、启闭外力作用下无松动、无位移。 门窗与墙体缝隙采用保温、防水填充材料填塞密实，外侧用耐候密封胶封闭，胶缝饱满平顺，提升水密性、气密性的同时，防止雨水渗入、型材锈蚀。幕墙板块拼接、开启扇部位选用耐老化密封胶条，保证长期使用不变形、不脆裂，维持密闭性能；玻璃与框架衔接处做好减震、防磕碰处理，避免玻璃破损，提升整体使用耐久性。 四、外保温系统安全耐久构造做法 外保温选用阻燃、耐候、高强度的保温板材，基层处理干净平整，采用粘锚结合的施工工艺，保证保温板与外墙粘贴牢固、锚固到位，杜绝空鼓、脱落隐患。保温板拼缝严密错开，缝隙采用专用填缝材料封堵，避免冷热桥、雨水渗入破坏保温层，保证保温系统长期稳定。 保温层外侧设置抗裂防护层，铺设耐碱玻纤网格布增强抗裂性，防止面层开裂、渗水，防护层与外墙、门窗、屋面等节点做好收口密封。外保温系统全程做好防火、防水、抗风压构造设计，材料选用符合国标耐久等级要求，抵御外界温度变化、风雨侵蚀，保证保温效果长效稳定，不脱落、不失效、不损坏基层墙体。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：