4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

本次改造的卫生间、浴室，严格按照校园公共建筑的使用规范，针对性设计地面、墙面及顶棚构造，兼顾防水防潮、防滑耐用、易清洁维护等性能，满足校园高频次、多人使用的工况要求。 地面构造采用刚性防水基层，满做防水涂膜并做好上翻收口，防水高度符合规范标准，杜绝渗漏隐患；面层选用防滑、耐磨、耐水渍的饰面材料，地面设置合理坡度坡向地漏，保证排水通畅、无积水，同时做好地漏周边密封处理，兼顾防滑安全与排水效率。 墙面构造全程做防水处理，防水高度满足规范要求，节点部位加强防水密封，避免墙体受潮渗水；墙面选用耐水、耐腐蚀、易擦洗的饰面材料，拼接缝隙密实，阴阳角做圆弧钝化处理，兼顾整洁美观、防潮防霉与使用安全。 顶棚采用耐水防潮的吊顶板材或防水抹灰面层，做好防潮防腐处理，避开潮湿霉变隐患；预留灯具、排风设备安装点位，接缝密封严实，保证整体平整防潮，同时适配卫生间、浴室的通风除湿工况，延长构造使用寿命。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：