5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：R是，否；

饮用水储水设施每半年清洗 1    次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：

（一）储水设施定期清洗消毒计划 本项目水池、水箱等饮用水储水设施，严格遵照生活饮用水卫生管理标准执行定期清洗消杀工作，制定规范化运维计划。每半年定时开展一次全面清洗消毒，避开校园用水高峰时段，提前做好停水公示，保障师生正常用水。 清洗作业前先排空储水设施内残留积水，对内壁、死角、进出水口进行彻底刷洗，清除淤泥、青苔及杂物；清洗完成后，采用合规饮用水专用消毒剂对池体、箱体内部全面消杀，静置达标后再进行冲水排空，最后接入市政供水，同时做好水质检测，确保水质符合生活饮用水卫生标准，杜绝二次污染。每次清洗消毒、水质检测均做好台账记录，留存备查。 （二）水封管控要求 为防止异味返溢、蚊虫滋生与病菌传播，卫生间、盥洗室、水池等各类排水点位均设置标准水封装置，保证水封深度满足规范限值，严防干涸失效。日常运维期间定期检查水封完好情况，及时补水养护，尤其针对长期不常用的排水口，定时补水维持水封有效，保障室内卫生环境，符合校园公共建筑卫生防疫要求。

非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸；

2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；

3）各用水部门的水质检测报告；

4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。

实际提交材料：