汉中市留坝老街展览馆室内空气质量检测报告

一、检测概况

1. 项目基本信息

- 工程名称：汉中市留坝老街展览馆

- 检测地点：陕西省汉中市留坝县老街核心区展览馆内（常设展厅、临时展厅、接待区、文物库房、公共走廊）

- 检测类型：新建民用建筑工程室内环境验收检测（Ⅱ 类民用建筑）

2. 检测目的

验证展览馆室内空气中甲醛、苯、氨、总挥发性有机物（TVOC）、氡（Rn-222）等污染物浓度是否符合国家标准，保障展品保护、工作人员及参观群众的健康安全，为工程竣工验收提供依据。

3. 检测依据

- 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）

- 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）

- 《博物馆建筑设计规范》（JGJ 66-2015）

- 项目装修设计文件及材料环保承诺函

二、检测方案

1. 采样点布置

根据展馆功能分区及面积，按规范均匀布设采样点，避开通风口、墙角及障碍物，采样高度距地面 0.8-1.2m（与人呼吸带一致）：

| 检测区域 | 面积（㎡） | 采样点数（个） | 采样位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常设展厅 | 450 | 4 | 展厅四角及中心区域 |
| 临时展厅 | 200 | 2 | 展厅对角区域 |
| 接待区 | 80 | 1 | 区域中心 |
| 文物库房 | 120 | 2 | 库房两侧 |
| 公共走廊 | 150 | 2 | 走廊两端及中部 |

2. 检测条件

- 装修工程完工后通风 7 天，检测前关闭门窗 12 小时，保持室内温度 22℃、相对湿度 55%（与展厅日常运行环境一致）。

- 集中空调系统正常运行，确保气流均匀稳定。

3. 检测项目与方法

| 检测项目 | 检测方法 | 依据标准 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛（HCHO） | 乙酰丙酮分光光度法 | GB/T 18204.26-2000 | 分光光度计（722N 型） |
| 苯（C₆H₆） | 气相色谱法 | GB 11737-1989 | 气相色谱仪（GC-2014 型） |
| 氨（NH₃） | 纳氏试剂比色法 | GB/T 14668-1993 | 分光光度计（722N 型） |
| 总挥发性有机物（TVOC） | 热解吸 / 气相色谱法 | GB 50325-2020 附录 G | 气相色谱仪（GC-2014 型） |
| 氡（Rn-222） | 静电收集法 | GB/T 14582-1993 | 测氡仪（FD-216 型） |

三、检测结果与分析

1. 污染物浓度检测结果

| 检测项目 | 单位 | Ⅱ 类民用建筑限量值（GB 50325-2020） | 各区域检测结果平均值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛（HCHO） | mg/m³ | ≤0.08 | 0.042 | 达标 |
| 苯（C₆H₆） | mg/m³ | ≤0.06 | 0.018 | 达标 |
| 氨（NH₃） | mg/m³ | ≤0.20 | 0.035 | 达标 |
| 总挥发性有机物（TVOC） | mg/m³ | ≤0.50 | 0.28 | 达标 |
| 氡（Rn-222） | Bq/m³ | ≤150 | 86 | 达标 |

2. 结果分析

- 所有检测项目浓度均低于《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）中 Ⅱ 类民用建筑的限量要求，无超标污染物。

- 甲醛、TVOC 浓度较低，得益于装修中选用低污染环保材料（如 A 级防火板、防腐实木、环保涂料），从源头控制了污染物释放。

- 氡浓度符合标准，表明建筑地基及石材饰面（青石板、青砖）放射性水平达标，无额外辐射污染风险。

- 文物库房检测结果与展厅一致，稳定的空气质量可满足文物展品长期保存的温湿度及污染控制要求。

四、污染控制措施说明

- 源头控制：装修主材均选用环保达标产品，木质构件（松木护墙板、门窗）经防腐处理且符合 E0 级环保标准，涂料、胶粘剂选用低 VOC（挥发性有机化合物）产品，并提供厂家环保检测报告。

- 通风净化：展馆配备集中空调系统及机械排风装置，确保室内新风量≥30m³/（h・人），加速污染物扩散；文物库房增设空气净化设备，进一步过滤有害气体。

- 施工管控：装修施工中避免不同材料混合堆放导致交叉污染，完工后预留充足通风散味时间，再进行检测验收。

五、综合结论

汉中市留坝老街展览馆室内空气质量检测结果表明，甲醛、苯、氨、TVOC、氡等五项核心污染物浓度均符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）中 Ⅱ 类民用建筑的要求，空气质量达标。展馆室内环境无毒、无害、无异常嗅味，既能保障参观群众及工作人员的健康安全，也能满足文物展品的长期保护需求，可投入使用。

六、附件

- 采样原始记录

- 检测仪器校准证书

- 装修材料环保检测报告复印件

- CMA 检测资质证书复印件