确定核心基准：首先确定主体结构的楼板边缘线和幕墙施工100线（控制线）。

主体转接（由内而外）：

预埋件： 必须在混凝土楼板浇筑前埋入具有六向可调能力的槽型预埋件。

连接件： 现场用高强螺栓将镀锌钢转接件（码件）固定在预埋件上，调节好三维偏差。

主龙骨： 将断桥铝合金立柱（如 160系列或更大型号）挂在转接件上。

内层幕墙安装（气密层）： 像安装普通单元式幕墙一样，安装内层的中空玻璃组件。确保室内侧的密封胶带和发泡胶填充密实，这是整栋建筑保温隔热的关键。

热通道与支座安装：

从主立柱向室外悬挑出专用的不锈钢或高强铝合金托臂（支座），长度通常在600-800mm。

在托臂上预留光伏线缆转接的腔体或穿线孔。

外层BIPV安装（创能/遮阳层）：

将定制尺寸的CdTe薄膜光伏夹胶玻璃组件，通过驳接爪或隐框压板固定在悬挑托臂上。

光伏做法核心： 组件背面的接线盒必须位于隐蔽处（如层间梁位置）。将正负极线缆穿入专用金属浪管，沿着托臂引入内层主龙骨腔体，严禁线缆暴露在阳光直射下。

通风构造做法：

底部进风口： 在层间梁下方，外层玻璃与内层幕墙之间，安装带有防虫网的铝合金电动防雨百叶。

顶部出风口： 在层间梁上方，安装同样的电动排风百叶。

联动控制： 百叶电机线缆需连接至楼宇自控系统（BA），由室内温度传感器控制开合。