节水器具、设备及系统产品综合说明

一、总体说明

本展览馆给水排水系统全部采用国家一级水效节水型器具与节能设备，符合《节水型卫生洁具》GB/T 32228、《建筑给水排水设计标准》GB 50015 节水要求；配套稳压减压、雨水回用、智能控水系统，从源头减量用水、降低损耗、高效节水，满足公共建筑节水管控及绿色建筑评价标准。

二、节水卫生洁具产品说明

节水坐便器采用虹吸式节水结构，冲水用水量≤4.8L，双档分水设计（大小冲水可选）；陶瓷釉面致密光滑、不易结垢堵塞；水箱配件防漏水、防负压回流，密封圈耐久抗老化；整机达一级水效，相比普通便器节水 30% 以上，适配公共区域高频使用。

节水面盆龙头单柄冷热混合陶瓷阀芯，耐磨防滴漏；内置起泡器限流稳压，出水柔和充气节水，额定流量≤6L/min；阀体黄铜低铅环保，耐腐蚀、不易锈蚀；自带恒流稳压功能，水压波动下仍稳定节水，减少飞溅浪费。

感应式节水洁具（小便斗 / 面盆感应龙头）全自动红外感应出水，人体感应启动、离人即时断水，杜绝长流水；自带延时控水、防误感应程序；电源锂电池长效续航，具备停水自闭、防逆流防护；适合展馆人流密集区域，大幅减少人为用水浪费。

节水地漏及排水配件深水防干涸水封结构，水封深度达标，防臭防虫；排水通畅、自清能力强；管件承压耐腐蚀，减少检修更换频次，间接节约运维补水。

三、节水供水设备产品说明

- 稳压减压阀组入户及分区管网设置减压稳压装置，控制用水点静压≤0.2MPa；降低超压溢流、管网渗漏、器具爆管损耗，均衡水压、稳定出水，有效降低管网漏损率。

高效节能给水水泵采用变频恒压供水机组，根据实时用水量自动调速启停；高效电机、低能耗运行，避免工频空载耗能；压力平稳无冲击，延长管网与洁具寿命，减少维修补水浪费。

四、节水控制系统与管网说明

分户 / 分区计量水表全部配备一级精度节水计量水表，分区分类计量：生活用水、清洁用水、绿化用水独立统计；实时监测用水量、发现异常跑漏及时预警，精细化管控节水。

管路节水设计给水管道采用优质 PPR / 不锈钢环保管材，连接严密、内壁光滑水头损失小；管路科学排布、减少冗余死角，降低滞留死水与渗漏隐患；全程防渗防漏，提升输水效率。

五、雨水及绿化节水系统说明

场地设置雨水收集导流设施，屋面、广场雨水有序汇排；绿化浇灌采用低压节水滴灌 / 微喷系统，定向精准浇灌、减少漫喷蒸发浪费；浇灌定时定量智能控制，相比传统洒水大幅节约绿化养护用水。

六、使用与维护要点

- 定期检查龙头阀芯、感应探头、冲水配件，杜绝滴漏长流水；

- 水池水箱按周期清洗消毒，保障水质同时合理调控补水频次；

- 按月核对水表数据，排查管网隐性漏损；

- 洁具起泡器、滤网定期清洗，维持限流节水与出水稳定。

七、总结

本项目全套用水器具、供水设备、管控系统均为高节水等级、低损耗、稳压节能型产品，器具水效达标、管网漏损可控、智能控水高效，全面满足展览馆公共建筑节水设计、卫生安全及绿色节能运行要求。