# 末端设备产品说明书及合格证书（模板）

（满足《绿色建筑评价标准》5.1.8 条款要求）

## 一、产品基本信息

- 产品名称： 风机盘管机组 / VRV 室内机（末端设备）

- 产品型号： FCU-XXX / VRV-IDU-XXX

- 生产厂家： XXXXX 空调设备有限公司

- 生产地址： XXXXX 省 XXXXX 市 XXXXX 区

- 执行标准： GB/T 19232《风机盘管机组》、GB 21455《房间空气调节器能效限定值》

- 适用场所： 办公室、阅览室、会议室、报告厅等主要功能房间

## 二、产品结构与组成

- 机壳结构：镀锌钢板成型，表面喷塑防腐处理。

- 换热器：高效紫铜管 + 铝翅片结构，采用机械涨管工艺。

- 风机系统：直流无刷电机（DC 变频），低噪声离心风机。

- 过滤系统：可拆洗式初效过滤网。

- 冷凝水系统：ABS 冷凝水接盘 + 防堵排水口。

- 控制系统：支持独立温控器控制，具备三档风量调节。

## 三、主要技术参数

| 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 制冷量（kW） | 2.5–7.1 | 依据型号不同 |
| 制热量（kW） | 3.2–8.0 | 依据型号不同 |
| 风量（m³/h） | 340 / 510 / 680 | 高、中、低三档 |
| 噪声（dB(A)） | ≤ 38 | 满足室内声环境要求 |
| 电源 | 220V / 50Hz | — |
| 控制方式 | 室内独立温控器 | 满足 5.1.8 要求 |
| 能效等级 | 2 级或以上 | 满足国家节能标准 |

## 四、产品功能特点

### 1. 独立控制功能（满足 5.1.8 条款）

- 每个房间配置独立温控器，可单独调节：

  - 温度设定

  - 风量档位

  - 开关机

- 支持定时控制、节能模式、静音模式。

- 可与楼宇自控系统（BAS）联动。

### 2. 节能运行

- 采用直流变频电机，低能耗、高效率。

- 换热器采用高效翅片结构，提高换热效率。

### 3. 低噪声设计

- 风机采用动平衡校准，运行平稳。

- 机组外壳采用吸音材料，降低噪声传播。

### 4. 维护便捷

- 过滤网可拆洗。

- 电机免维护设计。

## 五、安装与使用说明

- 机组应水平安装，确保冷凝水顺畅排出。

- 连接冷媒管路时应进行压力试验与保温处理。

- 末端温控器应安装在距地 1.3–1.5m 的墙面上。

- 使用前应检查：

  - 电源是否正常

  - 过滤网是否清洁

  - 冷凝水管是否通畅

## 六、产品合格证书（模板）

产品名称： 风机盘管机组 / VRV 室内机
产品型号： FCU-XXX / VRV-IDU-XXX
生产厂家： XXXXX 空调设备有限公司
出厂编号： XXXXXXXX
检验依据： GB/T 19232、GB 21455
检验结果： 合格

| 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷量 | kW | ≥ 标称值 | — | 合格 |
| 制热量 | kW | ≥ 标称值 | — | 合格 |
| 噪声 | dB(A) | ≤ 45 | — | 合格 |
| 绝缘电阻 | MΩ | ≥ 2 | — | 合格 |
| 漏电电流 | mA | ≤ 0.75 | — | 合格 |

检验员： ________
审核员： ________
出厂日期： ________
盖章：（生产厂家公章）

## 七、结论

本产品具备独立温控、节能运行、低噪声、可靠性高等特点，完全满足绿色建筑 5.1.8“主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置” 的申报要求，可作为正式申报材料使用。