8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于  Ⅲ​        光气候区，所在城市为  北京       ，属于：☑大城市 ☐中小城市
项目日照时数：     ≥3 h​      h，相关标准的日照时数要求：   ≥3 h​       h，其他规定性日照要求： 满足住宅及公共建筑冬至日日照管控要求​         
依据标准：《城市居住区规划设计标准》GB 50180、《建筑日照计算标准》JGJ/T 450​                    ，是否达标：☑是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☐是  ☑否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
 
实际提交材料：
	


8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)： ≤27.8 ℃​      ℃，室外平均热岛强度   ≤1.5 ℃​       ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）： ≤0.35​         ，活动场地的遮阳覆盖率  ≥30 %​        %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	 本项目通过优化总平面布局，合理设置建筑间距与通风廊道，提升场地空气流通性；大面积采用透水铺装、下凹式绿地及绿化植被，搭配高大乔木与景观廊架，提高活动场地遮阳覆盖率；屋面及外立面选用高反射、低吸热环保材料，减少太阳辐射蓄积；结合水景与绿地调节局部微气候，有效降低场地热岛强度，改善室外夏季热环境，提升人员户外活动舒适度，满足国家现行相关标准要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
 
实际提交材料：
	


8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☑华北 ☐东北 ☐西北 ☐华中 ☐华东 ☐华南 ☐西南
是否主要选用乡土植物：☑是 ☐否，是否采用复层绿化：☐是 ☐否
地下室顶板上覆土深度  1.5   m，当地园林绿化部门要求 1    m，是否设有疏水板及导水管等：☐是 ☐否。
屋顶可绿化面积  2200      m2，屋顶绿化面积  990     m2，屋顶绿化面积比 45    %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目选用适应北京温带大陆性气候、本土土壤条件的乡土适生植物（如国槐、白蜡、油松、元宝枫等），绿化采用乔、灌、草、地被结合的复层立体绿化模式，构建多层次植物群落；场地配置常规地面绿化，同步实施屋顶绿化，合理搭配常绿、落叶树种，提升绿地生态效益与冬季景观效果；地下室顶板绿化区域设置满足北京园林要求的覆土厚度，并配套疏水板、导水管等排水防渗构造，保障绿植良好生长，符合北京园林绿化相关规范要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
 
实际提交材料：
	


8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于 北京市      ，当地年均降雨量  626   mm，项目用地面积  452     m2，
是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否
	请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
本项目竖向设计遵循 “高水高排、低水低排” 原则，场地地势整体平缓，合理设置排水坡度，有利于雨水快速汇流、下渗与滞蓄，同步结合北京地区降雨特点，开展雨水控制利用专项设计。雨水通过场地管网有序汇集，经截污挂篮、弃流过滤装置去除初期雨水杂质后，收集至专用蓄水池；利用雨水处理设备进行消毒、初过滤处理，达标后输送至景观水池。景观水池配套循环泵、循环给水管及地埋式一体化处理设备，实现雨水水质精细过滤与自循环净化，既保障景观用水需求，也提升雨水再利用率。同时，场地配套设置下凹式绿地、透水铺装等设施，增强雨水下渗能力，减少地表径流，构建 “收集 - 过滤 - 处理 - 利用 - 减排” 一体化雨水控制体系，各子系统协同联动，有效实现雨水径流减排、污染控制与资源化利用，符合现行雨水控制利用相关标准及北京本地规范要求


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
 
实际提交材料：
	


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	 本项目建筑内外全套配置标准化标识系统，包含总平面图标识、区域导向标识、功能房间标识、安全疏散标识、设施提示标识及无障碍专项标识。标识版式统一、分级清晰，同类标识按重要性规整排版，不同功能标识独立布设；在坡道、无障碍卫生间、无障碍通道等位置均增设醒目无障碍指引标识。整套标识材质耐用、图文直观，后期可便捷更换版面、增补内容，导向清晰、辨识度高，方便人员快速识别、通行与使用。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	


8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

场地内是否有以下建筑或设施： ☐ 餐饮类建筑 ☐ 锅炉房 ☐ 垃圾运转站 ☐ 其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施      ☐ 以上皆无 

如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。 

	  废气：地下车库设置完善的机械排风系统，将汽车尾气及时抽排至排风井引出地面排放；备用柴油发电机设于地下专用设备房，配套烟气净化装置及专用排烟道，确保燃油废气达标排放。
  固体废弃物：生活垃圾实行定点分类收集，及时转运至指定收集点，由环卫部门统一清运处置，避免垃圾堆积产生污染。

  废水：生活污水经化粪池预处理、车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后，接入市政污水管网，排入污水处理厂进一步处理，确保废水排放达标。

  噪声：对风机、备用发电机等设备采取减振、隔声、消声措施，规范停车场车辆管理，严控车辆通行噪声，确保场地内及周边噪声排放符合环保标准。

各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、建筑材料所含污染物等）均采取了针对性控制措施，确保无排放超标情况。​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）环评报告书（表）或环境影响自评估报告； 

2 ）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况； 

3 ）检测报告。 

  

实际提交材料： 

	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目是否制定垃圾管理制度：(是 (否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：(是 (否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：(是 (否
垃圾设施是否与景观协调：(是 (否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环境卫生专业设计说明
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
实际提交材料：

	


