室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告

一、计算依据

- 《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑物理》（热环境计算规范）

- 项目建筑总平面图、景观竣工图

二、核心指标计算

1. 室外平均迎风面积比计算

- 计算方法：按 JGJ 286-2013 第 5.1.2 条，计算建筑迎风面积与用地面积的比值

- 计算参数：

  - 建筑迎风总面积：850㎡

  - 项目用地总面积：3050㎡

- 计算结果：平均迎风面积比=3050850​=0.2787≈0.28

- 达标判定：严寒 / 寒冷地区要求≤0.3，本项目 0.28＜0.3，达标

2. 活动场地遮阳覆盖率计算

- 计算方法：按 JGJ 286-2013 第 5.1.3 条，计算遮阳覆盖面积与活动场地总面积的比值

- 计算参数：

  - 活动场地总面积：800㎡

  - 乔木、廊架遮阳覆盖面积：360㎡

- 计算结果：遮阳覆盖率=800360​×100%=45%

- 达标判定：要求≥30%，本项目 45%＞30%，达标

3. 室外热岛强度验证

- 模拟方法：采用热环境模拟软件（ENVI-met），计算室外逐时热岛强度

- 模拟结果：室外热岛强度最大值 1.8℃，平均值 1.2℃

- 达标判定：要求≤2.5℃，本项目 1.8℃＜2.5℃，完全满足国家现行标准

三、计算结论

本项目通过绿化、透水铺装、遮阳、通风等综合措施，室外平均迎风面积比 0.28、活动场地遮阳覆盖率 45%、热岛强度 1.8℃，全部指标满足《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013 要求，室外热环境达标