敦煌市阳关镇学校实验楼屋面太阳辐射反射性能现场检测报告

一、检测依据

《建筑反射隔热涂料节能检测标准》JGJ/T 235-2011

《城市居住区热环境设计标准》JGJ286-2013

二、检测概况

检测时间：2025 年 05 月 25 日（晴天，10:00-14:00）

检测点位：

1#：屋面高反射涂料区域（中心位置）

2#：屋面高反射涂料区域（边缘位置）

3#：屋面绿化区域（对照）

检测设备：便携式太阳辐射反射系数测试仪（型号：XX-300）

三、检测结果

表格

检测点位	检测内容	太阳辐射反射系数	限值要求	结论

1#	高反射屋面涂料区域	0.48	≥0.4	合格

2#	高反射屋面涂料区域	0.47	≥0.4	合格

3#	屋面绿化区域（对照）	0.32	-	参考

四、检测结论

本项目屋面高反射涂料区域太阳辐射反射系数均≥0.4，满足《城市居住区热环境设计标准》JGJ286-2013 中关于降低热岛强度的屋面反射性能要求，检测合格。