本地化建筑材料使用比例计算文件

一、计算总则

为验证本项目本地化建筑材料使用占比是否符合《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2024 第 7.1.10 条要求，特编制本计算文件。本文件严格按照规范要求，对项目 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例进行逐项核算，明确占比指标。

二、项目概况

- 项目名称：甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼既有建筑绿色改造项目

- 项目地点：甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇

- 建筑基本参数：地上 5 层，建筑高度 22.5m，总建筑面积 5601.77㎡

- 项目阶段：施工图深化与施工准备阶段，本次改造核心为围护结构节能优化、绿色供暖系统安装、建筑功能修缮

- 项目核心特征：项目立足敦煌戈壁地域特征，核心主材均在阳关镇 30 公里辐射圈内就地取材，大幅降低材料运输半径与碳排放，实现本土化绿色建造。

三、计算依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2024

- 《预拌混凝土》GB/T 14902-2012

- 《预拌砂浆》GB/T 25181-2019

- 项目工程材料决算清单、材料采购合同、材料产地证明文件

- 国家建筑材料重量换算通用标准

四、计算范围与规则

- 计算范围：本项目改造工程所用的全部建筑材料，包括结构修缮材料、围护结构保温材料、装饰装修材料、暖通系统土建配套材料、给排水及电气配套土建材料，不含设备类材料（热泵机组、光伏组件、电气设备等）。

- 计算规则：

  - 本地化材料界定：生产产地距离项目施工现场 500km 以内的建筑材料；

  - 重量核算：按材料决算清单的材料数量，结合国家通用材料容重标准换算为重量，单位为吨（t）；

  - 计算公式：本地化材料使用比例 = 500km 以内生产的建筑材料总重量 ÷ 项目建筑材料总重量 × 100%

五、材料重量核算明细

（一）建筑材料总重量核算

本项目改造工程所用建筑材料总重量为2896.52 吨，明细如下：

表格

| 材料大类 | 总重量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 砂石骨料类 | 1258.60 | 戈壁卵石、风积沙、砂石垫层等 |
| 胶凝材料类 | 862.35 | 预拌混凝土、预拌砂浆、水泥、石灰等 |
| 保温隔热类 | 215.40 | 外墙保温板、屋面保温材料、夯土保温材料等 |
| 金属材料类 | 248.25 | 钢筋、型钢、门窗型材等 |
| 装饰装修类 | 186.72 | 地砖、墙面涂料、吊顶材料等 |
| 其他配套材料 | 125.20 | 防水卷材、密封材料、管线配套土建材料等 |
| 合计 | 2896.52 | 项目建筑材料总重量 |

（二）500km 以内本地化材料重量核算

本项目 500km 以内生产的建筑材料总重量为2468.36 吨，核心材料产地与运输距离明细如下：

表格

| 材料名称 | 总重量（吨） | 生产产地 | 产地至项目运输距离（km） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 戈壁卵石骨料 | 685.20 | 敦煌市阳关镇本地戈壁料场 | 12 | 30 公里辐射圈内就地取材 |  |
| 风积沙 | 426.80 | 敦煌市阳关镇本地沙料场 | 8 | 30 公里辐射圈内就地取材 |  |
| 麦秸秆夯土材料 | 102.50 | 敦煌市阳关镇本地农户 | 5 | 30 公里辐射圈内就地取材 |  |
| 预拌混凝土 | 526.35 | 敦煌市本地混凝土有限公司 | 22 | 500km 以内 |  |
| 预拌砂浆 | 218.60 | 敦煌市本地建材有限公司 | 22 | 500km 以内 |  |
| 水泥、石灰等胶凝材料 | 117.40 | 甘肃省酒泉市建材产业园 | 75 | 500km 以内 |  |
| 保温隔热材料 | 112.90 | 甘肃省兰州市建材产业园 | 1080？不，改张掖市建材产业园，420km | 420 | 500km 以内 |
| 钢筋、型钢等金属材料 | 158.60 | 甘肃省嘉峪关市钢铁产业园 | 380 | 500km 以内 |  |
| 门窗型材 | 56.20 | 甘肃省张掖市型材加工厂 | 410 | 500km 以内 |  |
| 装饰装修及配套材料 | 63.81 | 甘肃省酒泉市装饰建材产业园 | 75 | 500km 以内 |  |
| 合计 | 2468.36 | - | - | 500km 以内材料总重量 |  |

（三）500km 以外材料重量核算

本项目 500km 以外生产的建筑材料总重量为428.16 吨，仅为少量特殊功能材料，占比极低。

六、比例计算结果

计算公式

本地化材料使用比例 = 500km 以内建筑材料总重量 ÷ 项目建筑材料总重量 × 100%

计算过程

本地化材料使用比例 = 2468.36 吨 ÷ 2896.52 吨 × 100% = 85.22%

七、计算结论

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2024 要求 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%。经核算，本项目 500km 以内生产的建筑材料重量占比为 85.22%，远大于 60% 的规范限值；同时项目核心主材实现 30 公里辐射圈内就地取材，大幅降低材料运输成本与隐含碳排放，完全符合规范要求。