照明产品采购清单

一、工程基本信息

- 工程名称：甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼既有建筑绿色改造项目

- 采购内容：LED 照明灯具、智能照明控制设备

- 编制日期：2026 年 3 月

二、核心产品采购清单

表格

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 核心性能参数 | 能效等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED 教室灯 | 40W，Ra≥90，防眩光 | 80 | 盏 | 光效≥120lm/W，色温 3500K | 1 级 | 普通教室用 |
| 2 | LED 黑板灯 | 36W，Ra≥90，防眩光 | 40 | 盏 | 光效≥110lm/W，色温 3500K | 1 级 | 教室黑板用 |
| 3 | LED 办公灯 | 36W，Ra≥80 | 30 | 盏 | 光效≥120lm/W，色温 4000K | 1 级 | 办公室用 |
| 4 | LED 感应筒灯 | 12W，人体感应 | 60 | 盏 | 光效≥100lm/W | 1 级 | 走廊、楼梯间用 |
| 5 | 智能照明控制器 | 8 回路 | 10 | 台 | 支持自然光感应、人体感应 | - | 系统控制用 |
| 6 | 电力变压器 | 1000kVA | 1 | 台 | 能效等级 1 级，损耗符合 GB 20052 | 1 级 | 配电用 |
| 7 | 变频水泵控制器 | 7.5kW | 2 | 台 | 能效等级 1 级 | 1 级 | 水泵控制用 |

三、采购说明

- 所有照明产品均需提供产品合格证、能效检测报告，符合国家能效 2 级及以上标准；

- 智能照明控制器需支持与 BAS 系统联动，实现集中监控与能耗统计；

- 电力变压器、水泵控制器需符合国家能效标准，提供第三方能效检测报告。