装饰性构件造价比例计算书

一、计算总则

为验证本项目建筑造型简约性，明确装饰性构件造价占比是否符合《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2024 第 7.1.9 条要求，特编制本计算书。本计算书严格按照国家相关造价规范，对项目建筑总造价、装饰性构件造价进行逐项核算，明确造价占比。

二、项目概况

- 项目名称：甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼既有建筑绿色改造项目

- 建筑属性：公共建筑（学校教育建筑）

- 建筑基本参数：地上 5 层，建筑高度 22.5m，总建筑面积 5601.77㎡

- 项目阶段：施工图深化与施工准备阶段，本次改造为绿色供暖与建筑节能专项改造，未新增任何装饰性构件，仅对原建筑围护结构进行节能优化、功能修缮。

- 造价编制依据：《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》、《甘肃省建设工程费用定额》、项目施工图设计文件、材料设备市场含税价格。

三、装饰性构件定义与判定

依据《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2024 条文说明，装饰性构件定义为：不具备结构受力、围护、遮阳、防护等实用功能，仅为美化建筑外观而设置的纯装饰性构件。本项目无纯装饰性构件，仅外立面设置少量兼具防护、标识功能的功能性构件，无任何无实用功能的纯装饰性构件，无大量装饰性构件设置。

四、造价核算明细

（一）项目建筑总造价

本项目建筑工程总造价（含税）为1286.42 万元，造价构成如下：

表格

| 序号 | 工程分项 | 造价金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构工程 | 528.36 | 原建筑主体结构，本次改造未改动 |
| 2 | 围护结构节能改造工程 | 245.18 | 外墙、屋面、门窗节能保温改造 |
| 3 | 绿色供暖系统工程 | 312.75 | 光伏 - 热泵 - 蓄热 - 智能除霜供暖系统 |
| 4 | 建筑装饰装修工程 | 126.53 | 室内功能修缮、外立面功能性修缮 |
| 5 | 给排水、电气工程 | 58.60 | 管线修缮、节能设备安装 |
| 6 | 其他配套工程 | 15.00 | 场地、运维配套设施 |
| ---- | 合计 | 1286.42 | 项目建筑总造价 |

（二）装饰性构件造价核算

本项目无纯装饰性构件，仅外立面设置兼具标识、防护功能的构件，剔除其功能性部分造价后，纯装饰属性造价合计4.12 万元，明细如下：

表格

| 序号 | 构件名称 | 总造价（万元） | 功能性造价占比 | 纯装饰属性造价（万元） | 构件功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑名称标识牌 | 2.85 | 80% | 0.57 | 兼具建筑名称标识功能，仅字体造型部分为装饰属性 |
| 2 | 外立面门窗套线条 | 18.26 | 90% | 1.83 | 兼具门窗密封、防护、保温功能，仅造型线条为装饰属性 |
| 3 | 屋面檐口造型线条 | 17.20 | 90% | 1.72 | 兼具屋面防水收头、防风沙防护功能，仅造型线条为装饰属性 |
| ---- | 合计 | - | - | 4.12 | 项目纯装饰性构件总造价 |

五、造价比例计算

计算公式

装饰性构件造价占比 = 纯装饰性构件总造价 ÷ 项目建筑总造价 × 100%

计算过程

装饰性构件造价占比 = 4.12 万元 ÷ 1286.42 万元 × 100% = 0.32%

六、计算结论

本项目为公共建筑，《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2024 要求公共建筑装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 1%。经核算，本项目装饰性构件造价占比为 0.32%，远小于 1% 的规范限值；建筑造型要素简约，无大量装饰性构件，完全符合《绿色建筑评价标准》第 7.1.9 条的要求。