雨水基础设施指标计算书

一、计算依据

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

二、各指标计算过程

1. 第 1 款：调蓄设施面积占绿地面积比例

- 绿地总面积：3200㎡

- 下凹式绿地 + 雨水花园面积：2080㎡

- 比例：32002080​×100%=65%

- 判定：≥60%，得 5 分

2. 第 2 款：屋面雨水接入比例

- 屋面总面积：1800㎡

- 接入绿色设施的屋面面积：1620㎡

- 比例：18001620​×100%=90%

- 判定：≥80%，得 3 分

3. 第 3 款：道路雨水接入比例

- 道路总面积：1800㎡

- 接入绿色设施的道路面积：1530㎡

- 比例：18001530​×100%=85%

- 判定：≥80%，得 4 分

4. 第 4 款：透水铺装面积比例

- 硬质铺装总面积：3000㎡

- 透水铺装面积：1650㎡

- 比例：30001650​×100%=55%

- 判定：≥50%，得 3 分

5. 总分计算

15分（满分）