设计控制用量计算书

一、计算目标

计算场地绿化灌溉、道路冲洗、景观水体补水等非传统用水的设计用量，作为雨水利用的基础数据。

二、核心用量计算

1. 绿化灌溉用量

- 绿化面积：3200㎡

- 灌溉定额：2.0L/㎡・d（干旱地区控制）

- 年灌溉量：3200×2.0×365÷1000 = 233.6m³/ 年

2. 道路冲洗用量

- 道路面积：1800㎡

- 冲洗定额：1.5L/㎡・次

- 年冲洗次数：30 次

- 年冲洗量：1800×1.5×30÷1000 = 81m³/ 年

3. 景观水体补水用量

- 水体面积：120㎡，平均水深 0.8m

- 年蒸发量：120×0.8×(1200mm/1000) = 115.2m³/ 年

4. 总需求与雨水保障

- 总用水量：233.6+81+115.2 = 429.8m³/ 年

- 雨水收集量：场地年收集雨水约 650m³（满足需求并有余量）