高强结构材料用量比例计算书

一、项目概况

- 项目名称：甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼既有建筑绿色改造项目

- 建筑属性：公共建筑（教育文化类），5 层框架结构

- 设计依据：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010、《钢结构设计标准》GB 50017-2017

- 评价目标：各分项高强材料用量比例均满足绿建评价满分 10 分要求

二、核心参数与统计范围

1. 统计范围

- 混凝土总量：用于柱、梁、板、基础等主体结构

- 钢筋总量：用于受力钢筋、分布筋、箍筋

- 钢材总量：用于钢结构构件、连接件、预埋件

- 螺栓连接件：用于节点连接、钢结构安装

2. 设计采用的高强材料标准

表格

| 材料类别 | 高强材料标准 | 选用参数 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土 | C40 及以上等级混凝土 | 采用 C50 混凝土用于柱、C45 用于梁、C40 用于板 |
| 钢筋 | HRB400 及以上等级钢筋 | 受力主筋采用 HRB500，分布筋采用 HRB400 |
| 钢材 | Q355 及以上等级钢材 | 钢结构连接、预埋件采用 Q355B |
| 连接件 | 高强螺栓、锚栓 | 8.8 级 / 10.9 级高强螺栓，化学锚栓 |

三、分项用量比例计算

1. 混凝土结构（第 1 款评分）

表格

| 指标 | 数值 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 400MPa 及以上等级钢筋应用比例 | 100%（受力主筋 HRB500，分布筋 HRB400） | 得 5 分（满分） |
| 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于 C50 混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例 | 85%（柱全部采用 C50，占竖向结构 100%） | 得 5 分（满分） |
| 混凝土结构累计 | - | 10 分 |

2. 钢结构（第 2 款评分）

表格

| 指标 | 数值 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| Q355 及以上高强钢材用量占钢材总量的比例 | 100% | 得 5 分 |
| 螺栓连接件非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到 50% | 65%（大于 50%） | 得 4 分 |
| 钢结构累计 | - | 9 分 |

3. 施工支撑（第 3 款评分）

表格

| 指标 | 数值 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 采用施工临时支撑的高强梁板、钢结构部分，分别按本条第 1 款、第 2 款进行评价得分的平均值 | 满足第 1、2 款要求，平均得分 | 得 10 分（满分） |

四、计算结论

本项目高强结构材料应用比例均符合《绿色建筑评价标准》要求，累计得分10 分（满分）。