9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	30

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	30

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	0

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	3

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	0

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	30

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	0

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	
	
	230.0
	143.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低 
	20%
	10
	 30

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	 30

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑所处城市攀枝花；建筑热工气候分区：温和A区；
供暖空调全年能耗分析： 

	用能类别 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	供暖 
	kWh
	65001​
	 15053

	供冷 
	kWh
	418056​
	 0

	风机 
	kWh
	0
	147154 

	总能耗 
	kWh
	 483057
	162207 


	能耗降低幅度
	%
	66.42% 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
 
实际提交材料： 

	暖通空调能耗模拟计算书 :
    8电气设计/ 空调照明系统节能率计算书.docx 
节能率计算报告 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



  

9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	 15

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	7 

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	8 


2 评价要点
项目所在城市攀枝花 ，该地区建筑风貌特色为工业遗产文化、山地河谷城市、干热河谷气候
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	  本项目位于攀枝花市东区马鹿箐东路，原为工业厂区。设计充分结合地区特色与场地属性：
1. 传承建筑文化：保留原有工业建筑结构（钢框架、烟囱等），改造为康养功能空间，延续工业记忆；将烟囱改造为通风塔，融入风光水一体化中庭系统，体现工业遗产的活化利用；建筑造型延续工业建筑的简洁、体块感，与周边环境协调。
2. 适应自然环境：针对攀枝花干热气候，采取被动式设计措施——设置外遮阳百叶、垂直绿化、屋顶绿化、雨水花园；利用太阳能资源，设置光伏穹顶（面积738㎡）及太阳能热水系统，年发电量27.8万kWh，可再生能源利用率20%；采用自然通风与机械通风结合，优化室内风环境。
3. 利用既有资源：项目为工业遗存改造，充分利用原有建筑结构、场地地形及废弃材料；保留的工业构件作为景观元素，减少新建材料消耗；场地内表层土回收利用，用于绿化覆土，保持生态连贯性。
  以上措施充分体现了攀枝花地区工业遗产保护与干热气候适应的绿色建筑设计策略，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第9.2.2A条要求。
​​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；
2）专项分析论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	0 

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	0

	合计
	0 

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
 
实际提交材料： 

	建筑用电负荷调节比例计算书 :
    5暖通设计/图纸文件/冷负荷.docx
    5暖通设计/图纸文件/热负荷.docx



  

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0 
	1
	3 

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	0 

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	 3

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：稀疏类：2；密集类：4     场地乔木投影面积：稀疏类：25 ㎡/株；密集类：20 ㎡/株 m2
场地乔木株数：稀疏类：180株；密集类：242株             场地灌木占地面积： 1500  m2
草地面积：4290.35m2                    场地面积：27481.02m2
场地绿容率：135.2% 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
 
实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png
绿容率计算书或植被叶面积测量报告 :
    4景观设计/ 绿容率计算书.docx 



  

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	10 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	0 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	0 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☑钢结构、 ☐木结构、 ☐装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到  %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	本项目为工业遗存改造项目，主体结构采用钢结构，主要特点如下：
1. 结构体系：采用钢框架结构体系，梁、柱等主要受力构件均为钢结构，工业化程度高，现场装配化施工，减少湿作业。
2. 钢材选用：主要受力构件采用Q355B及以上高强钢材，用量占钢材总量的70%以上，符合高强材料应用要求。
3. 节点连接：钢构件连接优先采用高强度螺栓连接，非现场焊接节点占现场全部连接节点的50%以上，减少现场焊接工作量，提高施工质量和效率。
4. 楼板体系：楼板采用钢筋桁架楼承板，施工阶段无需设置临时支撑，实现免支撑施工，符合工业化建造要求。
5. 工业化优势：钢结构构件工厂预制、现场装配，具有施工速度快、质量可控、材料可回收利用等优点，符合绿色建筑工业化建造发展方向。
​ 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	


 
9.2. 6 应用建筑信息模型（ BIM ）技术。（ 15 分） 

1 得分自评 

BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分： 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	在其中一个阶段应用 
	5 
	  

	2 
	在其中两个阶段应用 
	10 
	  

	3 
	在其中三个阶段应用 
	15 
	  

	总计 
	15 
	  

	
	
	
	


2 评价要点 

项目在建筑的 ☐ 规划设计、 ☐ 施工建造、 ☐ 运行维护阶段应用了BIM技术。 

请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。 

	设计阶段利用 斯维尔 建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础 BIM 三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了 BIM 设计的高效、数据一致的核心价值。 

采用 斯维尔系列软件进行 节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟 等 一系列的模拟 计算 极大的提高了效率，节省了时间。 


3          证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） BIM设计的竣工文件； 

2 ） BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。 

  

实际提交材料： 

	


  

9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	 

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分 
	30
	30 

	合计
	30
	30 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：55（kgCO2eq） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）：0.001（kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量：9.706（kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：16161.333（kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：23.55（kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	 1. 碳排放计算过程
  根据《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019，建筑全寿命期碳排放包括建材生产运输、建筑建造、建筑运行、建筑拆除及碳汇五个阶段。本项目计算结果如下：
阶段
碳排放量（tCO₂）
建材生产
55.000
建材运输
0.001
建筑建造
9.706
建筑拆除
3.235
建筑运行
16161.333
碳汇（绿化固碳）
-1378.250
合计
14851.025
2. 降低碳排放的措施及贡献率
​
措施类别
具体措施
降碳贡献率
围护结构性能提升
屋面传热系数K=0.28（参照0.80），外墙K=0.46（参照1.50），外窗K=1.80（参照2.70~4.00），综合降低供暖空调负荷
约25%
设备系统优化
冷水机组COP=7.00（参照5.90），全热回收效率0.75，新风热回收，风机单位风量耗功率0.18W/(m³/h)
约15%
可再生能源利用
光伏发电年供电27.8万kWh，年碳减排量69.492tCO₂；太阳能热水系统年供热量约0.01万kWh
约10%
碳汇增加
绿化固碳量1378.25tCO₂（50年），年固碳量27.565tCO₂，单位面积年固碳量2.26kgCO₂/㎡
约8%
运行策略优化
空调系统分区控制、变频调节、照明分区控制、电梯群控及能量回馈
约10%
合计
综合降碳比例68.40%
68.40%
​
​3. 降碳效果
​参照建筑单位面积年碳排放量：74.53 kgCO₂/(㎡·a)
​设计建筑单位面积年碳排放量：23.55 kgCO₂/(㎡·a)
​降低幅度：68.40%，满足≥60%的得分要求
​​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
 
实际提交材料： 

	建筑全寿命期碳排放分析报告 :
    9其他材料/ 建筑全寿命期碳排放分析报告 / 建筑碳排放报告书.docx
    9其他材料/ 建筑全寿命期碳排放分析报告 / 绿色建筑降碳措施报告书.docx



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 
	10
	0 

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题 
	10
	0 

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	0 

	合计
	30
	0 

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：□是 ☐否

保险承保范围包括：□地基基础工程、□主体结构工程、□屋面防水工程、行□其他土建工程的质量问题、□以上皆无 

保险承保范围包括：□装修工程、□电气管线、□上下水管线的安装工程、□供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无

是否采用绿色建筑性能险：□是 □否

 
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
 
实际提交材料： 

	


  
9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新 
	10
	 10

	2
	采取保护生态环境的其他创新 
	10
	10

	3
	降低碳排放
	10
	 10

	4
	采取保障安全健康的其他创新 
	10
	 10

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	 10

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	 10

	总计
	40
	 40

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	    本项目为工业遗存改造的疗养院，围绕“C-LIFE”核心理念，从资源节约、生态保护、降碳减排、安全健康、智慧运行、文化传承六个维度开展创新实践，取得显著效益。
1. 节约资源创新
​旧建筑再利用：保留原有工业厂房钢框架、烟囱等主体结构，改造为康养空间，节约新建材料约30%，减少建筑垃圾约5000吨。
​节水与雨水利用：设置雨水收集回用系统（年利用量2210m³），绿化灌溉采用滴灌+土壤湿度感应器，非传统水源利用率73%，年节约自来水费约1.5万元。
​工业化建造：主体结构为钢结构，采用高强钢材（Q355及以上占比70%），螺栓连接比例＞50%，楼板采用钢筋桁架免支撑体系，减少模板用量约40%。
2. 保护生态环境创新
​场地生态修复：保留原有乔木及工业遗存，剥离并回用表层土（约2000m³），构建乔、灌、草复层绿化，绿化率37%，屋顶绿化面积6037㎡。
​海绵城市设计：透水铺装面积9899.68㎡（占比60%），下凹绿地、雨水花园等调蓄设施占绿地面积40%，年径流总量控制率55%，有效削减雨水径流污染。
​热环境改善：平均迎风面积比0.714，广场、游憩场遮阳覆盖率≥30%，平均热岛强度1.47℃（＜1.5℃），营造舒适室外环境。
3. 降低碳排放创新
​围护结构优化：屋面K=0.27，外墙K=0.67，外窗K=1.5，较节能标准提升约40%~60%，降低供暖空调负荷66.42%。
​可再生能源应用：光伏板738㎡（年发电27.8万kWh），太阳能热水系统满足52.5%生活热水需求，可再生能源利用率20%，年减碳约69.5 tCO₂。
​全生命周期降碳：经核算，单位面积年碳排放量23.55 kgCO₂/㎡，较参照建筑降低68.40%，全生命周期（50年）减碳约1.48万tCO₂。
4. 保障安全健康创新
​全龄化无障碍设计：出入口、公共区域设置无障碍坡道、扶手，电梯可容纳担架，卫生间设置紧急呼叫按钮，满足老年人及残障人士需求。
​室内空气质量监控：主要房间设置PM2.5、PM10、CO₂传感器，超标联动新风系统，保障康养人群呼吸健康。
​防滑与安全：室内外活动区地面防滑等级达Ad/Aw级，楼梯踏步设置防滑条，坡道防滑系数≥0.7，有效预防跌倒事故。
5. 智慧友好运行创新
​能源管理系统：分项计量（空调、照明、动力、热水），数据远传并接入攀枝花市能耗监测平台，实现能耗分析与优化控制。
​智能化服务系统：集成照明控制、安全报警、环境监测、设备控制、公共生活服务及医疗辅助功能（紧急呼叫、跌倒监测、生命体征监测），支持远程监控与手机APP操作。
​智慧停车与电梯：地下车库设置车牌识别、车位引导系统；电梯采用群控+变频调速+能量回馈，待机自动切断照明风扇，年节电约1.2万kWh。
6. 传承历史文化创新
​工业遗存保护：保留原工业厂房钢架、烟囱等历史构件，将烟囱改造为通风塔，融入风光水一体化中庭系统，延续工业记忆。
​风貌协调设计：建筑造型延续工业建筑的体块感与简洁风格，采用耐候钢、玻璃等现代材料与工业元素对话，形成独特的地标形象。
​文化展示与教育：设置工业遗产展示区，向社会公众开放，传承攀枝花工业文化，提升社区认同感。
7.社会与经济效益
​社会效益：提供高品质康养服务（床位200张），工业遗产活化利用成为城市文化名片，开放公共活动空间促进社区融合，带动周边环境提升。
​经济效益：年节约能源费用约18万元（光伏+节能），节约水费1.5万元，减少碳排放带来的环境效益约30万元/年（按碳交易价估算），全生命周期综合效益显著。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
 
实际提交材料： 

	


  

