敦煌市阳关镇学校实验楼项目室内声环境自评报告

一、项目概况

本项目为甘肃省敦煌市阳关镇 5 层学校实验楼，建筑面积 5601.77㎡，建筑类型为公共教育建筑，设计目标为三星级绿色建筑。项目建筑声环境设计符合规范要求，通过合理分区与隔声构造保障室内安静的教学环境。

二、合规性与技术措施论证

1. 噪声源与噪声敏感区域合理规划布局

场地规划布局和建筑平面设计时，合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并进行识别和标注：

噪声敏感区域：教室、实验室、办公室等教学办公区域，布置于场地北侧、西侧等远离噪声的方位；

噪声源区域：设备机房、卫生间、楼梯间等，集中布置于场地南侧、东侧，并通过走廊、墙体与敏感区域隔离；

布局优化：采用 “噪声源 - 缓冲空间 - 敏感区域” 的布局模式，避免噪声源直接对教学区域产生干扰。

2. 主要建筑构件隔声性能达标

外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标均不低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的规定，并根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法：

外墙：采用 200mm 厚加气混凝土砌块 + 外保温系统，计权隔声量≥45dB，有效隔绝室外交通与风沙噪声；

分户隔墙：采用 150mm 厚加气混凝土砌块，两侧各抹 20mm 厚水泥砂浆，计权隔声量≥40dB，避免不同房间噪声干扰；

楼板：采用 120mm 厚钢筋混凝土楼板 + 浮筑层 + 面层，计权标准化撞击声压级≤65dB，降低上下层行走与设备噪声；

门窗：采用断桥铝中空玻璃窗（6+12A+6），计权隔声量≥30dB，有效隔绝室外噪声与通风噪声。

三、自评结论

本项目通过合理规划噪声源与敏感区域布局，主要建筑构件隔声性能满足 GB 50118 规范要求，有效保障室内声环境质量，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.4 条控制项的全部要求，判定为达标。