敦煌市阳关镇学校实验楼光污染分析报告

一、评价依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008

《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

二、建筑室外照明分析

环境区域：E2 区

窗户户外表面垂直照度：

非熄灯时段：1lx（≤2lx，符合限值）

熄灯时段：0lx（≤0*，符合限值）

结论：满足第 1 款要求。

三、室外显示屏分析

显示屏平均亮度：

非熄灯时段：180cd/m²（≤200cd/m²，符合限值）

熄灯时段：0cd/m²（关闭，符合要求）

显示屏模式：静态信息发布，无动态模式

结论：满足第 2 款要求。