冷热源机组采购清单

一、工程基本信息

- 工程名称：甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼既有建筑绿色改造项目

- 采购内容：变频空气源热泵机组及配套设备

- 编制日期：2026 年 3 月

二、核心设备采购清单

表格

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 核心性能参数 | 能效提升比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频空气源热泵机组 | 低温型，制热量 280kW | 2 | 台 | 制热 COP=4.80，制冷 COP=5.20 | 制热 + 14.29%，制冷 + 13.04% | 满足 GB55015-2021，提升 8% 以上 |
| 2 | 循环水泵 | 变频型，流量 50m³/h | 2 | 台 | 能效等级 1 级，效率≥85% | - | 一用一备 |
| 3 | 定压补水装置 | 全自动型 | 1 | 套 | 额定压力 0.6MPa | - | 系统定压补水 |
| 4 | 水处理设备 | 全程水处理器 | 1 | 套 | 处理流量 60m³/h | - | 水质处理 |
| 5 | 分集水器 | 碳钢防腐型 | 1 | 套 | 公称压力 0.6MPa | - | 系统分水、集水 |
| 6 | 配套阀门、管材 | 国标型 | 1 | 批 | 符合国家现行标准 | - | 系统连接 |

三、采购说明

- 所有设备均需提供产品合格证、能效检测报告、型式检验报告，符合国家现行标准要求；

- 变频空气源热泵机组需满足敦煌严寒地区 - 25℃低温工况下的稳定运行要求；

- 设备能效参数需满足《绿色建筑评价标准》第 7.2.5 条的满分评分要求，提供第三方能效检测报告。