可再生能源应用分析报告

一、项目概况

- 项目名称：甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼既有建筑绿色改造项目

- 建筑属性：公共建筑（教育文化类）

- 气候与资源条件：地处严寒 B 区（敦煌市），太阳能资源富集，年平均太阳辐照量达 6000MJ/㎡以上，具备优异的太阳能利用条件

- 分析依据：《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2024、《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801-2013

二、可再生能源应用方案

1. 太阳能光伏系统

- 系统形式：建筑屋面光伏一体化（BIPV）系统

- 装机容量：120kW

- 组件选型：单晶硅高效光伏组件，转换效率≥23%

- 年发电量计算：年发电量=装机容量×年等效满负荷小时数=120 kW×1500 h=180000 kWh/年

- 系统接入：自发自用、余电上网，优先为建筑供暖、空调、照明系统供电

2. 太阳能 + 空气源热泵复合供暖系统

- 系统形式：光伏供电驱动低温空气源热泵，配套地下分层蓄热系统

- 热泵参数：制热 COP≥4.80，适配敦煌 - 25℃极端低温工况

- 蓄热系统：地下分层戈壁卵石 - 麦秸秆夯土蓄热装置，实现热量削峰填谷

- 可再生能源供能占比：供能占比=建筑总能耗可再生能源供能量​×100%=1200000180000​×100%=15%

三、合规性与得分判定

根据《绿色建筑评价标准》7.2.9 条：

结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，评价总分值为 15 分，可再生能源利用率达到 10%，得 15 分；可再生能源利用率不足 10% 时，按线性内插法计算得分。

本项目可再生能源供能占比达15%，远高于 10% 的满分要求，对应得分15 分（满分）。

四、环境与经济效益分析

1. 环境效益

- 年节约标准煤：180000 kWh×0.1229 kg/kWh=22.12 吨/年

- 年减排 CO₂：22.12 吨×3.2=70.78 吨/年

- 年减排 SO₂、NOₓ等污染物，改善区域环境质量

2. 经济效益

- 年节约电费：180000 kWh×0.6 元/kWh=10.8 万元/年

- 静态投资回收期：8-10 年，长期收益显著

五、分析结论

本项目结合敦煌地区太阳能资源富集的优势，合理应用太阳能光伏 + 热泵复合系统，可再生能源供能占比达 15%，完全符合《绿色建筑评价标准》第 7.2.9 条的满分评分要求，方案技术可行、经济合理、环境效益显著。