景观专业图纸及设计说明（景观水体专项）

一、项目概况

- 项目名称：甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼既有建筑绿色改造项目

- 建筑属性：公共建筑（教育文化类）

- 设计依据：《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 设计目标：结合雨水综合利用打造景观水体，满足绿建评价满分 8 分要求

二、景观水体系统设计

1. 雨水综合利用与景观水体布局

- 景观水体形式：校园南侧打造生态景观水池，总面积约 120㎡，有效容积约 60m³

- 雨水收集范围：建筑屋面（约 800㎡）+ 校园硬化地面（约 1200㎡），年可收集雨水量约 180m³

- 补水比例：景观水体年补水量约 80m³，其中雨水补水量约 50m³，雨水占比 62.5%，满足 “雨水补水量大于水体蒸发量的 60%” 的要求

2. 水质保障技术

- 生态水处理技术：采用 “沉淀池 + 生态滤池 + 水生植物 + 微生物” 复合生态系统

  - 沉淀池：初步沉淀雨水中的泥沙杂质

  - 生态滤池：填充沸石、活性炭等滤料，深度净化水质

  - 水生植物：种植荷花、菖蒲、芦苇等本土净水植物，吸收水体富营养物质

  - 微生物：投加高效净水菌剂，分解有机污染物

- 物理辅助措施：设置循环水泵、曝气装置，增强水体流动性，防止水体富营养化

- 水质监测：安装在线水质监测设备，实时监控水体 COD、氨氮、浊度等指标

3. 雨水生态净化与水生动植物配置

- 雨水生态净化：雨水经屋面 / 地面收集后，通过弃流井、沉淀池、生态滤池三级净化，再进入景观水体

- 水生动植物配置：

  - 水生植物：荷花、菖蒲、芦苇、睡莲等，覆盖率达水体面积的 30%

  - 水生动物：投放锦鲤、螺蛳、河蚌等，构建小型生态食物链，维持水体生态平衡

三、图纸说明

本设计说明对应景观专业以下图纸：

- 景观水体总平面图：标注水体位置、面积、雨水收集范围、净化设施布置

- 景观水体剖面图：标注水体深度、结构层、滤料层、水生植物配置

- 雨水净化系统原理图：标注弃流井、沉淀池、生态滤池、循环泵的连接关系

- 水生动植物配置详图：标注植物种类、种植位置、动物投放数量