环境卫生专业设计说明（生活垃圾处理专项）

一、项目概况

- 项目名称：甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼既有建筑绿色改造项目

- 设计依据：《生活垃圾分类标志》GB/T 19095-2008、《城市生活垃圾分类及其评价标准》CJJ/T 102-2004、《环境卫生设施设置标准》CJJ 27-2012、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 设计目标：实现生活垃圾分类收集，垃圾容器和收集点设置合理并与周围景观协调，满足绿建控制项要求。

二、核心设计内容

1. 生活垃圾分类收集系统

- 分类标准：严格执行 “可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾” 四分类标准

- 收集方式：教室、办公室、公共区域设置分类垃圾桶，楼层设置分类收集点，校园设置集中垃圾收集站

- 收集流程：班级 / 办公室分类投放→楼层分类收集→校园集中站分类暂存→环卫部门分类清运

2. 垃圾容器与收集点设计

表格

| 设施类型 | 设计内容 | 布局要求 |
| --- | --- | --- |
| 分类垃圾桶 | 采用四分类标识垃圾桶，容量 120L/240L，带盖密封、防异味、防渗漏 | 教室、办公室按每 20 人 1 组配置，走廊按 50m 间距配置 |
| 楼层收集点 | 设置分类垃圾暂存柜，带通风、防臭设计 | 每层楼梯间附近，隐蔽、便于清运，不影响通行 |
| 校园集中垃圾站 | 封闭式垃圾房，带冲洗、除臭、防渗设施，分类分区存放 | 校园下风向、隐蔽位置，远离教学区、食堂，与景观协调 |

3. 景观协调设计

- 垃圾容器采用与校园景观风格统一的外观设计，颜色与标识清晰区分

- 集中垃圾站采用绿化遮挡、景观围挡，与周边绿地、景观融合，视觉协调

- 垃圾收集点设置洗手池、冲洗设施，保持环境整洁，无异味、无渗漏

4. 运营管理设计

- 制定垃圾分类管理制度，明确师生投放要求、保洁清运流程

- 定期对垃圾容器、收集站进行清洗、消毒，防止蚊虫滋生、异味扩散

- 与当地环卫部门签订分类清运协议，确保分类垃圾及时清运、合规处置