节能电梯订货清单及产品技术资料

一、清单说明

本清单针对甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼项目编制，所有电梯设备均符合《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2024、《电梯能量回馈装置》GB/T 32271-2015 等国家规范要求，适配严寒地区高风沙、低温极端运行环境，具备完善的节能控制功能。

二、核心设备订货清单

表格

| 序号 | 设备名称 | 核心规格参数 | 数量 | 核心节能配置 | 环境适配要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频节能乘客电梯 | 额定载重 1000kg，额定速度 1.0m/s，服务楼层 1-5 层，5 站 5 门，交流变频拖动 | 2 台 | 1. 全变频调速控制系统2. 双向能量回馈装置3. 智能群控调度系统4. 轿厢照明人体感应控制5. 待机节能休眠模式 | 1. 电气元件宽温型，适配 - 30℃~+60℃环境2. 整机 IP54 防护，带防尘密封结构3. 适配敦煌高风沙、极端低温环境 |

三、核心产品技术资料

（一）变频调速控制系统

- 采用 32 位全数字矢量变频控制器，可根据轿厢实时载重、运行距离、呼梯信号，无级调节电梯运行速度与电机输出功率，避免电机空载、轻载时的无效能耗，电机运行效率≥95%。

- 系统具备平滑启停功能，可减少电梯启停过程中的冲击电流与能耗损耗，相较传统定速电梯，运行能耗降低 25% 以上。

（二）能量回馈装置

- 符合《电梯能量回馈装置》GB/T 32271-2015 标准，采用 PWM 有源逆变技术，可将电梯下行、制动过程中产生的再生机械能转化为高品质交流电，回馈至建筑低压配电系统，电能谐波畸变率≤5%，符合电网接入要求。

- 能量回收率≥30%，可有效降低电梯系统综合能耗，尤其适配学校建筑上下课高峰时段频繁启停的运行特征。

（三）智能群控调度系统

- 采用分布式智能群控算法，可实时采集 2 台电梯的运行状态、呼梯信号、轿厢载重数据，自动优化分配电梯停靠任务，减少电梯空驶率与无效停站次数，空驶率降低 30% 以上，系统综合能耗降低 18% 以上。

- 具备高峰模式、节能模式、休眠模式等多场景运行策略，可根据建筑人流特征自动切换，非高峰时段自动启用休眠模式，关闭非必要设备，降低待机能耗。

（四）辅助节能配置

- 轿厢照明采用高光效 LED 节能灯具，配合人体感应控制，无人乘梯时自动关闭照明与通风设备，待机能耗降低 80% 以上。

- 电梯机房散热系统采用智能温控控制，可根据机房温度自动调节风机运行功率，减少散热系统能耗。