敦煌市阳关镇学校实验楼项目结构材料耐久性统计

混凝土构件：采用 C40 高性能耐腐蚀混凝土，抗冻等级≥F200，抗渗等级≥P8；钢筋保护层厚度提高至规范要求的 1.2 倍，满足 100 年耐久性设计要求。

结构体系：钢筋混凝土框架结构，设计使用年限按 100 年复核，构件截面与配筋满足长期荷载与环境作用要求。

地域适配：针对敦煌严寒、高风沙、盐渍土环境，优化混凝土抗冻融、抗渗透性能，避免环境因素导致结构劣化。