绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 三生回环— —基于蚁巢风热管理策略的灾难体验空间再生设计
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高%或负荷降低15%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	72.2%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	30%
	20%
	是

	碳减排
	122870%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	92.0
	65.0
	193.0
	85.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=103.5
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]Pt mam

shasien





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	本建筑场地位于长沙市岳麓区星光西路桐溪居对面，地处大王山旅游度假区腹地，毗邻奥体新城与湘江科学城双核发展区域，地理位置优越，选址科学合理，充分契合区域发展规划与建筑布局要求，可满足各类建筑使用的基础选址需求。

场地地势开阔，土地平整，无明显地形起伏及坡度落差，场地地表平整规整，无需进行大规模地形改造，可直接满足建筑施工的场地基础要求，有效降低施工前期场地整理成本，为建筑施工顺利开展提供了有利条件。

场地所处区域无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害风险。该区域不属于长沙岳麓区易内涝片区及地质灾害隐患点，远离湘江、靳江等易发生洪水顶托的沿江低洼区域，周边无山体滑坡、泥石流等地质灾害隐患分布，且区域已完善防汛排涝设施，结合岳麓区应急管理相关规划要求，进一步筑牢了防汛减灾防线，可确保场地不受各类自然灾害威胁，保障建筑后期安全稳定使用。

场地周边无危险化学品、易燃易爆危险源威胁。经排查，场地及周边范围内未设有危险化学品生产、储存、经营场所，无加油站、液化气储配站等易燃易爆危险源分布，远离岳麓区三汊矶、桃花岭等历史上易燃易爆工厂集中区域，周边环境安全，可有效规避危险化学品及易燃易爆物品带来的安全隐患，保障场地及建筑使用过程中的人员与财产安全。

场地无电磁辐射、含氡土壤等各类危害。场地周边无高压输电线路、通信基站等易产生电磁辐射的设施，电磁辐射值符合国家相关标准；同时，场地土壤经排查无含氡超标情况，土壤环境质量符合建筑用地相关规范要求，无各类土壤及辐射类危害，可满足建筑使用的安全环保标准，保障居住及使用人员的身体健康。

综上，本建筑场地选址科学、地形适宜、环境安全，无各类自然灾害、危险源及有害因素影响，是一处安全、合规、适宜开展建筑建设及使用的优质场地。

​


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 

一、建筑结构安全性与耐久性构造

1. 主体结构
· 本工程为地上 2 层、建筑高度 9.0m公共建筑，主体采用钢筋混凝土结构，梁、板、柱均为现浇施工，混凝土强度、配筋率、截面尺寸满足承载、抗震及耐久性设计要求。

· 混凝土按50 年设计使用年限控制，保护层厚度、抗渗等级、抗碳化性能符合长沙地区夏热冬冷 A 区环境类别要求，结构安全稳定。

2. 热桥部位处理
· 钢筋混凝土柱、梁等热桥部位采用岩棉保温装饰复合一体板满包处理，阻断热桥、防止结露霉变，避免钢筋锈蚀与混凝土冻融破坏，保障结构长期耐久性。

3. 楼板与屋面板
· 屋顶、挑空楼板均采用现浇钢筋混凝土板，刚度、整体性、抗裂性能满足上人荷载、风荷载及抗震要求，无变形、开裂风险。

二、外墙及外保温系统安全性与耐久性构造

1. 外墙填充墙主体构造
· 构造做法（由外至内）：岩棉保温装饰复合一体板 52.6mm + 聚氨酯防水涂料 1.5mm + 聚合物水泥防水砂浆 6mm + 水泥砂浆 20mm + 烧结页岩多孔砖 200mm + 水泥砂浆 20mm。

· 安全性：保温层为A 级不燃岩棉，防火性能达标；一体板采用粘锚结合固定，抗风揭、抗脱落，与墙体粘结可靠，满足抗震要求。

· 耐久性：外侧设置多道防水防线，有效阻隔雨水侵入，防止墙体渗水、冻融、开裂；烧结页岩多孔砖收缩小、耐候性强，保温层耐老化、尺寸稳定，长期使用不沉降、不粉化。

2. 外墙防火隔离带
· 构造做法：水泥砂浆 20mm + 聚苯颗粒保温砂浆 20mm + 水泥砂浆 20mm + 钢筋混凝土 200mm + 石灰砂浆 20mm。

· 安全性：形成竖向防火分隔，阻止火势沿外墙蔓延，满足消防防火安全要求。

· 耐久性：砂浆类材料与混凝土相容性好，粘结牢固、耐候稳定，无空鼓、脱落问题。

3. 热桥柱保温构造
· 构造做法：岩棉保温装饰复合一体板 45mm + 防水涂层 + 钢筋混凝土柱。

· 安全性：有效阻断热桥，避免结露，保护混凝土与钢筋不受侵蚀。

· 耐久性：保温层连续密闭，节点密封完善，无渗水、开裂隐患，长期性能稳定。

三、外窗与玻璃幕墙安全性与耐久性构造

1. 系统构造
· 采用隔热金属型材 + 6 中透光 Low-E+12 空气 + 6 透明中空玻璃，传热系数 K=2.60，太阳得热系数 0.40，满足节能与安全要求。

· 安全性：玻璃采用安全钢化处理，抗冲击、防自爆；隔热型材强度高、抗变形，框架与主体结构连接可靠，满足抗风、抗震要求。

· 耐久性：中空玻璃采用耐候硅酮密封胶，密封性能持久，惰性气体不泄漏、不起雾；五金件耐腐蚀、抗疲劳，可开启扇长期使用灵活可靠。

2. 节点与防水
· 幕墙、外窗采用副框定位、密封胶嵌缝、伸缩缝预留，适应温度变形，防止雨水渗漏、空气渗透，保障使用耐久性。

四、屋顶围护结构安全性与耐久性构造

1. 上人倒置式屋面构造
· 构造做法（由上至下）：C20 细石混凝土保护层 50mm + 聚酯无纺布 + 难燃型挤塑聚苯板 91.2mm + SBS 防水卷材 3mm + 非固化橡胶沥青涂料 2mm + 找平层 + 钢筋混凝土板 120mm。

· 安全性：挤塑板为难燃型，抗压强度满足上人荷载；两道防水设防，无渗漏风险；保护层配双向钢筋网，抗裂、抗冲击。

· 耐久性：倒置式屋面构造将保温层置于防水层之上，避免防水层受紫外线、温度应力直接破坏，大幅延长防水寿命；各层材料相容性好，耐冻融、耐老化，满足长期使用要求。

五、安全性与耐久性综合结论

本工程建筑结构、外墙及外保温、外窗与玻璃幕墙、屋顶等围护结构构造做法，均符合GB55015-2021、GB50189-2015、GB50176-2016等规范要求，在防火安全、抗风抗震、防水抗渗、耐候耐久等方面满足设计与使用年限要求，安全可靠、耐久达标。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目外部设施与建筑主体结构执行统一设计、同步施工、协同收口原则。设计阶段统一荷载、节点、防水、防火及保温体系，主体结构施工时同步预埋连接件，外保温、幕墙、屋面等外部设施与主体工序衔接、节点封闭、质量验收一体化实施，确保结构安全、构造耐久、整体防水防火及立面效果完整统一。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 本项目建筑内部非结构构件、机电设备及附属设施均与主体结构可靠连接、定位精准、节点规范。吊顶、隔墙、装饰面层等非结构件采用预埋件或后置锚栓固定，设备基座、支架、管线支吊架均按荷载设计与主体结构连接，不损伤承重构件、不破坏墙体与楼板整体性；连接节点满足抗震、防火、隔声及耐久性要求，安装牢固、安全稳定，与建筑主体协同工作、使用可靠。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 本工程外门窗及玻璃幕墙采用隔热金属型材 + 中空钢化玻璃系统，型材强度充足、玻璃安全可靠，与主体结构通过副框、连接件牢固安装、连接牢靠，满足使用安全与抗震要求。整体抗风压性能满足长沙地区风荷载标准，无变形、松动、脱落风险；门窗框与墙体间密封严实、节点防水构造完善，水密性能达标，无雨水渗漏隐患，符合国家规范及建筑节能、安全使用要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 

本项目卫生间、浴室地面、墙面、顶棚均按防水、防滑、防潮、防霉变要求一体化设计施工。

· 地面：采用防水防滑地砖面层，下设水泥砂浆找平层、防水涂料防水层，防水层沿墙上翻至规定高度，地漏与节点密封可靠，坡向正确、无积水渗漏。

· 墙面：采用瓷砖饰面，基层做防水防潮处理，阴阳角做圆弧加强防水，墙地面交接处封闭严密，满足防潮抗渗要求。

· 顶棚：采用防潮耐水吊顶材料，面板与龙骨连接牢固，防潮防霉、不易变形，适应潮湿环境长期使用。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 本项目走廊、疏散通道及安全出口宽度、净高、转弯半径均满足规范要求，路线顺直短捷、无遮挡、无障碍物，疏散指示与照明设置齐全；通行空间全程保持连续、畅通、可视，符合公共建筑疏散与安全使用标准，保障人员正常通行与紧急疏散安全。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 本项目按规范设置安全警示、疏散引导、功能指示、危险提示等标识系统，标识位置醒目、图文清晰、设置合理，覆盖疏散通道、楼梯间、出入口、设备机房等关键部位，可有效引导人员通行、提示安全风险、指引紧急疏散，满足公共建筑安全使用与应急管理要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	


4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	基于性能的抗震设计 
	10 
	10 


2 评价要点 

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。 

	


本工程按基于性能的抗震设计理念进行抗震设防，以 “小震不坏、中震可修、大震不倒” 为总体性能目标，结合长沙地区抗震设防要求，对结构构件、节点、围护构造采取针对性措施，合理提升整体抗震性能。

一、基于性能的抗震设计做法

1. 明确性能目标
按公共建筑重要性等级，确定多遇地震正常使用、设防地震可修复、罕遇地震不倒塌的三级性能目标。

2. 计算与验算
采用弹性及弹塑性分析，对构件承载力、层间位移、节点延性进行性能化验算，确保关键构件满足预定抗震性能水准。

3. 关键部位优先保障
对框架柱、抗震墙、连接节点等关键承重与抗侧力构件强化设计，优先满足更高性能要求。

二、合理提高建筑抗震性能的措施

1. 结构体系优化
采用规则平面与立面布置，减小刚度突变与扭转效应，提升结构整体性与延性。

2. 构件与节点加强
提高柱、墙、梁配筋率，加密箍筋，增强节点延性与耗能能力，避免脆性破坏。

3. 非结构构件抗震连接
外墙、幕墙、吊顶、设备、隔墙等均采取抗震锚固、柔性连接，防止地震时脱落伤人。

4. 构造措施强化
合理设置构造柱、圈梁、拉结筋，保证围护结构与主体协同工作、协同变形。

5. 材料性能提升
采用高延性、高强度混凝土与钢筋，提升结构耗能与变形能力。

三、简要结论

本工程通过基于性能的抗震设计与构造加强措施，有效提升结构安全储备与变形耗能能力，抗震性能可靠，满足规范及安全使用要求。

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 结构竣工图、计算书； 

2 ） 抗震性能分析报告或抗震设计专篇； 

3 ） 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。 

  

实际提交材料： 

	


  

4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 

	合计
	15
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 出入口设置防雨、防滑、防撞、防坠落构造，地面做防滑处理，上方设雨篷防护，周边设防撞与安全提示，保障出入安全。​

	防护措施与其他措施结合做法
	 将结构防护、构造防护、标识引导、应急照明一体化设置，与疏散通道、防火分区、抗震构造协同匹配，形成综合安全体系。​

	缓冲区和隔离带的形式
	 出入口内侧设置缓冲过渡空间，外侧设隔离带，采用实体围挡、绿化隔离、硬质铺装等形式，实现人流集散、风险缓冲、内外空间分隔。​


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	


 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 安全防护玻璃用量占玻璃总用量100%​

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 防夹功能门窗占外门窗总用量100%​


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	 

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 R10​

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 R10​

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 R12​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 本项目采用人车分流组织交通，人行流线与车行流线平面分离、互不交叉，保障人员安全。场地内设置连续、通畅、无障碍的步行系统，连接建筑出入口、广场、走廊及室外场地；同步配置自行车停放区、慢行通道，形成完善的步行与自行车交通系统，满足安全通行、绿色出行与应急疏散要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	 

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 

	合计
	18
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	60% 

	是否管线分离
	是 


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 本工程设备设施的布置与控制方式与建筑功能、空间形态、使用场景相适配，按分区、分功能、分时段优化设置。设备布局紧凑合理、管线走向顺畅，控制方式按需采用分区控制、智能调节、联动管理，在满足使用效率的同时，降低能耗、提升舒适度，与建筑空间及使用功能高度协调、安全可靠。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☐抗老化 ☐耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☐抗老化 ☐耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☐抗老化 ☐耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	 50年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☐更新 ☐升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	 

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 100

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 20mm

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 否

	是否采用耐久木制品
	 否


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	


  
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	 

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 

	合计
	9
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 100%​

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 100%​

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 100%​


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 项目全面采用高耐久性、易清洁、低维护、长寿命的装饰装修材料，有效降低全生命周期维护成本，提升建筑使用年限内的安全性与美观性，符合建筑耐久性与可持续使用要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


 
