建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 新疆-吐鲁番 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月18日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	8

4.1 工程材料	8

4.2 围护结构做法简要说明	8

4.3 体形系数	9

4.4 窗墙比	9

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	10

4.7 外墙	10

4.8 挑空楼板	13

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	13

4.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙	14

4.11 外窗	14

4.12 周边地面	16

4.13 采暖地下室外墙	17

4.14 变形缝	17

4.15 可开启窗扇	17

4.16 非中空窗面积比	18

4.17 规定性指标检查结论	18

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 新疆-吐鲁番 |
| 气候分区 | 寒冷B区 |
| 计算建筑面积 | 地上1027.18㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 8.0m |
| 计算建筑体积 | 3526.96 |
| 计算建筑外表面积 | 1243.19 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 砌体结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 石墨聚苯板 | 0.033 | 0.257 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《内蒙古公共建筑节能标准》DBJ03-27-2017 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 加气混凝土砌块 | 0.220 | 4.099 | 700.0 | 1500.0 | 0.0100 |  |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.189,D=4.866)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋石墨聚苯板 180mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.343,D=3.756)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 100mm＋水泥砂浆 20mm＋夯实粘土(ρ=2000) 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.885,D=4.033)：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块 190mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外窗构造：木窗框(框洞比0.35)--6绿色吸热+12空气+6透明玻璃(1) (K=2.450)：

传热系数2.450W/㎡.K，窗太阳得热系数0.305

5. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.450,D=2.054)：

水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 80mm＋钢筋混凝土 120mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 1243.19 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 3526.96 |
| 体形系数 | 0.35 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.000 | 513.59 | 364.80 | 2054.36 |
| 2 | 4.000 | 368.15 | 510.24 | 1472.60 |
| 屋顶 | － | － | 368.15 | － |
| 合计 | 8.00 | 881.74 | 1243.19 | 3526.96 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 20.93 | 200.00 | 0.10 |
| 北向 | 立面2 | 18.72 | 200.00 | 0.09 |
| 东向 | 立面3 | 12.38 | 160.00 | 0.08 |
| 西向 | 立面4 | 15.29 | 160.00 | 0.10 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C0301 | 0.30×0.15 | 1~2 | 65 | 0.05 | 2.93 | 20.93 |
|  |  | C1512 | 1.50×1.20 | 1~2 | 10 | 1.80 | 18.00 |  |
| 北向 | 立面2 | C0301 | 0.30×0.15 | 1~2 | 56 | 0.05 | 2.52 | 18.72 |
|  |  | C1512 | 1.50×1.20 | 1~2 | 9 | 1.80 | 16.20 |  |
| 东向 | 立面3 | C0301 | 0.30×0.15 | 1~2 | 35 | 0.05 | 1.58 | 12.38 |
|  |  | C1512 | 1.50×1.20 | 1~2 | 6 | 1.80 | 10.80 |  |
| 西向 | 立面4 | C0301 | 0.30×0.15 | 1~2 | 51 | 0.05 | 2.30 | 15.29 |
|  |  | C0912 | 0.92×1.20 | 1 | 2 | 1.10 | 2.20 |  |
|  |  | C1512 | 1.50×1.20 | 1~2 | 6 | 1.80 | 10.80 |  |

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 石墨聚苯板 | 180 | 0.033 | 0.257 | 1.20 | 4.545 | 1.402 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 460 | － | － | － | 5.132 | 4.866 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯板 | 100 | 0.033 | 0.257 | 1.20 | 2.525 | 0.779 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 200 | 1.160 | 12.990 | 1.00 | 0.172 | 2.240 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 2.765 | 3.756 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 + 64.77/637.69 = 0.44 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.199 | 40.00 | 7.94 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.111 | 52.30 | 5.83 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.111 | 40.50 | 4.51 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.111 | 34.50 | 3.84 |
|  | 合计 |  |  |  | 22.13 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.199 | 25.00 | 4.97 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.111 | 38.40 | 4.28 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.111 | 30.30 | 3.38 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.111 | 30.30 | 3.38 |
|  | 合计 |  |  |  | 15.99 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.199 | 29.70 | 5.90 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.111 | 24.90 | 2.77 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.111 | 19.50 | 2.17 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.111 | 19.50 | 2.17 |
|  | 合计 |  |  |  | 13.02 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.199 | 20.00 | 3.97 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.111 | 34.50 | 3.84 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.111 | 26.13 | 2.91 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.111 | 26.13 | 2.91 |
|  | 合计 |  |  |  | 13.64 |
| 总计 |  |  |  |  | 64.77 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 164.08 | 1.000 | 0.34 | 3.76 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 + 22.13/164.08 = 0.47 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 181.28 | 1.000 | 0.34 | 3.76 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 + 15.99/181.28 = 0.43 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 147.63 | 1.000 | 0.34 | 3.76 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 + 13.02/147.63 = 0.43 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 144.71 | 1.000 | 0.34 | 3.76 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 + 13.64/144.71 = 0.43 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 637.69 | 1.000 | 0.34 | 3.76 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 + 64.77/637.69 = 0.44 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土砌块 | 190 | 0.220 | 4.099 | 1.00 | 0.864 | 3.540 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.910 | 4.033 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.89 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木窗框(框洞比0.35)--6绿色吸热+12空气+6透明玻璃(1) | 18 | 2.45 | 0.31 | 0.660 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0301，C1512，C0912 |  |  |  |
|  | 来源：《内蒙古12系列建筑标准设计图集》DBJ03-22-2014 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0301 | 1~2 | 65 | 0.05 | 2.93 | 18 | 2.450 |
| 2 | C1512 | 1~2 | 10 | 1.80 | 18.00 | 18 | 2.450 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 20.93 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.450 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0301 | 1~2 | 56 | 0.05 | 2.52 | 18 | 2.450 |
| 2 | C1512 | 1~2 | 9 | 1.80 | 16.20 | 18 | 2.450 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 18.72 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.450 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0301 | 1~2 | 35 | 0.05 | 1.58 | 18 | 2.450 |
| 2 | C1512 | 1~2 | 6 | 1.80 | 10.80 | 18 | 2.450 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 12.38 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.450 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0301 | 1~2 | 51 | 0.05 | 2.30 | 18 | 2.450 |
| 2 | C0912 | 1 | 2 | 1.10 | 2.20 | 18 | 2.450 |
| 3 | C1512 | 1~2 | 6 | 1.80 | 10.80 | 18 | 2.450 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 15.29 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.450 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0301 | 1~2 | 65 | 0.05 | 2.93 | 18 | 0.305 | 0.305 |
| 2 | C1512 | 1~2 | 10 | 1.80 | 18.00 | 18 | 0.305 | 0.305 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 20.93 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.305 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0301 | 1~2 | 56 | 0.05 | 2.52 | 18 | 0.305 | 0.305 |
| 2 | C1512 | 1~2 | 9 | 1.80 | 16.20 | 18 | 0.305 | 0.305 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 18.72 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.305 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0301 | 1~2 | 35 | 0.05 | 1.58 | 18 | 0.305 | 0.305 |
| 2 | C1512 | 1~2 | 6 | 1.80 | 10.80 | 18 | 0.305 | 0.305 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 12.38 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.305 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0301 | 1~2 | 51 | 0.05 | 2.30 | 18 | 0.305 | 0.305 |
| 2 | C0912 | 1 | 2 | 1.10 | 2.20 | 18 | 0.305 | 0.305 |
| 3 | C1512 | 1~2 | 6 | 1.80 | 10.80 | 18 | 0.305 | 0.305 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 15.29 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.305 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 20.93 | 2.45 | 0.31 | 0.10 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 18.72 | 2.45 | 0.31 | 0.09 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 12.38 | 2.45 | 0.31 | 0.08 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 15.29 | 2.45 | 0.31 | 0.10 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 67.31 | 2.45 | 0.31 | 0.09 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-3的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯板 | 80 | 0.033 | 0.257 | 1.20 | 2.020 | 0.623 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 2.111 | 2.054 |
| 保温材料层R | 2.02 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003(最不利房间) | 展览馆 |  | 外窗 | C1512 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C1512 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0301 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0301 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0301 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0301 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0301 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0301 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0301 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0301 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0301 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0301 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0301 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0301 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0301 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0301 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 20.93 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 18.72 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 15.29 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙 | 满足 |  |
| 6 | 外窗 | 满足 |  |
| 7 | 周边地面 | 满足 |  |
| 8 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。