4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。

本项目外部设施（太阳能热水系统、外遮阳系统、空调室外机位等）与建筑主体结构实现了统一设计与施工，并均配备了完善的检修维护条件。 太阳能热水系统：采用集中集热集中供热系统，太阳能集热器布置于屋面。设计阶段已将集热器荷载、布置形式及预埋件纳入主体结构设计，集热器基础与屋面结构层统一浇筑；施工中支架与主体结构可靠连接，屋面预留检修通道及操作空间，确保安装、检修与维护安全便捷。 外遮阳系统：本项目设有外遮阳设施，并与建筑主体结构同步设计、施工。遮阳构件的连接节点、预埋件与主体结构一次成型，确保结构安全。同时，系统采用日光感应调节、人员传感器等智能控制装置，可根据室内外光照及人员活动自动调节遮阳状态，既提升了舒适性，也实现了节能运行。遮阳系统的驱动装置、传感器及控制线路均预留了检修口及维护空间，满足日常检修要求。 空调室外机位：空调室外机位与建筑立面及主体结构统一设计，机位平台与主体结构同步施工，预埋连接件或采用可靠的后锚固措施，确保设备安装稳固。机位布置充分考虑室外机散热、噪音控制及检修操作空间，便于后期清洗、维修或更换。 设备基础与监控系统：项目中的变频电梯、扶梯等大型设备基础均与主体结构一体设计施工；建筑设备监控系统（含空调、给排水、电气等）可实现自动监测与节能控制，所有被控设备均预留检修条件，相关控制箱、管线均按规范预留检修通道。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；

2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；

3）相关检测报告；

4）外部设施的维修与管理记录。

实际提交材料：