4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

一、牢靠性 外门窗与主体结构的连接采用可靠的机械锚固方式，连接点间距、位置及构造均按设计要求设置，确保连接牢固。门窗框与墙体之间的缝隙采用弹性材料填充密实，并采用耐候密封胶进行外部密封，避免因温度变化、风振或主体结构变形导致松动或渗漏。对于超高超大尺寸门窗，增设加强中挺或采用钢附框结构，提高整体稳定性。安装过程中严格把控工序质量，并进行现场拉拔试验或隐蔽工程验收，确保连接节点满足承载力要求。 二、抗风压性能 本项目外门窗根据建筑高度、体型系数及风荷载标准值，经结构计算确定抗风压性能等级。设计选型满足或优于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433及《铝合金门窗》GB/T 8478等相关标准要求。型材截面、壁厚及玻璃配置均经计算复核，确保在极端风荷载作用下门窗主受力构件变形控制在允许范围内，且无损坏或功能失效风险。施工完成后，按规范要求进行现场抗风压性能检测，检测结果符合设计要求。 三、水密性能 外门窗设计采用多道密封构造，框扇搭接处设置连续密封胶条，排水系统设计合理，设有等压腔体及排水孔，确保雨水在风压作用下不渗入室内。施工过程中严格控制外墙门窗洞口尺寸精度，门窗框安装后按规定进行淋水试验，检验节点密封效果。项目选用的外门窗水密性能等级经实验室检测及现场淋水验证，满足设计要求及《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的规定。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

无