5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质满足国家现行有关标准的要求 | 8 | 8 |
| 2 | 除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分 | 8 | 8 |

2 评价要点

| 用水类型 | 水质 |
| --- | --- |
| 直饮水 | R符合《饮用净水水质标准》CJ 94 符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111 |
| 集中生活热水 | R符合《生活热水水质标准》CJ/T 521 |
| 游泳池水 | R符合《游泳池水质标准》CJ 244 |
| 供暖空调系统用水 | R符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044 |
| 景观水体 | R符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921 R符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749 |
| 其他 | R符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409 |

请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明：

一、执行标准 本项目给水排水系统设计、施工及验收严格遵循以下国家现行标准： 《建筑给水排水设计标准》GB 50015 《民用建筑节水设计标准》GB 50555 《生活饮用水卫生标准》GB 5749 《城市供水水质标准》CJ/T 206 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378 二、水源及水质保障 水源：项目市政供水由城市自来水网接入，水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749要求，供水压力、流量满足建筑用水需求。 二次供水：生活给水采用变频加压供水方式，储水设施（生活水箱）材质选用食品级不锈钢，定期清洗消毒，确保水质安全。 水质监测：定期委托具备资质的检测机构对生活饮用水、二次供水进行水质检测，检测指标包括余氯、浊度、菌落总数、总大肠菌群等，检测结果均符合国家标准。 三、节水措施 节水器具：卫生洁具（坐便器、水嘴、淋浴器、小便器等）均选用节水型产品，用水效率等级不低于2级，符合《节水型生活用水器具》CJ/T 164要求。 计量管理：按使用功能设置分级计量水表，包括总引入管水表、各功能分区水表、重点用水设备（冷却塔、绿化灌溉等）水表，实现用水量分项计量与监控。 非传统水源利用：项目设置雨水收集系统（或中水回用系统），用于绿化灌溉、道路冲洗、景观补水等，减少市政自来水用量，非传统水源利用率满足设计要求。 四、管道系统 给水管材选用不锈钢管或PP-R管，耐腐蚀、卫生性能好； 排水管材选用UPVC或柔性铸铁管，保证密封性，防止渗漏； 管道施工严格按规范进行压力试验、灌水试验、通球试验等，确保系统严密性。 五、验收与运行维护 工程竣工验收时，给水排水系统经专项验收合格； 制定用水管理制度，定期巡查维护，确保用水系统安全、稳定运行； 建立用水台账，监控用水量变化，及时发现并处理异常情况。 六、结论 本项目给水排水系统设计、施工、运行各环节均符合国家现行有关标准要求，水质安全、节水措施到位、计量完善，保障项目用水安全、高效、可持续。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给水排水施工图设计说明；

2）水处理设备工艺设计图；

3）各类用水水质检测报告。

实际提交材料：