5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）

1 得分自评

1）住宅建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB | 2 | 2 |
| 2 | 相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） | 2 | 2 |
| 3 | 相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） | 2 | 2 |
| 4 | 卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） | 2（4） | 2 |
| 合计 |  | 10 | 8 |

2）公共建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB |  | 2 | 2 |
| 2 | 房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 | 隔墙两侧房间之间 | 2 | 2 |
|  |  | 楼板两侧房间之间 | 2 | 2 |
| 3 | 楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 |  | 2（4） | 2 |
| 合计 |  |  | 10 | 8 |

2 评价要点

请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。

一、外墙构造与隔声 构造做法：采用200mm厚加气混凝土砌块 + 内外抹灰，外饰面为真石漆或氟碳铝板。临交通干道侧增加隔声加强层（双层砌块或内贴隔声毡）。 隔声效果：计权隔声量（Rw）≥50dB，优于《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中空气声隔声低限标准（45dB）。 二、外窗/幕墙构造与隔声 构造做法：选用6Low-E+12A+6中空玻璃，型材为断桥铝合金，窗框与墙体间采用聚氨酯发泡填充+耐候密封胶密封。 隔声效果：计权隔声量（Rw）≥35dB（临交通干道侧≥30dB），满足规范对临路建筑外窗隔声要求。 三、楼板构造与撞击声隔声 构造做法：120mm钢筋混凝土楼板 + 10mm减震隔音垫 + 40mm细石混凝土垫层 + 面层（地砖/木地板）。设备机房上层楼板增设浮筑结构。 隔声效果：撞击声隔声值（Ln,w）≤65dB，优于《民用建筑隔声设计规范》低限标准（75dB）。 四、内隔墙构造与隔声 构造做法：创意办公区、会议室采用轻钢龙骨 + 双层石膏板 + 50mm隔音棉（Rw≥50dB）；录音棚、多功能厅采用专业隔音墙体（龙骨+隔音毡+吸音板）。 隔声效果：计权隔声量（Rw）≥50dB，满足不同功能房间的隔声需求。 五、结论 本项目围护结构通过合理的构造设计和材料选用，外墙、外窗、楼板、内隔墙等主要部位的隔声性能均满足或优于国家现行标准要求，为使用者营造安静舒适的室内环境。

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表

3 证明材料

提交材料及要求：

- 建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；

- 大样图纸等设计文件；

- 主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；

- 房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。

实际提交材料：