6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能 | 3 | 3 |
| 2 | 具有远程监控的功能 | 3 | 3 |
| 3 | 具有接入智慧城市（城区、社区）的功能 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

是否采用智能化服务系统：R是 否

| 分 类 | 控制方式 | 技术支持 | 是否可远程监控 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家电控制 | 手机APP/智能面板 | 物联网(IoT)协议 | R是 否 |
| 照明控制 | 时钟/场景/光感控制 | DALI总线/KNX系统 | R是 否 |
| 安全警报 | 自动报警/AI视频联动 | 园区安防综合平台 | R是 否 |
| 环境监测 | 阈值设定自动联动 | 传感器无线自组网 | R是 否 |
| 建筑设备控制 | AIEMS自动寻优控制 | 楼宇自控(BAS)系统 | R是 否 |
| 公共生活服务 | 自助扫码/人脸识别 | “绿川智谷”私有云平台 | R是 否 |
| 其他 |  |  | R是 否 |

是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：R是 ☐否

请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。

作为“影视智慧谷”，项目定制开发了“绿川智谷”一站式智慧运营平台。控制策略上，底层打通了安防、消防、BAS、能耗与车场系统，实现跨子系统的逻辑联动（如深夜加班模式下，自动规划最佳照明路径与安防布防）。应用情况方面，入驻企业员工可通过手机端APP实现一键订餐、会议室预订、影棚档期查询、工位照明及空调温度的远程调节。同时，系统标准API接口已与永川区“智慧城市数据大脑”接轨，实现突发事件上报与宏观能源调度的云端协同。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；

2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；

3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；

4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。

实际提交材料：