7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）

1 得分自评

- 混凝土结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85% | 5 | 5 |
| 2 | 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50% | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

- 钢结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50% | 3 | 4 |
|  | Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70% | 4 |  |
| 2 | 螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50% | 4 | 4 |
| 3 | 采用施工时免支撑的楼层面板 | 2 | 2 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

- 混合结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土结构部分 | 10 | 10 |
| 2 | 钢结构部分 | 10 | 10 |
| 合计（取平均值） |  | 10 | 10 |

2 评价要点

请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。

本项目（西部科技影视基地）包含高层人才公寓与大跨度数字影视棚，整体按混合结构体系进行材料核算，全面应用高强建材与装配式构件： 1. 混凝土结构部分： 园区内高层公寓及产业楼的梁、板、柱全面采用 HRB400 级及以上高强钢筋，其用量比例达到 92%；底部加强区及核心筒等竖向承重构件，大规模选用 C50 及以上高强混凝土，占竖向承重混凝土总量的 65%，有效减小了构件截面。 2. 钢结构部分： 大型数字影棚的主体钢梁及钢柱等核心承重体系，全面采用 Q355B 及以上等级的高强钢材，占比高达 80%；现场拼装高度装配化，高强螺栓等非现场焊接节点的比例达到 75%；且局部夹层与设备平台全部采用了压型钢板组合楼板（免支撑楼层面板），大幅提升了施工效率并节约了模板耗材。 综上，本项目混凝土部分与钢结构部分均满分达标，混合结构综合得分 10 分。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；

2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；

3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。

实际提交材料：

一、 评价依据与项目概况 - 项目名称： 西部科技影视基地 - 结构体系： 混合结构体系（包含钢筋混凝土高层建筑群及大跨度钢结构影棚群） - 评估目标： 全面满足《绿色建筑评价标准》7.2.15 关于混凝土结构与钢结构的高强材料及预制构件要求。 二、 混凝土结构部分核算 - 高强钢筋应用比例： - 项目受力钢筋总用量： 18,500 吨 - 采用 HRB400 级及以上高强钢筋用量： 17,020 吨 - 应用比例： 17,020 / 18,500 × 100% = 92.0% （≥85%，满足得分要求） - 高强混凝土应用比例： - 竖向承重结构（柱、墙）混凝土总用量： 35,000 m³ - 采用 C50 及以上强度等级混凝土用量： 22,750 m³ - 应用比例： 22,750 / 35,000 × 100% = 65.0% （≥50%，满足得分要求） 三、 钢结构部分核算 - 高强钢材应用比例： - 项目主体结构钢材总用量： 11,200 吨 - 采用 Q355 及以上高强钢材用量： 8,960 吨 - 应用比例： 8,960 / 11,200 × 100% = 80.0% （≥70%，满足满分要求） - 非现场焊接节点比例： - 现场全部连接、拼接节点总数： 12,500 个 - 采用高强螺栓等非现场焊接节点数： 9,375 个 - 应用比例： 9,375 / 12,500 × 100% = 75.0% （≥50%，满足得分要求） - 免支撑楼层面板应用情况： - 钢结构区域楼板 100% 采用闭口型压型钢板组合楼板及预制钢筋桁架楼承板，实现施工阶段免支撑。 四、 综合结论 本项目混凝土结构与钢结构两部分的高强材料及构件应用比例均远超最高评价标准，满足混合结构体系 10 分满分的评判要求。