9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10% | 10 | 10 |
| 2 | 每再降低1%，再得1分，最高得30分 | 30 | 20 |
| 合计 |  | 30 | 30 |

2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：65378110（kgCO2eq）

建筑固有的碳排放量（建材运输）：  1243620（kgCO2/km）

建筑施工阶段碳排放量： 14.90（kgCO2/m2）

建筑运行阶段减排量：  806.64   （kgCO2/m2）

单位面积年碳排放量：  45.88  （kgCO2/m2·a）

简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。

1. 计算过程： 本项目基于绿建斯维尔碳排放计算软件，依据《建筑碳排放计算标准》，设定建筑设计寿命为50年，总建筑面积162124.12㎡。系统性计算了建材生产、运输、施工建造及运行阶段的全寿命期碳排放量。实际建筑全寿命期碳排放总量为2294.18 kgCO2e/㎡。 2. 降低碳排放量措施及贡献率： 经与未采取节能减碳措施的基准建筑对比，本项目全寿命期碳排放强度降低比例达到 30%。 - 运行阶段减排（贡献率约 82%）： 运行阶段是减排核心（占比82.04%）。项目采用高效冷水机组、排风热回收系统，并在屋顶大面积敷设太阳能光伏板，有效抵消日常用电碳排放，实现运行阶段累计减排806.64 kgCO2e/㎡。 - 建材生产阶段减排（贡献率约 17%）： 优化结构设计，采用高强钢筋与高强混凝土，并在非承重墙体大量使用轻质隔墙板，降低建材消耗量，建材生产阶段碳排放控制在403.26 kgCO2e/㎡。 - 建造施工与运输阶段（贡献率约 1%）： 采用装配式建造工艺降低施工能耗（14.90 kgCO2e/㎡），并优先采购本地建材，大幅缩短运输距离。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。

实际提交材料：