4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

一、地面 钢筋混凝土楼板，找坡1%坡向地漏； 防水层采用聚氨酯或聚合物水泥防水涂料（厚度≥1.5mm），上翻墙面≥300mm； 面层铺防滑地砖，管根、地漏等节点增设防水附加层。 二、墙面 淋浴区防水层上翻≥1800mm，其余区域上翻≥300mm； 面层采用防水釉面砖，防水填缝剂勾缝，防止渗漏。 三、顶棚 现浇混凝土楼板，满涂防潮涂料； 设吊顶时采用轻钢龙骨+防潮石膏板或铝扣板，预留检修口； 设置排气扇，与排风系统连通，有效排湿。 四、构造协调 地面与墙面防水层连续搭接，门口设防水槛； 防水层完工后做24小时闭水试验，验收合格后方可隐蔽。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：