4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 | 3 |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 | 3 |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 | 85% |
| 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 | 90% |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 | 80% |

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

一、墙面材料 公共区域（走廊、电梯厅、大堂）墙面采用玻化砖、石材或高耐擦洗乳胶漆，表面致密、耐污染、易清洁； 卫生间、厨房墙面采用全瓷釉面砖，吸水率≤0.5%，耐酸碱腐蚀，长期使用不变色、不粉化； 办公及居住空间墙面选用耐擦洗乳胶漆，耐擦洗次数≥5000次，便于日常维护。 二、地面材料 公共区域地面采用抛光砖、石材或高强度瓷砖，耐磨等级≥4级，防滑性能满足规范要求； 活动场地地面采用耐磨防滑地胶或透水混凝土，耐候性强，易清理； 室内地面选用实木复合地板或瓷砖，耐磨层厚度、硬度满足耐久性要求。 三、顶棚材料 潮湿区域（卫生间、浴室）顶棚采用铝扣板或防潮石膏板，防霉、防潮、易拆装维护； 公共区域顶棚选用高耐久性矿棉板或铝板，表面易清洁，检修口预留充足。 四、其他装饰材料 门窗框及踢脚线选用铝合金或不锈钢材质，耐腐蚀、耐碰撞； 卫生间隔断、台面选用抗倍特板或人造石，耐水、耐污、易清洁。 五、整体选材原则 所有装饰装修材料均选用符合国家标准的优质产品，关键部位材料提供耐久性检测报告； 设计阶段充分考虑后期维护便利性，避免使用难清洁、易损坏、更换复杂的材料； 通过合理选材，减少运营期维修更换频次，降低全生命周期维护成本。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；

2）材料性能检测报告、采购文件；

3）材料性能检测报告。

实际提交材料：