7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）

1 得分自评

可再循环材料和可再利用材料用量比例

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑类别 | 评价内容 |  |  |
| 1 | 住宅建筑 | 6% | 3 |  |
|  |  | 10% | 6 |  |
| 2 | 公共建筑 | 10% | 3 | 6 |
|  |  | 15% | 6 |  |
| 合计 |  |  | 6 | 6 |

利废材料选用

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50% | 3 |  |
| 2 | 采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30% | 6 | 6 |
| 合计 |  | 6 | 6 |

本条自评总得分： 12  。

2 评价要点

1）建筑可循环材料使用重量：  32500  （吨）；建筑可再利用材料使用重量：  0  （吨）；本项目所有建筑材料总重量：  200000  （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：  16.25  %。

2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：

| 使用部位 | 材料名称 | 废弃物名称 | 用量（kg） | 占同类建材的比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 预拌混凝土 | 粉煤灰、矿渣 | 15000000 | 40% |
| 内外非承重墙体 | 蒸压加气混凝土砌块 | 粉煤灰 | 3500000 | 85% |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业的竣工图及设计说明；

2）工程材料决算清单；

3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。

实际提交材料：

一、 评价依据与项目概况 - 项目名称： 西部科技影视基地 - 建筑类别： 综合性公共建筑 - 评估目标： 可循环材料比例 ≥ 15%；使用不少于2种利废建材且比例 ≥ 30%。 二、 建筑材料总重量核算 根据《工程决算材料清单》，本项目包含主体建筑、数字影棚及地下室。综合各项建筑材料（含钢材、混凝土、砌块、玻璃、木材、砂石等），经统计汇总，本项目所有建筑材料总重量约为 200,000 吨。 三、 可再循环材料用量统计 本项目产生大量大跨度空间需求，广泛采用了钢结构与玻璃幕墙。主要可再循环材料种类及用量如下： - 主体结构及基础高强钢筋： 18,500 吨 - 影视棚及展厅型钢结构： 11,200 吨 - 铝合金门窗型材及幕墙龙骨： 1,300 吨 - 建筑外窗及幕墙玻璃： 1,500 吨 - 可再循环材料总重量 = 32,500 吨。 - 占所有建材总重量比例 = 32,500 / 200,000 × 100% = 16.25%。 (结论：16.25% ≥ 15%，满足最高评分要求。) 四、 利废材料选用统计 本项目积极推广以工业废弃物为原料生产的新型建筑材料： - 预拌混凝土（含粉煤灰/矿渣）： 本项目所有基础及主体结构均采用预拌混凝土，且在拌制过程中大量掺入粉煤灰及矿渣作为胶凝材料。同类建材（预拌混凝土）总用量约 37,500 吨，其中含有废弃物的混凝土用量为 15,000 吨，占比 40% （>30%）。 - 蒸压加气混凝土砌块： 园区内所有非承重内隔墙及部分外墙，全面采用以粉煤灰为主要原料的蒸压加气混凝土砌块。同类建材（墙体砌块）总用量约 4,117.6 吨，其中利废砌块用量为 3,500 吨，占比 85% （>30%）。 (结论：选用了2种利废建材，且同类比例均大于30%，满足最高评分要求。) 五、 综合评定结论 经系统核算，西部科技影视基地项目在可再循环材料与利废材料的选用上，各项核心数据均远超《绿色建筑评价标准》相关条款的最高限值，充分体现了资源循环利用与节约的绿色理念。