绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 栖语・宿更生--高校公寓绿色更新设计
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高5%或负荷降低8%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	住宅建筑隔声性能
	达到高要求标准限值
	卧室分户墙和卧室分户楼板两侧房间之间的空气声隔声性能（计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和DnT,w+Ctr)≥50dB，卧室分户楼板的撞击声隔声性能（计权标准化撞击声压级L'nT,w）≤55dB
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	45%
	20%
	是

	碳减排
	21%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	85.0
	66.0
	119.0
	86.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=95.6
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	项目区位图 :
    3建筑设计/图纸文件/区位分析.png



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	结构体系以保留既有、荷载可控、长效连接为核心。保留240mm粘土砖墙，仅做基层清理、裂缝修复与界面加固，减少拆改碳排放。新增幕墙、BIPV、相变吊顶、垂直绿化均经荷载验算，采用轻钢龙骨等轻质材料。连接件为热镀锌不锈钢，适配沿海高湿环境，以化学锚栓+膨胀螺栓双固定，满足25年防腐、抗震、抗台风要求。

复合表皮采用保温、通风、遮阳、发电一体化构造。外保温为80mm A级防火岩棉板，憎水率≥98%，满粘加机械锚栓固定。幕墙采用铝镁锰合金氟碳面板，开放式无胶构造搭配100mm竖向通风间层，形成“微型冷巷”散热排湿，抗台风耐久。保温外侧设防雨透气膜，单向透气阻水，适配高湿气候。

门窗与遮阳系统节能安全、智能长效。外窗更换为断桥铝合金中空玻璃，高气密、水密、抗风压性能。西向设高强度铝合金穿孔百叶，IP54防护，智能调节兼顾遮阳与采光。窗间墙采用钢化夹胶BIPV光伏玻璃，背部通风降温，安全不坠落，兼具产能与节能效益。

全生命周期保障方面，围护体系全程使用A级不燃材料，节点双道防水加空腔排水防渗漏。模块化设计便于独立更换，降低运维成本。针对厦门强台风、高湿、强日照气候强化构造防护，实现一次改造、长期安全低碳受益。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	


undefined

undefined

undefined

4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。 

	地面：采用防滑地砖面层，下设防水层及找平层，地砖缝隙做抗菌处理。地面设置同层排水系统，实现灰污分流，洗漱、淋浴灰水经独立立管收集至MBR处理单元回用。

墙面：防水砂浆找平后铺贴釉面瓷砖，高度至吊顶以上；阴角做圆弧处理，便于清洁。墙面保留通风百叶口，配合夜间通风系统提升干燥效率。

顶棚：轻钢龙骨集成吊顶，采用防潮石膏板或铝扣板，表面涂覆防霉涂料。吊顶内整合排风管道与智能照明、传感器，并与整体通风竖井连通，辅助湿热排出。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）相关竣工图和防水、防潮措施说明； 

2 ）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。 

  

实际提交材料： 

	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	宽度与净高：所有走廊及疏散通道净宽满足现行消防规范要求（主走廊≥1.8m，支走廊≥1.2m），净高不低于2.2m，无障碍通行。

地面与标识：地面采用防滑、平整材料，无高差；疏散门开启方向与疏散方向一致，门扇不占用通道宽度。设置连续、自发光疏散指示标识及应急照明。

空间整合：通风竖井、管道井及智能控制箱均嵌入墙内或设于吊顶之中，避免突出占用走道空间。夜间通风系统的风道与静音风机布置于吊顶内，不降低净高。

智能管理：走廊照明采用动静感应控制，确保紧急状况下自动常亮；疏散通道上不设置任何临时障碍物，运维中定期清理，确保全程畅通。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/(改造后)凤凰苑2号楼各层平面图.dwg
    3建筑设计/图纸文件/(改造后）总平面图.dwg



undefined

undefined

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	10


2 评价要点
如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


本项目以厦门地区7度抗震设防、设计基本地震加速度0.15g为基本依据，按照《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023）进行抗震鉴定后，采用基于性能的抗震设计（PBSD） 理念，设置“小震不坏、中震可修、大震不倒”的多级性能目标，通过静力弹塑性分析（Pushover）评估结构在不同水准地震作用下的变形能力与耗能能力，确保性能点满足预设目标。

为合理提升抗震性能，采取以下措施：（1）结构体系完善：在外墙增设圈梁、构造柱，形成闭合约束框架，提高整体性；（2）构件增强：对关键承重墙体采用钢筋网水泥砂浆面层或混凝土板墙加固，提升抗剪承载力；（3）连接加固：对预制楼板与墙体连接处增设拉结筋，增强协同工作能力。上述加固措施与绿色改造施工穿插协同，确保结构安全与节能目标兼顾。

3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
 
实际提交材料：
	


 
undefined

4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	5 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	5 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 100%

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	  100%​


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 本项目配置以下安全防护产品及配件，满足绿色建筑三星级使用安全要求：

安全玻璃：所有外窗、幕墙及室内玻璃隔断均采用钢化安全玻璃或夹层玻璃，单片厚度符合抗冲击计算，破碎后呈钝角颗粒或粘附胶片，避免锐片飞溅伤人。

防夹装置：门窗启闭边缘安装防夹密封条（三元乙丙橡胶）、分段式合页或限位器，手指无法进入夹缝区，启闭力控制在≤50N，防止意外夹伤。

防滑地面：卫生间、浴室及走廊采用摩擦系数≥0.6的防滑地砖，遇水湿态下仍保持高防滑等级。

防护栏杆：屋面、楼梯及阳台临空处设置高度≥1.2m、竖向杆件净距≤0.11m的不锈钢或铝合金栏杆，强度满足水平荷载≥1.5kN/m。

防火封堵：穿越墙体、楼板的管道缝隙采用防火泥或防火包封堵，耐火极限不低于所在部位的防火要求。

​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	


 
undefined

4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	8 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是​

	自行车道路是否有照明
	 是​


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 本项目在场地更新中同步完善人车分流与慢行交通系统：

人车分流措施：在公寓周边设置独立的人行出入口与车行出入口，机动车道沿建筑外围布置，禁止驶入步行核心区。利用绿化隔离带、路缘石及地面色彩区分人行与车行区域，主要人流路径设置减速带与警示标识，保障学生通行安全。

步行系统：改造公寓至食堂、教学楼的主要步行通道，路面采用透水铺装，宽度≥2.5m，连续无障碍，沿途设置休憩座椅与遮阴乔木，提升舒适性。

自行车交通系统：在公寓出入口附近设置集中式自行车棚（带充电桩），停车位≥0.5车位/间；场地内部划设独立自行车道，与机动车道物理隔离，并与校园慢行网络顺畅衔接。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


undefined

undefined

undefined

undefined

