[image: image4.jpg]




	住区热环境设计报告书
（规定性设计）

	

	设计编号：

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	沈阳

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月30日


	采用软件
	: 住区热环境TERA2025
	[image: image4.jpg]

	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18435693243
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 住区概况


4

2 设计依据

4

3 计算规定

4

3.1 规定性设计

5

4 计算参数

5

4.1 典型气象日气象参数

6

4.2 渗透面夏季逐时蒸发量

6

5 住区指标概览

7

6 规定性设计指标

7

6.1 底层通风架空率

7

6.2 绿化遮阳体叶面积指数

7

6.3 渗透蒸发指标

8

6.4 屋面绿化率

8

7 结论




1 住区概况
	工程名称
	

	工程地点
	沈阳

	地理位置
	北纬：41.80°
	东经：123.42°

	建筑气候区
	ID

	主导风向
	南


[image: image2.png]



图1.1 场地鸟瞰图
[image: image3.png]



图1.2 场地平面图
2 设计依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013
3. 《住宅项目规范》GB 55038–2025
3 计算规定
《城市居住区热环境设计标准》的指标体系包括规定性设计和评价性设计，当不满足规定性指标时可进行性能设计指标评价。
3.1 规定性设计
（1）4.1.4：在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ建筑气候区，当夏季主导风向上的建筑物迎风面宽度超过80m时，该建筑底层的通风架空率不应小于10％。
（2）4.2.3：绿化遮阳体的叶面积指数不应小于3.0。
（3）4.3.1：居住区户外活动场地和人行道路地面应有雨水渗透与蒸发能力，渗透与蒸发指标不应低于表4.3.1的规定。
表4．3．1 居住区地面渗透蒸发指标
	地面
	I、II、VI、VII气候区
	III、IV、V气候区

	
	渗透面积比率β（%）
	地面透水系数k（mm/s）
	蒸发量m（kg/㎡·d）
	渗透面积比率β（%）
	地面透水系数k（mm/s）
	蒸发量m（kg/㎡·d）

	广场
	40
	3
	1.6
	50
	3
	1.3

	游憩场
	50
	
	
	60
	
	

	停车场
	60
	
	
	70
	
	

	人行道
	50
	
	
	60
	
	


（4）居住区内建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50％。
当以上4条有任意一条不能满足时候，需要进行评价性设计。
4 计算参数
4.1 典型气象日气象参数
	时刻
	干球温度
(℃)
	相对湿度(%)
	水平总辐射照度
(W/㎡)
	水平散射辐射照度
(W/㎡)
	风速(m/s)
	主导风向

	0
	20.7
	94
	0.00
	0.00
	1.5
	南

	1
	20.6
	94
	0.00
	0.00
	1.0
	

	2
	20.6
	93
	0.00
	0.00
	1.3
	

	3
	20.8
	91
	0.00
	0.00
	1.7
	

	4
	21.0
	89
	11.11
	11.11
	2.0
	

	5
	21.4
	87
	91.67
	91.67
	2.3
	

	6
	21.8
	85
	188.89
	188.89
	2.7
	

	7
	22.4
	82
	294.44
	266.67
	3.0
	

	8
	23.1
	79
	402.78
	341.67
	2.7
	

	9
	23.8
	77
	494.44
	394.44
	2.3
	

	10
	24.5
	74
	563.89
	436.11
	2.0
	

	11
	25.2
	72
	597.22
	455.56
	1.7
	

	12
	25.8
	71
	588.89
	450.00
	1.3
	

	13
	26.2
	70
	544.44
	422.22
	1.0
	

	14
	26.4
	70
	466.67
	375.00
	1.0
	

	15
	26.4
	71
	366.67
	308.33
	1.0
	

	16
	26.3
	72
	258.33
	230.56
	1.0
	

	17
	25.9
	74
	255.56
	150.00
	1.0
	

	18
	25.3
	76
	61.11
	61.11
	1.0
	

	19
	24.6
	79
	0.00
	0.00
	1.0
	

	20
	23.7
	82
	0.00
	0.00
	1.2
	

	21
	22.7
	85
	0.00
	0.00
	1.3
	

	22
	21.8
	88
	0.00
	0.00
	1.5
	

	23
	20.9
	90
	0.00
	0.00
	1.7
	

	日平均
	23.4
	81
	216.09
	174.31
	1.6
	


4.2 渗透面夏季逐时蒸发量
	时刻
	水面(kg/(㎡.h))
	绿地(kg/(㎡.h))
	渗透型硬地
(kg/(㎡.h))
	绿化屋面
(kg/(㎡.h))

	0
	0.14
	0.28
	0.10
	0.22

	1
	0.12
	0.20
	0.10
	0.16

	2
	0.12
	0.19
	0.07
	0.16

	3
	0.10
	0.18
	0.08
	0.15

	4
	0.11
	0.21
	0.07
	0.17

	5
	0.16
	0.26
	0.10
	0.20

	6
	0.28
	0.35
	0.12
	0.28

	7
	0.45
	0.44
	0.14
	0.35

	8
	0.65
	0.56
	0.14
	0.45

	9
	0.86
	0.65
	0.14
	0.52

	10
	1.02
	0.69
	0.14
	0.55

	11
	1.15
	0.65
	0.12
	0.52

	12
	1.18
	0.59
	0.09
	0.47

	13
	1.15
	0.52
	0.07
	0.42

	14
	1.05
	0.40
	0.07
	0.32

	15
	0.93
	0.35
	0.04
	0.28

	16
	0.75
	0.25
	0.03
	0.20

	17
	0.60
	0.21
	0.03
	0.17

	18
	0.51
	0.17
	0.02
	0.14

	19
	0.33
	0.14
	0.01
	0.11

	20
	0.29
	0.12
	0.00
	0.09

	21
	0.22
	0.11
	0.01
	0.09

	22
	0.18
	0.08
	0.01
	0.06

	23
	0.15
	0.10
	0.00
	0.08

	日累计(kg/(㎡.d))
	12.50
	7.70
	1.70
	6.16


5 住区指标概览
	指标
	值

	地块面积(㎡)
	25310.33

	建筑密度
	0.00

	室外面积(㎡)
	25310.33

	广场面积(㎡)
	2369.09

	人行道面积(㎡)
	5582.03

	停车场面积(㎡)
	1636.73

	内部车道面积(㎡)
	6316.25

	草地面积(㎡)
	60141.09

	水面面积(㎡)
	0.00

	乔木面积(㎡)
	42673.72

	亭廊面积(㎡)
	0.00

	爬藤棚架面积(㎡)
	99.97

	屋顶绿化面积(㎡)
	0.00

	渗透性硬地面积(㎡)
	9587.85

	绿化遮阳覆盖率(%)
	169.00

	构筑物遮阳覆盖率(%)
	0.00


6 规定性设计指标
6.1 底层通风架空率
	建筑名称
	底层架空面积(㎡)
	基底面积(㎡)
	迎风面宽度(m)
	底层通风架空率(%)

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.1.4条

	标准要求
	III、IV、V气候区，夏季主导风向迎风面积宽度超过80m时，底层通风架空率不应小于10%

	结论
	满足


6.2 绿化遮阳体叶面积指数
	遮阳体类型
	叶面积指数
	面积(㎡)

	乔木
	LAI >= 3
	42653

	
	LAI < 3
	20

	爬藤棚架
	LAI >= 3
	100

	
	LAI < 3
	0

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.2.3条

	标准要求
	绿化遮阳体叶面积指数不应小于3.0

	结论
	满足


6.3 渗透蒸发指标
	地面
	面积(㎡)
	面积所占比例
	地面透水系数k(mm/s)
	蒸发量m
(kg/(㎡·d))

	广场
	2369
	0.247
	7.00
	1.69

	人行道
	5582
	0.582
	4.00
	1.69

	停车场
	1637
	0.171
	5.00
	1.69

	合计
	9588
	1.0
	4.91
	1.69


	地面
	渗透面积比率(%)
	限值(%)

	广场
	100
	40

	人行道
	100
	50

	停车场
	100
	60

	渗透与蒸发指标

	指标
	值
	限值

	地面透水系数k(mm/s)
	4.91
	3

	蒸发量m(kg/(㎡·d))
	1.69
	1.6

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.3.1条

	标准要求
	渗透面积比率、透水系数及蒸发量不应低于标准规定限值

	结论
	满足


6.4 屋面绿化率
	建筑名称
	屋面轮廓面积(㎡)
	屋顶绿化面积(㎡)
	可绿化屋面
面积(㎡)
	屋面绿化率(%)

	合计
	0.0
	0.0
	0.0
	0

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.4.2条

	标准要求
	建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50%

	结论
	满足


7 结论
	类别
	检查项
	结论
	备注

	规定性设计
	底层通风架空率
	满足
	不满足任意一条时，进行评价性设计

	
	绿化遮阳体叶面积指数
	满足
	

	
	渗透蒸发指标
	满足
	

	
	屋面绿化率
	满足
	

	结论
	满足


PAGE  
1

[image: image5.jpg]


[image: image6.png]yl SRIERTE N



