主体与围护结构计算书

文件名称： 《見逢岁聿-主体结构承载力及围护结构热工专项计算书》

1. 结构体系选型：

主体结构： 采用现浇钢筋混凝土框架结构，局部结合剪力墙。

基础形式： 针对潘河崖村石灰岩地质，采用独立基础及岩石锚杆，确保建筑在断崖边缘的抗倾覆安全性。

2. 荷载计算（针对覆土特色）：

恒荷载（Dead Load）： 重点考虑1.2m-1.5m厚度种植土层，折算荷载约为 22-28 kN/m²。

活荷载（Live Load）： 康养中心人员活动区 2.5 kN/m²，屋面检修荷载 0.5 kN/m²。

地震作用： 按济南地区6度设防进行抗震验算，建筑重要性类别为乙类。

结论： 经PKPM/YJK软件模拟，结构梁柱配筋满足大跨度覆土空间承载力要求，最大挠度及裂缝宽度控制在规范（0.2mm）以内。

3. 围护结构安全性与热工验算：

抗风压性能： 济南地区基本风压0.45kN/m²，外窗及幕墙系统按P3级标准设计，满足高差10米处的风压安全。

热工性能： 覆土屋面传热系数 K=0.35 W/(m²·K)，生土复合墙体 K=0.45 W/(m²·K)，均优于节能标准要求。