潘河崖村“见逢岁聿”项目构筑物、设备及附属设施检测报告

报告编号：PHY-JC-2026-002

检测周期：2026年1月1日—2026年3月31日

检测对象：潘河崖村“见逢岁聿”项目范围内所有构筑物、户外设备及附属设施（含导视标识、照明设备、停车设施、公共休憩设施、防护设施、环境卫生设施等）

检测目的：全面排查构筑物、设备及附属设施的安全隐患、运行状态及完好程度，对照文旅行业相关标准，量化检测结果，提出整改及维护建议，保障设施正常运行、游客人身安全，提升项目运营品质，契合乡村旅游区设施规范要求。

检测单位：潘河崖村“见逢岁聿”项目运营部

检测人员：张江浩（巡检人）、宫海东（管理负责人）

报告编制人：张江浩

报告审核人：宫海东

编制日期：2026年4月1日

一、检测依据

《乡村旅游服务质量等级划分与评定》国家标准

济南市文旅行业安全生产运营管理规范

T/CMES 37003-2022《景区玻璃类观景设施安全规范》等景区设施安全相关团体标准

潘河崖村“见逢岁聿”项目外部设施维修与管理记录（2026年1-3月）

项目设施安装验收标准及日常运营SOP

乡村旅游区场地设施、安全卫生相关规范要求

二、检测概况

本次检测覆盖项目所有户外构筑物、设备及附属设施，结合日常巡检记录、专项排查及现场实测，采用“日常巡检+季度专项检测”相结合的方式，对设施的完好性、安全性、运行稳定性进行全面核验。检测期间，累计巡检设施360余次，重点排查游客密集区、陡坡临水等关键区域设施210余次，共发现各类异常设施10处，均已完成维修整改及验收工作，整体检测覆盖率100%，整改完成率100%，验收合格率100%。

本次检测重点关注设施的结构稳定性、运行可靠性及安全防护性能，兼顾设施与项目自然生态环境、景观的协调性，确保设施运营符合乡村文旅项目安全规范及服务标准。

三、分类检测详情

（一）构筑物检测（含基础支撑、防护构筑物等）

本次检测的构筑物主要包括：临水防护栏、陡坡防护设施、标识牌基础、休憩座椅基础等，重点检测结构稳定性、防腐防锈情况及安全防护性能，具体如下：

| 构筑物名称 | 安装位置 | 检测内容 | 检测结果 | 异常情况 | 整改措施 | 整改验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临水防护栏 | 河边步道 | 结构稳定性、钢管锈蚀情况、接口牢固度、防护高度 | 基本合格（存在局部隐患） | 部分防护栏钢管生锈，一处接口松动，存在安全隐患，不符合防护设施安全规范 | 对锈蚀部位进行除锈处理，加固松动接口，刷防锈漆，确保防护高度达标 | 合格 |
| 陡坡防护设施 | 后山步道陡坡处 | 防护完整性、防滑性能、结构牢固度 | 不合格（初期） | 无专项警示标识，无防滑防护措施，易造成游客滑倒，存在安全隐患 | 增设“陡坡小心地滑”警示标识，铺设防滑垫，加固周边防护结构 | 合格 |
| 标识牌基础 | 进村主干道入口、后山步道等 | 基础牢固度、沉降情况、固定稳定性 | 基本合格（存在局部隐患） | 村口指引牌基础螺丝松动，标识牌倾斜，无明显沉降 | 重新固定基础螺丝，调整标识牌垂直度，加固基础连接部位 | 合格 |
| 休憩座椅基础 | 民俗馆门前广场 | 基础牢固度、与地面连接稳定性 | 基本合格（存在局部隐患） | 座椅木板与基础连接松动，部分固定螺丝缺失 | 补充缺失螺丝，加固木板与基础的连接，确保座椅稳固 | 合格 |

检测小结：各类构筑物整体结构基本稳定，符合乡村文旅项目构筑物安全要求，主要问题集中在局部锈蚀、接口松动及防护缺失，整改后均达到检测标准，能够保障游客使用安全；所有构筑物均与项目古村景观、自然生态环境协调，符合乡村旅游区设施布局规范。

（二）设备检测（含照明设备、机电设备等）

本次检测的设备主要包括：照明设备（路灯、射灯）、机电设备（停车场道闸、公共卫生间通风扇），重点检测设备运行状态、零部件完好性、安全性能及维护情况，具体如下：

| 设备名称 | 安装位置 | 检测内容 | 检测结果 | 异常情况 | 整改措施 | 整改验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古村支路路灯 | 古村落西支路 | 点亮效果、线路完好性、灯泡损耗情况、防水性能 | 基本合格（存在局部故障） | 灯泡损坏，无法正常点亮，线路接触不良，夜间照明效果不佳 | 更换LED灯泡，检修线路，重新接线固定，检查防水措施 | 合格 |
| 夜游区域射灯 | 古村夜游步道 | 点亮效果、线路老化情况、防水性能、固定稳定性 | 基本合格（存在局部故障） | 3盏射灯无法点亮，线路老化，接口防水性能不足 | 更换老化线路及射灯，加固线路接口，做好防水处理，储备备用灯泡 | 合格 |
| 停车场道闸 | 主停车场入口 | 运行流畅度、感应灵敏度、机械部件完好性、控制系统稳定性 | 基本合格（存在局部故障） | 道闸升降卡顿，感应不灵敏，偶尔无法正常抬杆，机械部件润滑不足 | 检修感应装置，润滑道闸机械部件，调试控制系统，加强日常巡检 | 合格 |
| 公共卫生间通风扇 | 主游客区公共卫生间 | 运行状态、排风效果、零部件完好性、清洁度 | 基本合格（存在局部故障） | 通风扇运转异响，排风效果差，扇叶积尘严重，轴承损坏 | 拆卸检修，更换损坏轴承，清理扇叶灰尘，调试运行状态 | 合格 |

检测小结：各类设备整体运行基本稳定，能够满足项目运营需求，主要问题集中在零部件损耗、线路老化及清洁不到位，整改后设备运行流畅，安全性能达标；所有设备均按规范完成日常巡检及维护，符合文旅项目机电设备运营管理要求，未发现重大安全隐患。

（三）附属设施检测（含导视、停车、休憩、环境卫生等设施）

本次检测的附属设施主要包括：导视标识、停车设施、公共休憩设施、环境卫生设施，重点检测设施完好性、使用便利性、清洁度及与项目运营的适配性，具体如下：

| 附属设施名称 | 安装位置 | 检测内容 | 检测结果 | 异常情况 | 整改措施 | 整改验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村口指引牌 | 进村主干道入口 | 标识清晰度、结构完整性、安装规范性 | 基本合格（存在局部问题） | 标识牌倾斜，字迹模糊，影响游客识别，不符合导视标识规范要求 | 重新固定标识牌，打磨表面并补漆，清晰字迹，确保标识规范醒目 | 合格 |
| 停车场车位线 | 主停车场 | 线条清晰度、划分规范性、完整性 | 基本合格（存在局部问题） | 部分车位线磨损严重，无法清晰识别，易造成停车混乱，不符合停车设施规范 | 重新喷涂车位线，增补禁停标识，划分人行通道，规范停车秩序 | 合格 |
| 户外休憩座椅 | 民俗馆门前广场 | 结构完好性、表面清洁度、使用安全性 | 基本合格（存在局部问题） | 座椅木板松动，表面有破损毛刺，存在划伤游客的隐患，清洁不到位 | 补充缺失螺丝，加固木板，打磨毛刺，刷防腐漆，清洁座椅表面 | 合格 |
| 垃圾分类投放桶 | 农产市集旁 | 结构完好性、清洁度、分类标识规范性 | 基本合格（存在局部问题） | 2个分类桶盖损坏，无法闭合，桶身有污渍，分类标识不清晰 | 更换损坏桶盖，清洗消毒桶身，重新张贴分类标识，加强日常清理 | 合格 |

检测小结：各类附属设施整体完好，能够满足游客使用及项目运营需求，主要问题集中在设施磨损、清洁不到位及标识不清晰，整改后设施完好性、使用便利性显著提升；附属设施布局合理，与项目文化氛围、自然景观协调，符合乡村旅游区配套设施服务标准，能够为游客提供良好的体验。

四、检测结果汇总

（一）整体检测结论

本次检测范围内的构筑物、设备及附属设施，整体运行状态良好，结构基本稳定，符合《乡村旅游服务质量等级划分与评定》《景区玻璃类观景设施安全规范》等相关标准及项目运营要求，无重大安全隐患。共发现异常设施10处，均为局部小故障或隐患，已全部完成维修整改，验收合格率100%。

设施整体符合乡村旅游区场地设施、安全卫生、服务功能等方面的规范要求，能够保障项目正常运营及游客人身安全，适配项目“乡村文旅+民俗体验”的定位，为游客提供安全、便捷、舒适的游览环境。

（二）分类检测评级

| 设施类别 | 检测评级 | 核心评价 |
| --- | --- | --- |
| 构筑物 | 合格（B级） | 结构稳定，局部存在锈蚀、接口松动，整改后达标，安全防护性能符合要求 |
| 设备 | 合格（B级） | 运行基本稳定，局部零部件损耗、线路老化，整改后运行流畅，无安全隐患 |
| 附属设施 | 合格（B级） | 整体完好，局部磨损、清洁不到位，整改后适配游客使用及项目运营需求 |
| 整体综合评级 | 合格（B级） | 设施整体达标，无重大隐患，细节问题已整改，可正常投入运营，需加强日常维护 |

五、存在的主要问题

构筑物：局部防护设施存在锈蚀、接口松动，陡坡区域初期缺乏专项防滑及警示防护，不符合景区防护设施安全规范；标识牌、休憩座椅基础偶尔出现松动，影响结构稳定性。

设备：照明设备存在灯泡损耗、线路老化问题，影响使用效果；机电设备（道闸、通风扇）存在零部件磨损、运行卡顿情况，日常维护频次需进一步提升。

附属设施：导视标识、车位线存在磨损、字迹模糊问题，影响识别效果；环境卫生设施（分类桶）清洁不到位、部件损坏，休憩座椅存在安全隐患，不符合乡村旅游区配套设施清洁及安全要求。

日常维护：部分设施的日常巡检、维护记录不够细致，针对性维护措施不足，未形成全寿命周期维护体系，难以提前预防设施故障。

六、整改建议与维护措施

（一）构筑物维护措施

定期对防护栏、标识牌基础、休憩座椅基础进行巡检，每周检查一次结构牢固度、接口连接情况，每月对金属构件进行除锈、刷漆处理，每半年进行一次全面结构排查，契合景区设施全寿命周期安全技术要求。

重点加强陡坡、临水区域构筑物的防护，增设安全警示标识，定期检查防滑设施，确保防护到位，避免安全隐患，符合乡村旅游区安全预警机制相关要求。

建立构筑物维护台账，详细记录巡检情况、维修内容及维护时间，实现全程可追溯。

（二）设备维护措施

照明设备：每日夜间巡检点亮效果，每月检查线路及灯泡损耗情况，储备充足的备用灯泡，及时更换老化线路，做好防水处理，确保夜间照明效果达标。

机电设备：每日巡检道闸、通风扇等设备的运行状态，每月进行一次全面检修、润滑及调试，及时更换损坏零部件，避免设备故障影响运营。

建立设备运行台账，记录设备运行情况、维修内容、维护时间及责任人，定期开展设备性能检测，提升设备运行稳定性和使用寿命。

（三）附属设施维护措施

导视标识：每周检查标识清晰度、结构完整性，及时补漆、修复模糊字迹，确保标识规范醒目，符合乡村旅游区导览标识分布合理的要求；每季度全面排查标识布局，优化标识点位。

停车设施：每周巡检车位线清晰度，雨季过后及时补喷，安排专人引导停车秩序，避免车位线磨损过快，符合乡村旅游区停车场规范要求。

公共休憩设施：每日巡检座椅稳固性、清洁度，及时打磨毛刺、加固松动部件，每季度刷一次防腐漆，确保游客使用安全、舒适，契合乡村旅游区服务功能要求。

环境卫生设施：每日清理分类投放桶，检查桶盖完整性，每周进行一次全面消毒，及时更换损坏部件，清晰张贴分类标识，符合乡村旅游区卫生规范要求。

（四）日常管理优化

完善巡检制度，明确巡检频次、巡检内容及责任人，重点区域（游客密集区、陡坡临水区域）每日巡检2次，其他区域每日巡检1次，确保及时发现设施异常。

加强检测人员、维修人员的专业培训，提升设施检测、维修及维护能力，确保维护工作规范、高效，契合景区设施安全运营管理要求。

建立设施异常应急处理机制，针对设施故障、安全隐患，明确应急处置流程及责任人，确保及时整改，避免影响游客体验及人身安全，完善项目突发事件处理应急机制。

每季度开展一次全面检测工作，对照文旅行业相关标准及项目规范，全面排查设施隐患，形成检测报告及整改方案，持续提升设施运营品质。

七、附则

1. 本报告仅针对2026年1月1日—2026年3月31日期间检测的构筑物、设备及附属设施有效，检测结果基于现场实测及日常巡检记录。

2. 本报告建议的整改及维护措施，由项目运营部负责落实，定期反馈维护情况，确保设施长期稳定运行。

3. 本报告需经检测人员、审核人员签字确认后生效，存档备查，作为项目设施运营管理、安全检查的重要依据。

检测人员签字：__________ 日期：2026年4月1日

审核人员签字：__________ 日期：2026年4月1日

运营负责人签字：__________ 日期：2026年4月1日