门窗水密、抗风压性能检测报告

文件名称： 《見逢岁聿-外门窗三性能物理实验室检测结果汇总》

1. 检测依据： GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》。

2. 检测数据摘录：

抗风压检测： 当压力加至 3.0kPa 时，主要受力构件相对挠度为 1/420（小于允许值 1/300），结论：合格。

水密性能检测： 在 400Pa 压力差下持续淋水 15min，外门窗内侧无渗漏、无水滴。结论：合格。

现场淋水试验： 施工安装完毕后，进行 24 小时现场淋水抽检，记录显示 20 处抽检点均无渗漏现象。