建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

成都市金牛区第十五幼儿园幸福桥分园改造设计

设计编号：2025-12-3

| 工程地点 | ： | 四川-成都 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月14日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13388360869 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构做法简要说明	6

4.3 体形系数	7

4.4 窗墙比	7

4.5 天窗	8

4.6 屋顶	9

4.7 外墙	10

4.8 挑空楼板	14

4.9 外窗	15

4.10 建筑遮阳措施	20

4.11 非中空窗面积比	20

4.12 可开启窗扇	20

4.13 规定性指标检查结论	21

建筑概况

| 工程名称 | 成都市金牛区第十五幼儿园幸福桥分园改造设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上3715㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 15.6m |
| 计算建筑体积 | 14489.59 |
| 计算建筑外表面积 | 4905.83 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.46 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.44 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 发泡水泥 | 0.070 | 10.000 | 225.0 | 1000.0 | 0.0000 | DB51-5027-2019 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 1.020 | 250.0 | 1200.0 | 0.0230 | DB34-T753-2007 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 纤维板(ρ=1000) | 0.340 | 8.130 | 1000.0 | 2510.0 | 0.1200 | DB51-5027-2019 |
| 石棉水泥板 | 0.520 | 8.520 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0135 | DB51-5027-2019 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.366,D=10.158)：（由上到下）

发泡水泥 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 60mm＋纤维板(ρ=1000) 150mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=0.530,D=8.688)：（由上到下）

发泡水泥 40mm＋岩棉板(ρ=60-160) 50mm＋混合砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm

3. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.514,D=6.823)：（由外到内）

发泡水泥 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 60mm＋钢筋混凝土 140mm＋纤维板(ρ=1000) 60mm＋混合砂浆 20mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=0.552,D=8.728)：

发泡水泥 40mm＋岩棉板(ρ=60-160) 30mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋混合砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.370,D=5.828)：（由外到内）

发泡水泥 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

6. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.287,D=10.153)：（由上到下）

发泡水泥 40mm＋纤维板(ρ=1000) 100mm＋岩棉板(ρ=60-160) 120mm＋混合砂浆 20mm

7. 外窗构造：75系列铝合金聚氨酯复合窗(5单银Low-E+12Ar+5单银Low-E+12Ar+5) (K=1.100)：

传热系数1.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.390

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 4905.83 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 14489.59 |
| 体形系数 | 0.34 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.900 | 1071.84 | 1078.56 | 4180.18 |
| 2 | 3.900 | 1083.16 | 1087.67 | 4224.31 |
| 3 | 3.900 | 1086.68 | 1033.89 | 4238.05 |
| 4 | 3.900 | 473.60 | 1232.11 | 1847.04 |
| 屋顶 | － | － | 473.60 | － |
| 合计 | 15.60 | 3715.28 | 4905.83 | 14489.59 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 331.26 | 861.28 | 0.38 |
| 北向 | 立面2 | 163.04 | 879.16 | 0.19 |
| 东向 | 立面3 | 206.16 | 1027.88 | 0.20 |
| 西向 | 立面4 | 267.21 | 953.27 | 0.28 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C0915 | 0.90×1.50 | 1~3 | 3 | 1.35 | 4.05 | 331.26 |
|  |  | C1121 | 1.10×2.10 | 1~3 | 3 | 2.31 | 6.93 |  |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 1~3 | 6 | 3.78 | 22.68 |  |
|  |  | C1830 | 1.80×3.00 | 2~4 | 3 | 5.40 | 16.20 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1~4 | 4 | 3.15 | 12.60 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1,3 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  | C4930 | 4.90×3.00 | 1~4 | 16 | 14.70 | 235.20 |  |
|  |  | C5830 | 5.80×3.00 | 4 | 1 | 17.40 | 17.40 |  |
| 北向 | 立面2 | C0815 | 0.80×1.50 | 1~4 | 16 | 1.20 | 19.20 | 163.04 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 4 | 1.80 | 7.20 |  |
|  |  | C1230 | 1.20×3.00 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | C1230 | 1.20×3.00 | 2~3 | 2 | 3.60 | 7.20 |  |
|  |  | C1615 | 1.60×1.50 | 1~4 | 20 | 2.40 | 48.00 |  |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 1 | 2 | 10.80 | 21.60 |  |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 2~3 | 4 | 10.80 | 43.20 |  |
|  |  | HC1612 | 0.33×1.20 | 4 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |
|  |  | HC2830 | 1.40×3.00 | 1~3 | 3 | 4.21 | 12.64 |  |
| 东向 | 立面3 | C0615 | 0.60×3.00 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 206.16 |
|  |  | C0909 | 0.90×0.90 | 2~4 | 3 | 0.81 | 2.43 |  |
|  |  | C0912 | 0.90×1.20 | 1 | 1 | 1.08 | 1.08 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1~3 | 5 | 1.80 | 9.00 |  |
|  |  | C1224 | 1.20×2.40 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 |  |
|  |  | C2124 | 2.10×2.40 | 2~3 | 2 | 5.04 | 10.08 |  |
|  |  | C2130 | 2.10×3.00 | 1 | 2 | 6.30 | 12.60 |  |
|  |  | C2330 | 2.30×3.00 | 1~3 | 4 | 6.90 | 27.60 |  |
|  |  | C2830 | 2.80×3.00 | 1~3 | 3 | 8.40 | 25.20 |  |
|  |  | C3930 | 3.90×3.00 | 1~3 | 6 | 11.70 | 70.20 |  |
|  |  | C4930 | 4.90×3.00 | 2~3 | 2 | 14.70 | 29.40 |  |
|  |  | HC1612 | 1.23×1.20 | 4 | 1 | 1.47 | 1.47 |  |
|  |  | HC2830 | 1.38×3.00 | 1~3 | 3 | 4.14 | 12.42 |  |
| 西向 | 立面4 | C1121 | 1.10×2.10 | 1~3 | 3 | 2.31 | 6.93 | 267.21 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 2~3 | 2 | 1.80 | 3.60 |  |
|  |  | C1230 | 1.20×3.00 | 1~3 | 18 | 3.60 | 64.80 |  |
|  |  | C1615 | 1.60×1.50 | 1~3 | 3 | 2.40 | 7.20 |  |
|  |  | C2530 | 2.50×3.00 | 1~3 | 7 | 7.50 | 52.50 |  |
|  |  | C3624 | 3.60×2.40 | 2~3 | 2 | 8.64 | 17.28 |  |
|  |  | C4530 | 4.50×3.00 | 1~3 | 3 | 13.50 | 40.50 |  |
|  |  | C6230 | 6.20×3.00 | 1~4 | 4 | 18.60 | 74.40 |  |

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 发泡水泥 | 20 | 0.070 | 10.000 | 1.00 | 0.286 | 2.857 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 60 | 0.041 | 0.615 | 1.20 | 1.220 | 0.900 |
| 纤维板(ρ=1000) | 150 | 0.340 | 8.130 | 1.00 | 0.441 | 3.587 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 120 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.533 | 2.067 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 400 | － | － | － | 2.569 | 10.158 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.35 修正后:0.43 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 发泡水泥 | 40 | 0.070 | 10.000 | 1.00 | 0.571 | 5.714 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 50 | 0.041 | 0.615 | 1.20 | 1.016 | 0.750 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.726 | 8.688 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.40 修正后:0.46 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 1028.73 | 0.873 | 0.37 | 10.16 | 0.43 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 149.26 | 0.127 | 0.53 | 8.69 | 0.46 |
| 合计 | 1177.99 | 1.000 | 0.39 | 9.97 | 0.44 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 发泡水泥 | 20 | 0.070 | 10.000 | 1.00 | 0.286 | 2.857 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 60 | 0.041 | 0.615 | 1.20 | 1.220 | 0.900 |
| 钢筋混凝土 | 140 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.080 | 1.384 |
| 纤维板(ρ=1000) | 60 | 0.340 | 8.130 | 1.00 | 0.176 | 1.435 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.785 | 6.823 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.40 修正后:0.46 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.51 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 发泡水泥 | 40 | 0.070 | 10.000 | 1.00 | 0.571 | 5.714 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 30 | 0.041 | 0.615 | 1.20 | 0.610 | 0.450 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 1.020 | 1.00 | 0.333 | 0.340 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.652 | 8.728 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.45 修正后:0.48 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 发泡水泥 | 20 | 0.070 | 10.000 | 1.00 | 0.286 | 2.857 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.545 | 5.828 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.40 修正后:0.46 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.247 | 91.64 | 22.65 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.100 | 226.80 | 22.68 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.100 | 135.30 | 13.53 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.100 | 111.50 | 11.15 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 50.70 | 0.25 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.217 | 6.30 | 1.37 |
|  | 合计 |  |  |  | 71.64 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.247 | 62.87 | 15.54 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.100 | 276.60 | 27.66 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.100 | 106.65 | 10.66 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.100 | 79.35 | 7.93 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 42.90 | 0.21 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.217 | 30.98 | 6.73 |
|  | 合计 |  |  |  | 68.74 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.247 | 74.91 | 18.52 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.100 | 223.20 | 22.32 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.100 | 87.47 | 8.75 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.100 | 75.97 | 7.60 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 46.80 | 0.23 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.217 | 23.36 | 5.07 |
|  | 合计 |  |  |  | 62.49 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.247 | 74.93 | 18.52 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.100 | 289.20 | 28.92 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.100 | 110.40 | 11.04 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.100 | 91.80 | 9.18 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 70.20 | 0.35 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.217 | 13.08 | 2.84 |
|  | 合计 |  |  |  | 70.86 |
| 总计 |  |  |  |  | 273.72 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 | 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 447.79 | 0.880 | 0.51 | 6.82 | 0.46 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 61.14 | 0.120 | 0.55 | 8.73 | 0.48 |
| 合计 |  | 508.93 | 1.000 | 0.52 | 7.05 | 0.46 |
| 考虑线性热桥后K | 0.52 + 71.64/508.93 = 0.66 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 591.30 | 0.902 | 0.51 | 6.82 | 0.46 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 64.56 | 0.098 | 0.55 | 8.73 | 0.48 |
| 合计 |  | 655.85 | 1.000 | 0.52 | 7.01 | 0.46 |
| 考虑线性热桥后K | 0.52 + 68.74/655.85 = 0.62 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 702.89 | 0.906 | 0.51 | 6.82 | 0.46 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 73.05 | 0.094 | 0.55 | 8.73 | 0.48 |
| 合计 |  | 775.94 | 1.000 | 0.52 | 7.00 | 0.46 |
| 考虑线性热桥后K | 0.52 + 62.49/775.94 = 0.60 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 582.22 | 0.899 | 0.51 | 6.82 | 0.46 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 65.68 | 0.101 | 0.55 | 8.73 | 0.48 |
| 合计 |  | 647.90 | 1.000 | 0.52 | 7.02 | 0.46 |
| 考虑线性热桥后K | 0.52 + 70.86/647.90 = 0.63 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 2324.19 | 0.898 | 0.51 | 6.82 | 0.46 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 264.43 | 0.102 | 0.55 | 8.73 | 0.48 |
| 合计 |  | 2588.62 | 1.000 | 0.52 | 7.02 | 0.46 |
| 考虑线性热桥后K | 0.52 + 273.72/2588.62 = 0.63 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 发泡水泥 | 40 | 0.070 | 10.000 | 1.00 | 0.571 | 5.714 |
| 纤维板(ρ=1000) | 100 | 0.340 | 8.130 | 1.00 | 0.294 | 2.391 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 120 | 0.041 | 0.615 | 1.20 | 2.439 | 1.800 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 3.328 | 10.153 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75系列铝合金聚氨酯复合窗(5单银Low-E+12Ar+5单银Low-E+12Ar+5) | 18 | 1.10 | 0.39 | 0.700 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0615，C0909，C0912，C1215，C1224，C2124，C2130，C2330，C2830，C3930，C4930，HC1612，HC2830，C1121，C1230，C1615，C2530，C3624，C4530，C6230，C0915，C1821，C1830，C2115，C3615，C5830，C0815，C3630 |  |  |  |
|  | 来源：《北京市工程建设标准设计文件》23BJ3-5(原华北标88J) |  |  |  |  |

外遮阳类型

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

自定义外遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 | 平均外遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自定义外遮阳0 | 0.800 | 0.900 | 0.850 |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1~3 | 3 | 1.35 | 4.05 | 18 | 1.100 |
| 2 | C1121 | 1~3 | 3 | 2.31 | 6.93 | 18 | 1.100 |
| 3 | C1821 | 1~3 | 6 | 3.78 | 22.68 | 18 | 1.100 |
| 4 | C1830 | 2~4 | 3 | 5.40 | 16.20 | 18 | 1.100 |
| 5 | C2115 | 1~4 | 4 | 3.15 | 12.60 | 18 | 1.100 |
| 6 | C3615 | 1,3 | 2 | 5.40 | 10.80 | 18 | 1.100 |
| 7 | C3615 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 1.100 |
| 8 | C4930 | 1~4 | 16 | 14.70 | 235.20 | 18 | 1.100 |
| 9 | C5830 | 4 | 1 | 17.40 | 17.40 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 331.26 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0815 | 1~4 | 16 | 1.20 | 19.20 | 18 | 1.100 |
| 2 | C1215 | 1 | 4 | 1.80 | 7.20 | 18 | 1.100 |
| 3 | C1230 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 1.100 |
| 4 | C1230 | 2~3 | 2 | 3.60 | 7.20 | 18 | 1.100 |
| 5 | C1615 | 1~4 | 20 | 2.40 | 48.00 | 18 | 1.100 |
| 6 | C3630 | 1 | 2 | 10.80 | 21.60 | 18 | 1.100 |
| 7 | C3630 | 2~3 | 4 | 10.80 | 43.20 | 18 | 1.100 |
| 8 | HC1612 | 4 | 1 | 0.40 | 0.40 | 18 | 1.100 |
| 9 | HC2830 | 1~3 | 3 | 4.21 | 12.64 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 163.04 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 1.100 |
| 2 | C0909 | 2~4 | 3 | 0.81 | 2.43 | 18 | 1.100 |
| 3 | C0912 | 1 | 1 | 1.08 | 1.08 | 18 | 1.100 |
| 4 | C1215 | 1~3 | 5 | 1.80 | 9.00 | 18 | 1.100 |
| 5 | C1224 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 | 18 | 1.100 |
| 6 | C2124 | 2~3 | 2 | 5.04 | 10.08 | 18 | 1.100 |
| 7 | C2130 | 1 | 2 | 6.30 | 12.60 | 18 | 1.100 |
| 8 | C2330 | 1~3 | 4 | 6.90 | 27.60 | 18 | 1.100 |
| 9 | C2830 | 1~3 | 3 | 8.40 | 25.20 | 18 | 1.100 |
| 10 | C3930 | 1~3 | 6 | 11.70 | 70.20 | 18 | 1.100 |
| 11 | C4930 | 2~3 | 2 | 14.70 | 29.40 | 18 | 1.100 |
| 12 | HC1612 | 4 | 1 | 1.47 | 1.47 | 18 | 1.100 |
| 13 | HC2830 | 1~3 | 3 | 4.14 | 12.42 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 206.16 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1121 | 1~3 | 3 | 2.31 | 6.93 | 18 | 1.100 |
| 2 | C1215 | 2~3 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 1.100 |
| 3 | C1230 | 1~3 | 18 | 3.60 | 64.80 | 18 | 1.100 |
| 4 | C1615 | 1~3 | 3 | 2.40 | 7.20 | 18 | 1.100 |
| 5 | C2530 | 1~3 | 7 | 7.50 | 52.50 | 18 | 1.100 |
| 6 | C3624 | 2~3 | 2 | 8.64 | 17.28 | 18 | 1.100 |
| 7 | C4530 | 1~3 | 3 | 13.50 | 40.50 | 18 | 1.100 |
| 8 | C6230 | 1~4 | 4 | 18.60 | 74.40 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 267.21 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1~3 | 3 | 1.35 | 4.05 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 2 | C1121 | 1~3 | 3 | 2.31 | 6.93 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 3 | C1821 | 1~3 | 6 | 3.78 | 22.68 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 4 | C1830 | 2~4 | 3 | 5.40 | 16.20 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 5 | C2115 | 1~4 | 4 | 3.15 | 12.60 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 6 | C3615 | 1,3 | 2 | 5.40 | 10.80 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 7 | C3615 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 8 | C4930 | 1~4 | 16 | 14.70 | 235.20 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 9 | C5830 | 4 | 1 | 17.40 | 17.40 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 331.26 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.332 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0815 | 1~4 | 16 | 1.20 | 19.20 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 2 | C1215 | 1 | 4 | 1.80 | 7.20 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 3 | C1230 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 0.390 | 百叶遮阳0 | 0.615 | 0.240 |
| 4 | C1230 | 2~3 | 2 | 3.60 | 7.20 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 5 | C1615 | 1~4 | 20 | 2.40 | 48.00 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 6 | C3630 | 1 | 2 | 10.80 | 21.60 | 18 | 0.390 | 百叶遮阳0 | 0.611 | 0.238 |
| 7 | C3630 | 2~3 | 4 | 10.80 | 43.20 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 8 | HC1612 | 4 | 1 | 0.40 | 0.40 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 9 | HC2830 | 1~3 | 3 | 4.21 | 12.64 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 163.04 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.317 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 2 | C0909 | 2~4 | 3 | 0.81 | 2.43 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 3 | C0912 | 1 | 1 | 1.08 | 1.08 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 4 | C1215 | 1~3 | 5 | 1.80 | 9.00 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 5 | C1224 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 6 | C2124 | 2~3 | 2 | 5.04 | 10.08 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 7 | C2130 | 1 | 2 | 6.30 | 12.60 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 8 | C2330 | 1~3 | 4 | 6.90 | 27.60 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 9 | C2830 | 1~3 | 3 | 8.40 | 25.20 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 10 | C3930 | 1~3 | 6 | 11.70 | 70.20 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 11 | C4930 | 2~3 | 2 | 14.70 | 29.40 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 12 | HC1612 | 4 | 1 | 1.47 | 1.47 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 13 | HC2830 | 1~3 | 3 | 4.14 | 12.42 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 206.16 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.331 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1121 | 1~3 | 3 | 2.31 | 6.93 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 2 | C1215 | 2~3 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 3 | C1230 | 1~3 | 18 | 3.60 | 64.80 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 4 | C1615 | 1~3 | 3 | 2.40 | 7.20 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 5 | C2530 | 1~3 | 7 | 7.50 | 52.50 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 6 | C3624 | 2~3 | 2 | 8.64 | 17.28 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 7 | C4530 | 1~3 | 3 | 13.50 | 40.50 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 8 | C6230 | 1~4 | 4 | 18.60 | 74.40 | 18 | 0.390 | 自定义外遮阳0 | 0.850 | 0.331 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 267.21 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.331 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 331.26 | 1.10 | 0.33 | 0.38 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 163.04 | 1.10 | 0.32 | 0.19 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 206.16 | 1.10 | 0.33 | 0.20 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 267.21 | 1.10 | 0.33 | 0.28 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 967.68 | 1.10 | 0.33 | 0.26 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 331.26 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 163.04 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 206.16 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 267.21 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 8 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。