| 楼层 | 房间 |  | 对标功能 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) |  | 房间面积 (m2) | 达标面积 比例(%) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001[大厅] |  | 大堂 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 150.38 | 100 |  | 满足 |
| 2 | 2003[酒吧、茶座] |  | 餐厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 87.80 | 100 |  | 满足 |
|  | 2004[餐厅] |  | 餐厅 |  | IV |  | 混合 | 150 |  | 88.12 | 100 |  | 满足 |
|  | 2005[休息室] |  | 休息厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 81.96 | 100 |  | 满足 |
| 3 | 3001[休息室] |  | 休息厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 115.28 | 100 |  | 满足 |
|  | 3002[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 顶部 | 150 |  | 21.21 | 66 |  | 满足 |
|  | 3003[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 顶部 | 150 |  | 21.09 | 100 |  | 满足 |
|  | 3004[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 顶部 | 150 |  | 17.98 | 100 |  | 满足 |
|  | 3005[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 顶部 | 150 |  | 17.98 | 100 |  | 满足 |
| 4 | 3001[休息室] |  | 休息厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 115.28 | 100 |  | 满足 |
|  | 3002[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 顶部 | 150 |  | 21.21 | 88 |  | 满足 |
|  | 3003[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 顶部 | 150 |  | 21.09 | 100 |  | 满足 |
|  | 3004[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 顶部 | 150 |  | 17.98 | 100 |  | 满足 |
|  | 3005[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 顶部 | 150 |  | 17.98 | 100 |  | 满足 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 设计照度(Lx) |  | 总面积(m2) |  |  | 达标面积比例(%) |  |  | 结论 |  |  |
| 大堂 |  | 侧面 |  | 300 |  | 150.38 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 餐厅 |  | 侧面 |  | 300 |  | 87.80 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 餐厅 |  | 混合 |  | 150 |  | 88.12 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 休息厅 |  | 侧面 |  | 300 |  | 312.53 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 卧室 |  | 顶部 |  | 150 |  | 156.53 |  |  | 94 |  |  | 满足 |  |  |
| 多区域面积加权平均 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  | 3分 |  |  |