建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

云轨连巷，绿谷栖心——低碳生活导向的忘龄型生态疗养社区创意设计

设计编号：

| 工程地点 | ： | 河南-南阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月31日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15670683919 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构做法简要说明	6

4.3 体形系数	7

4.4 窗墙比	7

4.5 可见光透射比	9

4.6 天窗	9

4.7 屋顶	9

4.8 外墙	10

4.9 挑空楼板	12

4.10 外窗热工	12

4.11 有效通风换气面积	19

4.12 非中空窗面积比	19

4.13 外窗气密性	20

4.14 幕墙气密性	20

4.15 规定性指标检查结论	20

建筑概况

| 工程名称 | 云轨连巷，绿谷栖心——低碳生活导向的忘龄型生态疗养社区创意设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-南阳 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上1024㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 9.2m |
| 计算建筑体积 | 3156.69 |
| 计算建筑外表面积 | 1825.52 |
| 北向角度 | 82.5 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.48 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.50 |

设计依据

1. 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.324,D=3.542)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.385,D=4.469)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.548,D=3.002)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

5. 外窗构造：

（1） 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

（2） 断桥铝框(框洞比0.2)--6高透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.432

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 1825.52 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 3156.69 |
| 体形系数 | 0.58 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.200 | 427.63 | 475.55 | 1368.42 |
| 2 | 3.000 | 372.81 | 786.44 | 1118.44 |
| 3 | 3.000 | 223.27 | 340.26 | 669.82 |
| 屋顶 | － | － | 223.26 | － |
| 合计 | 9.20 | 1023.72 | 1825.52 | 3156.69 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 83.42 | 186.45 | 0.45 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面2 | 29.14 | 255.95 | 0.11 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面3 | 26.28 | 217.02 | 0.12 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面4 | 23.97 | 226.29 | 0.11 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C20620[1320] | 1.27×2.00 | 2 | 1 | 2.54 | 2.54 | 83.42 |
|  |  | C20620[19320] | 19.34×2.00 | 2 | 1 | 38.69 | 38.69 |  |
|  |  | C4515 | 4.50×1.50 | 1 | 1 | 6.75 | 6.75 |  |
|  |  | HC13420 | 3.29×2.00 | 3 | 1 | 6.58 | 6.58 |  |
|  |  | HC13420 | 4.47×2.00 | 3 | 1 | 8.94 | 8.94 |  |
|  |  | HC13420 | 4.47×2.00 | 3 | 1 | 8.94 | 8.94 |  |
|  |  | HC7820[1820] | 1.83×2.00 | 3 | 1 | 3.66 | 3.66 |  |
|  |  | HC7820[1820] | 1.83×2.00 | 3 | 1 | 3.66 | 3.66 |  |
|  |  | HC7820[1820] | 1.83×2.00 | 3 | 1 | 3.66 | 3.66 |  |
| 北向 | 立面2 | C0618 | 0.80×1.40 | 1 | 2 | 1.12 | 2.24 | 29.14 |
|  |  | C0618 | 0.80×1.40 | 1 | 3 | 1.12 | 3.36 |  |
|  |  | C0618 | 0.80×1.40 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 |  |
|  |  | C0618 | 0.80×1.40 | 2 | 9 | 1.12 | 10.08 |  |
|  |  | C0618 | 0.55×1.40 | 2 | 1 | 0.77 | 0.77 |  |
|  |  | C0618 | 0.23×1.40 | 2 | 1 | 0.32 | 0.32 |  |
|  |  | C0618 | 0.08×1.40 | 2 | 1 | 0.11 | 0.11 |  |
|  |  | C0618 | 0.80×1.40 | 3 | 2 | 1.12 | 2.24 |  |
|  |  | C0618 | 0.80×1.40 | 3 | 1 | 1.12 | 1.12 |  |
|  |  | C0618 | 0.80×1.40 | 3 | 1 | 1.12 | 1.12 |  |
|  |  | C0618 | 0.80×1.40 | 3 | 1 | 1.12 | 1.12 |  |
|  |  | C0618 | 0.80×1.40 | 3 | 1 | 1.12 | 1.12 |  |
|  |  | C0618 | 0.41×1.40 | 3 | 1 | 0.58 | 0.58 |  |
|  |  | C0618 | 0.07×1.40 | 3 | 1 | 0.10 | 0.10 |  |
|  |  | C0618 | 0.38×1.40 | 3 | 1 | 0.53 | 0.53 |  |
|  |  | C0618 | 0.72×1.40 | 3 | 1 | 1.01 | 1.01 |  |
|  |  | HC0814 | 0.79×1.40 | 1 | 1 | 1.10 | 1.10 |  |
|  |  | HC0814 | 0.79×1.40 | 2 | 1 | 1.11 | 1.11 |  |
| 东向 | 立面3 | C0618 | 0.80×1.40 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 26.28 |
|  |  | C0814 | 0.81×1.40 | 1 | 1 | 1.14 | 1.14 |  |
|  |  | C1015 | 1.04×1.50 | 1 | 1 | 1.57 | 1.57 |  |
|  |  | C1415 | 1.50×1.50 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  | C1515 | 0.19×1.50 | 3 | 1 | 0.29 | 0.29 |  |
|  |  | C1515 | 1.30×1.50 | 3 | 1 | 1.95 | 1.95 |  |
|  |  | C1515 | 1.08×1.50 | 3 | 1 | 1.62 | 1.62 |  |
|  |  | C1515 | 0.41×1.50 | 3 | 1 | 0.61 | 0.61 |  |
| 西向 | 立面4 | C0618 | 0.80×1.40 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 23.97 |
|  |  | C0618 | 0.80×1.40 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 |  |
|  |  | C0618 | 0.80×1.40 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 |  |
|  |  | C0618 | 0.80×1.40 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 |  |
|  |  | C0618 | 0.78×1.40 | 1 | 1 | 1.10 | 1.10 |  |
|  |  | C0618 | 0.00×1.40 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 |  |
|  |  | C0618 | 0.80×1.40 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 |  |
|  |  | C0618 | 0.80×1.40 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 |  |
|  |  | C0618 | 0.80×1.40 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 |  |
|  |  | C0618 | 0.80×1.40 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 |  |
|  |  | C0618 | 0.80×1.40 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 |  |
|  |  | C0618 | 0.80×1.40 | 2 | 1 | 1.12 | 1.12 |  |
|  |  | C0618 | 0.71×1.40 | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  | C0618 | 0.79×1.40 | 3 | 1 | 1.11 | 1.11 |  |
|  |  | C0618 | 0.80×1.40 | 3 | 1 | 1.12 | 1.12 |  |
|  |  | C0814 | 0.80×1.40 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 |  |
|  |  | C0814 | 0.80×1.40 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 |  |
|  |  | C3415 | 3.40×1.50 | 1 | 1 | 5.10 | 5.10 |  |
|  |  | HC0814 | 0.79×1.40 | 1 | 1 | 1.11 | 1.11 |  |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.45 | HC13420 | 0.72 | 0.40 |
| 北向 | 立面2 | 0.11 | C0618 | 0.72 | 0.60 |
| 东向 | 立面3 | 0.12 | C1515 | 0.72 | 0.60 |
| 西向 | 立面4 | 0.11 | C0618 | 0.72 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.727 | 0.960 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.934 | 3.542 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 1.515 | 0.533 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 2.449 | 4.469 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 1.515 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.675 | 3.002 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 97.11 | 1.000 | 0.39 | 4.47 | 0.48 |
| 平均传热系数K | 0.39 × 1.10 = 0.43 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 211.74 | 1.000 | 0.39 | 4.47 | 0.48 |
| 平均传热系数K | 0.39 × 1.10 = 0.43 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 171.51 | 1.000 | 0.39 | 4.47 | 0.48 |
| 平均传热系数K | 0.39 × 1.10 = 0.43 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 189.75 | 1.000 | 0.39 | 4.47 | 0.48 |
| 平均传热系数K | 0.39 × 1.10 = 0.43 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 670.11 | 1.000 | 0.39 | 4.47 | 0.48 |
| 平均传热系数K | 0.39 × 1.10 = 0.43 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 2.235 | 2.425 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 夏季太阳得热系数 | 冬季太阳得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6高透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 | 75 | 2.00 | 0.42 | 0.43 | 0.720 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C0618 |  |  |  |  |
|  | 来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1) |  |  |  |  |  |
| 2 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 18 | 2.20 | 0.40 | 0.41 | 0.720 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C0814，C1015，C1415，C1515，C3415，HC0814，C20620[1320]，C20620[19320]，C4515，HC13420，HC7820[1820] |  |  |  |  |
|  | 来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1) |  |  |  |  |  |

外遮阳类型

有中置遮阳.

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定百叶外遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C20620[1320] | 2 | 1 | 2.54 | 2.54 | 18 | 2.200 |
| 2 | C20620[19320] | 2 | 1 | 38.69 | 38.69 | 18 | 2.200 |
| 3 | C4515 | 1 | 1 | 6.75 | 6.75 | 18 | 2.200 |
| 4 | HC13420 | 3 | 1 | 6.58 | 6.58 | 18 | 2.200 |
| 5 | HC13420 | 3 | 1 | 8.94 | 8.94 | 18 | 2.200 |
| 6 | HC13420 | 3 | 1 | 8.94 | 8.94 | 18 | 2.200 |
| 7 | HC7820[1820] | 3 | 1 | 3.66 | 3.66 | 18 | 2.200 |
| 8 | HC7820[1820] | 3 | 1 | 3.66 | 3.66 | 18 | 2.200 |
| 9 | HC7820[1820] | 3 | 1 | 3.66 | 3.66 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 83.42 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0618 | 1 | 2 | 1.12 | 2.24 | 75 | 2.000 |
| 2 | C0618 | 1 | 3 | 1.12 | 3.36 | 75 | 2.000 |
| 3 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 2.000 |
| 4 | C0618 | 2 | 9 | 1.12 | 10.08 | 75 | 2.000 |
| 5 | C0618 | 2 | 1 | 0.77 | 0.77 | 75 | 2.000 |
| 6 | C0618 | 2 | 1 | 0.32 | 0.32 | 75 | 2.000 |
| 7 | C0618 | 2 | 1 | 0.11 | 0.11 | 75 | 2.000 |
| 8 | C0618 | 3 | 2 | 1.12 | 2.24 | 75 | 2.000 |
| 9 | C0618 | 3 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 2.000 |
| 10 | C0618 | 3 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 2.000 |
| 11 | C0618 | 3 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 2.000 |
| 12 | C0618 | 3 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 2.000 |
| 13 | C0618 | 3 | 1 | 0.58 | 0.58 | 75 | 2.000 |
| 14 | C0618 | 3 | 1 | 0.10 | 0.10 | 75 | 2.000 |
| 15 | C0618 | 3 | 1 | 0.53 | 0.53 | 75 | 2.000 |
| 16 | C0618 | 3 | 1 | 1.01 | 1.01 | 75 | 2.000 |
| 17 | HC0814 | 1 | 1 | 1.10 | 1.10 | 18 | 2.200 |
| 18 | HC0814 | 2 | 1 | 1.11 | 1.11 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 29.14 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.015 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 2.000 |
| 2 | C0814 | 1 | 1 | 1.14 | 1.14 | 18 | 2.200 |
| 3 | C1015 | 1 | 1 | 1.57 | 1.57 | 18 | 2.200 |
| 4 | C1415 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 2.200 |
| 5 | C1515 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 2.200 |
| 6 | C1515 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 2.200 |
| 7 | C1515 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 2.200 |
| 8 | C1515 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 2.200 |
| 9 | C1515 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 2.200 |
| 10 | C1515 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 2.200 |
| 11 | C1515 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 2.200 |
| 12 | C1515 | 3 | 1 | 0.29 | 0.29 | 18 | 2.200 |
| 13 | C1515 | 3 | 1 | 1.95 | 1.95 | 18 | 2.200 |
| 14 | C1515 | 3 | 1 | 1.62 | 1.62 | 18 | 2.200 |
| 15 | C1515 | 3 | 1 | 0.61 | 0.61 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 26.28 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.191 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 2.000 |
| 2 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 2.000 |
| 3 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 2.000 |
| 4 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 2.000 |
| 5 | C0618 | 1 | 1 | 1.10 | 1.10 | 75 | 2.000 |
| 6 | C0618 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 75 | 2.000 |
| 7 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 2.000 |
| 8 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 2.000 |
| 9 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 2.000 |
| 10 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 2.000 |
| 11 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 2.000 |
| 12 | C0618 | 2 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 2.000 |
| 13 | C0618 | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 | 75 | 2.000 |
| 14 | C0618 | 3 | 1 | 1.11 | 1.11 | 75 | 2.000 |
| 15 | C0618 | 3 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 2.000 |
| 16 | C0814 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 18 | 2.200 |
| 17 | C0814 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 18 | 2.200 |
| 18 | C3415 | 1 | 1 | 5.10 | 5.10 | 18 | 2.200 |
| 19 | HC0814 | 1 | 1 | 1.11 | 1.11 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 23.97 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.070 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C20620[1320] | 2 | 1 | 2.54 | 2.54 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.550 | 0.226 |
| 2 | C20620[19320] | 2 | 1 | 38.69 | 38.69 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.537 | 0.221 |
| 3 | C4515 | 1 | 1 | 6.75 | 6.75 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.540 | 0.222 |
| 4 | HC13420 | 3 | 1 | 6.58 | 6.58 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.541 | 0.222 |
| 5 | HC13420 | 3 | 1 | 8.94 | 8.94 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.539 | 0.222 |
| 6 | HC13420 | 3 | 1 | 8.94 | 8.94 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.526 | 0.216 |
| 7 | HC7820[1820] | 3 | 1 | 3.66 | 3.66 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.561 | 0.230 |
| 8 | HC7820[1820] | 3 | 1 | 3.66 | 3.66 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.546 | 0.224 |
| 9 | HC7820[1820] | 3 | 1 | 3.66 | 3.66 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.544 | 0.223 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 83.42 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.221 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0618 | 1 | 2 | 1.12 | 2.24 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.602 | 0.260 |
| 2 | C0618 | 1 | 3 | 1.12 | 3.36 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.619 | 0.268 |
| 3 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.568 | 0.245 |
| 4 | C0618 | 2 | 9 | 1.12 | 10.08 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.612 | 0.265 |
| 5 | C0618 | 2 | 1 | 0.77 | 0.77 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.581 | 0.251 |
| 6 | C0618 | 2 | 1 | 0.32 | 0.32 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.662 | 0.286 |
| 7 | C0618 | 2 | 1 | 0.11 | 0.11 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.742 | 0.321 |
| 8 | C0618 | 3 | 2 | 1.12 | 2.24 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.622 | 0.269 |
| 9 | C0618 | 3 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.623 | 0.270 |
| 10 | C0618 | 3 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.623 | 0.270 |
| 11 | C0618 | 3 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.601 | 0.260 |
| 12 | C0618 | 3 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.601 | 0.260 |
| 13 | C0618 | 3 | 1 | 0.58 | 0.58 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.577 | 0.249 |
| 14 | C0618 | 3 | 1 | 0.10 | 0.10 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.639 | 0.276 |
| 15 | C0618 | 3 | 1 | 0.53 | 0.53 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.622 | 0.269 |
| 16 | C0618 | 3 | 1 | 1.01 | 1.01 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.599 | 0.259 |
| 17 | HC0814 | 1 | 1 | 1.10 | 1.10 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.622 | 0.255 |
| 18 | HC0814 | 2 | 1 | 1.11 | 1.11 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.622 | 0.255 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 29.14 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.263 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.545 | 0.236 |
| 2 | C0814 | 1 | 1 | 1.14 | 1.14 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.545 | 0.224 |
| 3 | C1015 | 1 | 1 | 1.57 | 1.57 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.547 | 0.225 |
| 4 | C1415 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.534 | 0.219 |
| 5 | C1515 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.535 | 0.220 |
| 6 | C1515 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.540 | 0.222 |
| 7 | C1515 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.532 | 0.218 |
| 8 | C1515 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.531 | 0.218 |
| 9 | C1515 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.532 | 0.218 |
| 10 | C1515 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.534 | 0.219 |
| 11 | C1515 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.532 | 0.218 |
| 12 | C1515 | 3 | 1 | 0.29 | 0.29 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.609 | 0.250 |
| 13 | C1515 | 3 | 1 | 1.95 | 1.95 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.532 | 0.219 |
| 14 | C1515 | 3 | 1 | 1.62 | 1.62 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.533 | 0.219 |
| 15 | C1515 | 3 | 1 | 0.61 | 0.61 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.575 | 0.236 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 26.28 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.221 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.533 | 0.230 |
| 2 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.539 | 0.233 |
| 3 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.586 | 0.254 |
| 4 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.609 | 0.263 |
| 5 | C0618 | 1 | 1 | 1.10 | 1.10 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.533 | 0.230 |
| 6 | C0618 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.742 | 0.321 |
| 7 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.533 | 0.230 |
| 8 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.536 | 0.232 |
| 9 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.541 | 0.234 |
| 10 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.576 | 0.249 |
| 11 | C0618 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.576 | 0.249 |
| 12 | C0618 | 2 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.532 | 0.230 |
| 13 | C0618 | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.534 | 0.231 |
| 14 | C0618 | 3 | 1 | 1.11 | 1.11 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.573 | 0.248 |
| 15 | C0618 | 3 | 1 | 1.12 | 1.12 | 75 | 0.432 | 固定百叶外遮阳0 | 0.532 | 0.230 |
| 16 | C0814 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.573 | 0.235 |
| 17 | C0814 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.576 | 0.237 |
| 18 | C3415 | 1 | 1 | 5.10 | 5.10 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.571 | 0.235 |
| 19 | HC0814 | 1 | 1 | 1.11 | 1.11 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 0.593 | 0.243 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 23.97 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.238 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 83.42 | 2.20 | 0.22 | 0.45 | K≤2.40, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 29.14 | 2.02 | 0.26 | 0.11 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 26.28 | 2.19 | 0.22 | 0.12 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 23.97 | 2.07 | 0.24 | 0.11 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 162.81 | 2.15 | 0.23 | 0.18 |  |  |
| 标准依据 | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.8条 |
| 标准要求 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |
| 结论 | 满足 |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 83.42 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 29.14 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 26.28 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 23.97 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：C0618） | － |
| 标准依据 | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019） | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| 标准依据 | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)的要求。